П Л А Н ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ

ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Скопје, декември 2024 година

Содржина

НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ	2

Вовед	2

Региони и зони	2

Категории на служби и намени	3

Опис на табелата за намена на радиофреквенциските опсези	4

ТАБЕЛА ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	7

Посебни одредби за владини корисници (фусноти)	111

Посебни одредби за цивилни корисници (фусноти)	112

ПРИЛОГ I 	ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ	119

Вовед	119

Општи термини	119

Специфични термини што се однесуваат на управување со радиофреквенциите	120

Радио служби	120

Радиостаници и радиосистеми	124

Термини што се однесуваат на експлоатација	129

Карактеристики на емисии и на радио опрема	131

Заедничко користење на радиофреквенции	134

Технички термини што се однесуваат на вселената	135

ПРИЛОГ 2	 НОМЕНКЛАТУРА	137

Радио бранови и радиофреквенциски опсези	137

Датуми и времиња	138

Означување на радиоемисии	138

Кодови за радиокомуникациски служби	144

Суфикси	146

Кодови за видови на радиостаници	146

Вид на станица во радиокомуникациски вселенски служби	148

Кодови за природата на службите	153

ПРИЛОГ 3	 МЕЃУНАРОДНИ ОДЛУКИ И ПРЕПОРАКИ	155

ПРИЛОГ 4	MKC/ETSI СТАНДАРДИ	165

ПРИЛОГ 5	К Р А Т Е Н К И	174

# НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ

## Вовед

- Со Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: План) особено се утврдува:

  - границите на радиофреквенциските опсези (во понатамошниот текст: опсег) што се наменети за одделни радиослужби и категориите на радиослужбите;

  - распределбата на опсезите за цивилно, владино и заедничко користење и

  - општите услови за распределба, доделување и користење на радиофреквенциите (во понатамошниот текст: фреквенција) дадени со фусноти, ITU/CEPT одлуки и препораки и ETSI стандарди.

- Со Планот се овозможува

  - технички и економски оптимално планирање и користење на фреквенциите, имајќи во предвид дека фреквенцискиот спектар и геостационарната орбита се природно ограничени ресурси;

  - стекнување на услови за изработка на Планот за доделување и користење на фреквенции за одредени радиослужби (во понатамошниот текст: служба) и изготвување на подзаконски акти за условите (технички и оперативни) за користење на доделените фреквенции;

  - непречено користење на фреквенции и заштита од штетни пречки;

  - усогласување на Планот со измените на меѓународно ниво, како и усогласувања поради спроведување на билатерални и мултилатерални спогодби со соседни и други земји;

  - усогласување на користењето на опсезите помеѓу службите и корисниците;

  - примена на нови технологии во областа на радиокомуникациите;

  - усогласено користење на спектарот на радиофреквенции и примена и развој на современи електронски комуникациски мрежи и услуги, притоа почитувајќи ги принципите на заштита на јавниот интерес, принципите на објективност, транспарентност, пропорционалност и недискриминација во управувањето и користење на радиофреквенцискиот спектар и почитување на соодветните економски, безбедносни, технички, здравствени, културни и научни барања;

  - усвојување на следните акти на Европската унија:

  - - Директива на Советот 87/372/ЕЕЗ од 25 јуни 1987 година за фреквенциските опсези резервирани за усогласено воведување на јавни паневропски мобилни дигитални копнени мобилни комуникации во рамките на Заедницата (OJ L 196, 17/07/1987),

  - - Директива на Советот 91/287/ЕЕЗ од 3 јуни 1991 година за фреквенцискиот опсег определен за усогласено воведување на дигитални европски безжични телекомуникации (DECT) во Заедницата (OJ L 144, 8.6.1991),

  - - Директива 2009/114/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 16 септември 2009 година за изменување и дополнување на Директивата 87/372/ЕЕЗ на Советот за фреквенциските опсези резервирани за усогласено воведување на јавни паневропски мобилни дигитални копнени мобилни комуникации во рамките на Заедницата (OJ L 274, 20.10. 2009 година.) и

- Одлука бр. 676/2002/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 7 март 2002 година за регулаторната рамка на политиката на радиофреквенцискиот спектар во Европската заедница (Одлука за радиофреквентен спектар) (OJ L 108, 24 април 2002 година).

  - спроведување на следните акти на Европската унија:

- Одлука за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2019/784 од 14 мај 2019 година за усогласување на фреквенцискиот опсег од 24,25-27,5 GHz за терестријални системи што се користат за обезбедување на безжични широкопојасни електронски комуникациски услуги во Унијата (OJ L 127, 16. 5. 2019).

- Одлука за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2019/1345 од 2 август 2019 година за изменување и дополнување на Одлуката 2006/771/ЕЗ и ажурирање на хармонизираните технички услови во областа на употребата на радио спектар за уреди со краток домет (OJ L 212, 13/08 /2019)

− Одлука за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2020/1426 од 7 октомври 2020 година за усогласена употреба на радиофреквенцискиот спектар во фреквенцискиот опсег 5 875 – 5 935 MHz за безбедносни апликации на интелигентни сообраќајни системи (ITS) и укинување на Одлуката 2018/6 /EC (OJ L 328, 9 октомври 2020 година)

- Одлука за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2021/1067 од 17 јуни 2021 година за усогласена употреба на радиофреквенцискиот спектар во фреквенцискиот опсег 5 945 - 6 425 MHz за воведување системи за безжичен пристап, вклучувајќи радио локални мрежи (WAS/RLAN ) (OJ L 232, 30 јуни 2021 година)

- Одлука за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2021/1730 од 28 септември 2021 година за хармонизирана употреба на спарените фреквенциски опсези 874,4 - 880,0 MHz и 919,4 - 925,0 MHz и неспарениот фреквенциски опсег 1 9010 MHz за мобилни комуникации (OJ L 346, 30 септември 2021 година)

- Одлука за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2022/172 од 7 февруари 2022 година за измена на Одлуката 2018/1538/ЕУ за усогласување на фреквенциските опсези 874 - 876 и 915 - 921 MHz за потребите на уредите со краток домет ( OJ L 28, 9. 2. 2022)

  - − Одлука за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2022/180 од 8 февруари 2022 година за изменување и дополнување на Одлуката 2006/771/EC и ажурирање на хармонизираните технички услови во областа на употребата на радио спектар за уреди со краток домет (OJ L 29, 10/02 /2022) .

- Планот е изготвен врз основа на одредбите од Уставот, Конвенцијата и Правилникот за радиокомуникации (Radio Regulations-RR) на Меѓународната унија за телекомуникации (ITU), препораките на ITU и одлуките и препораките на Европската конференција на администрациите за пошти и телекомуникации (CEPT), како и стандардите на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (ETSI), имајки го во предвид досегашното користење на фреквенциите.

- При изработката на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во предвид се земени потребите за национална безбедност и одбрана, заштитата од природни и други елементарни непогоди и потребите за безбедност во авиосообраќајот.

## Региони и зони

- За намена на опсезите, Земјата1  е поделена во три Региони2.

1Кога зборот “Земја“ е со голема буква З, се однесува на Земјината топка;

2Кога зборовите “региони” или “регионални” се со мала буква “р” во овој План, тие не се однесуваат на трите Региони од точка 6 определени за целите на намената на опсезите.

- Во рамките на определени служби, постојат посебни поделби на Земјата на зони, подрегиони и слично. Овие поделби произлегуваат од условите на простирање на радио брановите во одредени опсези и од потребата за практичност во планирањето во одредени служби (воздухопловна, радиодифузна и други служби).

Слика 1: Графички преглед на регионите во светот (затемнетиот дел ја претставува тропската зона)

- Република Северна Македонија припаѓа во Регион 1, како и во:

  - Европската радиодифузна зона (VHF и UHF);

  - Зона бр.28 во радиодифузната служба (HF);

  - Климатска зона бр.4;

  - Зона  на  проаѓање  на  главните  меѓународни  воздушни  патишта (MWARA-EUR);

  - Зона на регионални и национални воздушни патишта (RDARA - потесна зона 1D);

  - Зона на доделба и прием на VOLMET (EUR-MET).

## Категории на служби и намени

- Примарна и секундарна служба

  - Кога во Планот, опсегот е наменет на една или повеќе служби, тие служби се со категории:

    - “примарна” - служба чие што име е напишано со големи букви (на пример: МОБИЛНА);

    - “секундарна” - служба чие што име започнува со голема почетна буква (на пример: Мобилна).

  - Дополнителните забелешки што се однесуваат на службата ќе бидат печатени со обични букви (на пример: МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна).

  - Станиците на секундарната служба:

    - нема да предизвикаат штетни пречки на станиците од примарните служби на кои фреквенциите им се веќе доделени или на кои фреквенциите можат да им бидат доделени подоцна;

    - не можат да бараат заштита од штетни пречки од станици од примарните служби на кои фреквенциите им се веќе доделени или можат да им бидат доделени подоцна;

    - можат да бараат заштита од штетни пречки од станици на иста или друга секундарна служба на кои им се доделени фреквенции подоцна.

- Границите на опсегот што се наменува се назначени во левиот горен агол во соодветниот дел од табелата на Планот.

  - Во рамките на било кој определен опсег, службите се напишани по азбучен ред на името на службата. Овој редослед не означува предност во рамките на секоја категорија на служба;

  - Во случај кога во табелата на Планот, покрај намената, постои дополнителна напомена во заграда, оваа напомена значи ограничување на видот на работење како што е назначено - на пример: (В/З) вселена Земја; (З/В) Земја-вселена; (В/В) вселена вселена; (R) патека; (OR) надвор од патека;

  - Броевите на фуснотите што се наоѓаат во Планот под службите се однесуваат на сите служби од тој опсег;

  - Бројот на фуснотата што се наоѓа на десната страна од името на службата, се однесува само на таа служба;

  - При доделување на фреквенции од определен фреквенциски опсег од Планот, долната гранична фреквенција се исклучува, а горната гранична фреквенција се вклучува.

## Опис на табелата за намена на радиофреквенциските опсези

- Табелата за намена на радиофреквенциските опсези на Планот содржи 5 колони.

  - Првата колона од табелата е означена како “Цивилни”. Опсезите од оваа колона се наменети за цивилно користење од страна на правни и физички лица;

    - Државните органи надлежни за национална безбедност и одбрана, можат да бараат доделби на фреквенции од опсезите наменети за цивилно користење, а доделувањето се врши во согласност со одредбите од 2.14 од Планот за доделување и користење;

  - Втората колона од табелата е означена како “Владини”. Опсезите од оваа колона се наменети за владино користење од страна на државните органи надлежни за национална безбедност и одбрана;

    - Цивилните корисници можат да бараат доделби на фреквенции од опсезите наменети за владино користење, а доделувањето може да се изврши во согласност со одредбите од 2.15 од Планот за доделување и користење;

  - Третата колона на Планот е означена како “Апликации” и содржи податоци за апликации што се однесуваат на определениот опсег;

  - Четвртата колона на Планот е означена како “Меѓународни одлуки и препораки” и содржи податоци за CEPT/ECC/ERC и ITU-R документи што се однесуваат на определениот опсег;

  - Петата колона на Планот е означена како “Стандарди” и содржи податоци за ETSI стандардите што се однесуваат на определениот опсег.

- При изработката на Планот во предвид се земени релевантните одлуки на ITU Светските конференции за радиокомуникации: WARC 92, WRC-95, WRC-97, WRC-2000, WRC-03, WRC-07, WRC-12, WRC-15, WRC-19 и WRC-23, како и Регионалната радиокомуникациска конференција Женева-06.

- Во Прилог 1 на Планот се дадени термини и дефиниции кои имаат значење определено со дадените дефиниции во Правилникот (RR).

- Во Прилог 2 е наведена номенклатурата за радио бранови, радиофреквенциски опсези, датуми и времиња, радиоемисии, кодови за радиокомуникациски служби, суфикси, кодови за видови на радиостаници и кодови за природа на служби.

- Во Прилог 3 се наведени CEPT/ECC/ERC и ITU-R документи кои се однесуваат на управувањето со радиофреквенцискиот спектар.

- Во Прилог 4 се дадени МКС/ETSI стандарди вклучени во табелата за намена на радиофреквенциски опсези.

- Во Прилог 5 се дадени кратенки коишто се користат во табелата за намена на радиофреквенциски опсези.

- Апликации со употреба на Ултра-широкопојасна технологија (UWB) не се секогаш ограничени на границите на определен фреквенциски опсег, што значи дека истите не може да се референцираат во Табелата за намена на радиофреквенциски опсези. Овие Апликации може да се користат во Република Северна Македонија во согласност со:

- ECC/DEC/(06)04 за генерички UWB;

- ECC/DEC/(06)08 за GPR/WPR системи за снимање;

- ECC/DEC/(07)01 за специфични уреди за детекција на материјал;

- ECC/DEC/(12)03 за хармонизирани услови за UWB апликации во авион.

# ТАБЕЛА ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

## Посебни одредби за владини корисници (фусноти)

В1	Владините корисници имаат предност во користењето на фреквенции во опсезите определени за заедничко користење, земајќи ги во предвид посебните одредби во Планот означени со М1 – М58.

В2	Владините корисници користат фреквенции во опсезите определени за заедничко користење во координација со Агенцијата за електронски комуникации.

В3	Опсегот 7300-7450 kHz може да се користи за фиксна служба и за копнена мобилна служба под услов да не се предизвикуваат штетни пречки на радиодифузната служба.

В4	Помеѓу фреквенциите 20-108MHz, подопсезите 30.3-30.5 MHz; 32.15-32.45 MHz; 41.015-47 MHz; 73.3-74.1 MHz и 79-79.7 MHz се наменети исклучиво за владино користење.

В5	Освен опсезите 157.6-159.1 MHz и 162.1-163.6 MHz владините корисници ги користат и фреквенциите 160.1 и 164.7 MHz.

## Посебни одредби за цивилни корисници (фусноти)

М1	Станиците на службите за кои се наменети опсезите 14-19.95 kHz и 20.05-70 kHz, 72-84 kHz и 86-90 kHz, може да емитуваат еталон на фреквенција и сигнали на точно време. Овие станици треба да бидат заштитени од штетни пречки.

М2	Во опсезите 70-86 kHz и 112-130 kHz, пулсните радионавигациски системи можат да се користат под услов да не предизвикуваат штетни пречки на другите служби за кои што овие опсези се наменети.

М3	Само видовите на емисии A1A или F1B, A2C, A3C, F1C или F3C се дозволени за станици на фиксните служби, во опсезите наменети за овие служби, помеѓу 90 kHz и 148.5 kHz.

М4	Условите за доделување на фреквенции во опсезите 148.5-283.5 kHz и 526.5-1606.5 kHz за звучна радиодифузна служба се дадени во Финалните акти на Регионалната административна LF/MF конференција за радиодифузија, Женева 75 (GE-75).

М5	Во Регион 1, одобрението за користење на опсегот 1810-1830 kHz за аматерска служба во земјите што се наоѓаат целосно или делумно северно од 40º N може да биде доделено единствено после консултациите со земјите наведени во фуснотите за истиот опсег во Правилникот (RR).

М6	Доделувањето на фреквенции за воздухопловна мобилна (R) служба во опсезите од 2850-22000 kHz се врши во согласност со одредбите на Appendix 27 од Правилникот (RR).

М7	Доделувањето на фреквенции за воздухопловна мобилна (OR) служба во опсезите 3025-18030 kHz се врши согласно на одредбите на Appendix 26 од Правилникот(RR).

М8	Опсегот 3155-3195 kHz, на светска основа, е наменет за работа на безжични слушни помагала со мала моќност. Дополнителни фреквенциски канали за овие помагала може да се доделуват во опсегот 3155-3400 kHz.

М9	Под услов да не предизвикаат штетни пречки во поморската мобилна служба, фреквенциите во опсезите 4063-4123 kHz и 4130-4438 kHz може да се користат исклучително од станици во фиксната служба за комуникација само во границите на земјата во која тие се лоцирани, со средна моќност не поголема од 50 W.

М10	Фреквенциите 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579kHz, 16806.5kHz, 19680.5kHz, 22376kHz и 26100.5kHz се меѓународни фреквенции за емитување на информации за безбедоност во поморството (MSI).

М11	Под услов да не се предизвикуваат штетни пречки на поморската мобилна служба, опсезите 6200-6213.5 kHz и 6220.5-6525 kHz можат да се користат исклучително за станиците во фиксната служба, кои комуницираат само во границите на земјата во која тие се лоцирани, со средна моќност не поголема од 	50 W.

М12	Опсезите:

6765-6795kHz (централна фреквенција 6780 kHz),

433.05-434.79 MHz (централна фреквенција 433.92 MHz)

61-61.5 GHz (централна фреквенција 61.25 GHz),

122-123 GHz (централна фреквенција 122.5 GHz), и

244-246 GHz (централна фреквенција 245 GHz)

се наменети за индустриски, научни и медицински (ISM) апликации.

М13    Под  услов  да  не  се  предизвикуваат  штетни  пречки  на  радиодифузната

служба,фреквенциите  во  опсезите:  9775-9900  kHz,  11650-11700  kHz  и  11975-12050  kHz може да се користат за станици за фиксна служба што комуницираат само во границите на земјата во која се лоцирани, со максимална моќност до 24 dBW.

М14	При доделување на фреквенции на станици за други служби за кои се наменети опсезите:

| 13360-13410 kHz, | 4990-5000 MHz, | 94.1-100 GHz, |
| --- | --- | --- |
| 25550-25670kHz, | 6650-6675.20 MHz, | 102-109.5 GHz, |
| 37.5-38.25 MHz, | 10.6-10.68 GHz, | 111.8-114.25 GHz, |
| 73-74.6 MHz, | 14.47-14.5 GHz, | 128.33-128.59 GHz, |
| 150.05-153MHz, | 22.01-22.21 GHz, | 129.23-129.49 GHz, |
| 322-328.6 MHz, | 22.21-22.5 GHz, | 130-134 GHz, |
| 406.10-410MHz, | 22.81-22.86 GHz, | 136-148.5 GHz, |
| 608-614MHz, | 23.07-23.12 GHz, | 151.5-158.5 GHz, |
| 1330-1400 MHz, | 31.2-31.3 GHz, | 168.59-168.93 GHz, |
| 1610.6-1613.8 MHz, | 31.5-31.8 GHz, | 171.11-171.45 GHz, |
| 1660-1670 MHz, | 36.43-36.5 GHz, | 172.31-172.65 GHz, |
| 1718.8-1722.2 MHz, | 42.5-43.5 GHz, | 173.52-173.85 GHz, |
| 2655-2690 MHz, | 42.77-42.87 GHz, | 195.75-196.15 GHz, |
| 3260-3267 MHz, | 43.07-43.17 GHz, | 209-226 GHz, |
| 3332-3339 MHz, | 43.37-43.47 GHz, | 241-250 GHz, |
| 3345.8-3352.5 MHz, | 48.94-49.04 GHz, | 252275 GHz |
| 4825-4835 MHz, | 76-86.00 GHz, |  |
| 4950-4990 MHz, | 92-94 GHz, |  |

потребно  е  да  се  преземат  сите  практични  мерки  за  заштита  на  службата  за радиоастрономија од штетни пречки.

М15	Опсезите:

13553-13567 kHz (централна фреквенција 13560kHz),

26957-27283kHz (централна фреквенција 27120kHz),

40.66-40.7 MHz (централна фреквенција 40.680 MHz),

2400-2500MHz (централна фреквенција 2450MHz),

5725-5875MHz (централна фреквенција 5800MHz) и

24-24.25 GHz (централна фреквенција 24.125 GHz)

се  исто  така  наменети  за  индустриски,  научни  и  медицински  (ISM)  апликации. Радиокомуникациските  служби  што  работат  во  овие  опсези  мора  да  ги  прифатат штетните пречки што можат да бидат предизвикани од овие апликации.

М16	Опсезите 21870-21924 kHz и 23200-23350 kHz се користат од фиксна служба за комуникации поврзани со безбедност на летот на авионот.

М17	Помеѓу   фреквенциите   30.01-87.5 MHz, опсезите   што   се   наменети за копнена мобилна служба се користат согласно Препораката T/R 25-08 освен Анекс 1 на оваа Препорака земајки ги во предвид одредбите од Фуснота В4.

Начинот на користење на фреквенциите во опсезите е:

| 30.01-54MHz | (S); |
| --- | --- |
| 68-74.8 MHz-FB/77.8-84.6 MHz-ML | (S, SD, D); |
| 75.2-77.7 MHz-ML/85-87.5 MHz-FB | (S, SD, D); |
| 77.7-77.8 МHz | (S); |
| 84.6-85 MHz | (S). |

Техничките услови за користење на радиостаници се дадени во стандардот МКС EN 300 086 со максимална дозволена девијација на фреквенцијата од ±2.5 kHz.

М18	Условите за доделување на фреквенции во опсезите 174-230 MHz и 470-694 MHz за VHF и UHF радиодифузна служба, се дадени во Финалните акти на Регионалната спогодба за европската радиодифузна зона- Женева 2006.

М19	Во опсегот 50-52 MHz можат да работат аматерски станици што ги користат аматерски оператори со А класа, под следните услови:

- користењето на овој опсег е на секундарна основа;

- аматерските станици не смеат да предизвикуваат штетни пречки во прием на телевизиските радиодифузни програми независно дали приемот е директен или преку заеднички антенски систем;

- максималната вредност на ефективно израчената моќност не смее да преминува вредност од 10 dBW во урбани средини, односно 20 dBW надвор од урбаните средини;

- користењето на мобилни станици во урбани средини не е дозволено.

М20	Помеѓу фреквенциите 68–370 MHz и од 400-470 MHz во опсезите кои се наменети за фиксна служба се користат линкови со мал капацитет (25 kHz).

М21	Фреквенцијата 75 MHz е доделена за радиофарови на аеродроми. Треба да се избегнува доделување на фреквенции блиску до границите на заштитниот опсег на станиците на други служби, кои поради нивната моќност или географска локација можат да предизвикаат штетни пречки или на друг начин да влијаат на радиофаровите.

М22 Условите за доделување на фреквенции во опсегот 87.5-108 MHz за радиодифузна служба се определени со Финалните акти на Регионалната административна конференција за планирање на VHF звучна радиодифузија-

Женева 1984 (GE-84).

М23	Во опсезите 117.975-137 MHz и 138-144 MHz може да се користи канално растојание од 8.33 kHz освен за фреквенциите 121.5 и 123.1 MHz.

М24	Опсезите 121.45-121.55 MHz и 242.95-243.05 MHz се исто така наменети за мобилна-сателитска служба за прием на сателит на емисии од радиофарови за одредување на место на несреќа, кои емитуваат на фреквенции 121.5 MHz и 243 MHz.

М25	Фреквенциите 122.5 MHz и 123.5 MHz се предвидени за радиокомуникации на спортски воздухоплови.

М26	Фреквенциите 142.750 MHz и 143.750 MHz се предвидени за радиокомуникации на воздухоплови што вршат стопанска дејност на територијата на државата.

М27	Во копнена мобилна служба, опсезите 146-149.9, 150.05-156.7625 и 156.8375-174 MHz се користат согласно Препораката T/R 25-08, освен Анекс 1 на оваа Препорака.

Максимална дозволена девијација на фреквенцијата е ±2.5 kHz.

За проширување на постојните радио мрежи дозволена е максимална девијација на фреквенцијата од ±5 kHz.

Начинот на користење на фреквенциите во опсезите е:

| 146.-147MHz | ( S ); |
| --- | --- |
| 147-151.5 MHz-FB/151.5-156 MHz-ML | (S,SD,D); |
| 156.-160.5 MHz-ML/160.5-165 MHz-FB | (S,SD,D); |
| 165-169.5 MHz-FB/169.5-174 MHz-ML | (S,SD,D). |

Подопсезите 156-157.45/160.6-162.05 MHz можат да се користат за копнена мобилна служба во согласност со одредбите дадени во M29 и M30. Растојанието помеѓу предавателните и приемните фреквенции во овие опсези изнесува 4.6 MHz.

М28	Станиците на мобилната сателитска служба во опсегот 148.-149.9 MHz не смеат да предизвикуваат штетни пречки, ниту пак да бараат заштита од станиците на фиксната и мобилната служба.

М29	Во поморската мобилна VHF служба, фреквенцијата 156.525 MHz се користи исклучително за дигитален селективен повик во случај на опасност, безбедност и повикување.

М30	Фреквенцијата 156.800 MHz е меѓународна фреквенција за опасност, безбедност и повикување во поморската мобилна VHF радиотелефонска служба.

При доделување   на   фреквенции   на   копненета   мобилна   служба   во   опсезите 156.-156.7625 MHz, 156.8375-157.450 MHz, 160.6-160.975 MHz и 161.475-162.05 MHz треба да се внимава да не се предизвикуваат пречки на доделените фреквенции во поморската мобилна служба согласно член 31 и 52 и Appendix 13 и 18 од Правилникот (RR).

Меѓутоа, фреквенцијата 156.8 MHz и фреквенциските опсези во кои приоритетот е даден на поморската мобилна служба може да се користат за радиокомуникации по пловни патишта во внатрешноста на земјата.

М31	Опсегот 370-380 MHz, се користи за линкови за звучна радиодифузија со каналното растојание од 250 kHz.

М32	Дел од опсезите 380-385 и 390-470 МHz, согласно со условите дадени во Одлуката ECC/DEC/(08)05 се користат и за PPDR (организации и агенции задолжени за одржување на јавен ред и мир, заштита на имот и кризни ситуации, јавна безбедност и за помош при големи несреќи)

М33	Опсегот 406.1-430MHz е наменет за фиксна и копнена мобилна служба. Во копнената мобилна служба опсезите се користат согласно Препораката T/R 25-08 ocвен Анекс 1 на оваа Препорака.

Начинот на користење на фреквенциите во опсезите е:

| 406.1-408MHz | (S) |
| --- | --- |
| 409.525-410 MHz | (S) |
| 410-417.750 MHz-ML/420-427.750 MHz-FB | (SD, D) |
| 419.25-420MHz-ML/429.25-430MHz-FB | (SD, D) |
| 427.75-429.25 MHz | ( S ) |

М34	Опсезите 430-432 MHz и 438-440 MHz се наменети и за пренос на податоци, телеметрија и телекоманда.

M34A	Во опсезите 431.050–431.250/438.650–438.850 MHz радиоаматерите можат да ги користат следните фреквенциски канали:

| Ознака на каналот | TX MHz | RX MHz |  | Ознака на каналот | TX MHz | RX MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RU0 | 431,0500 | 438,6500 |  | RU0X | 431,0625 | 438,6625 |
| RU1 | 431,0750 | 438,6750 |  | RU1X | 431,0875 | 438,6875 |
| RU2 | 431,1000 | 438,7000 |  | RU2X | 431,1125 | 438,7125 |
| RU3 | 431,1250 | 438,7250 |  | RU3X | 431,1375 | 438,7375 |
| RU4 | 431,1500 | 438,7500 |  | RU4X | 431,1625 | 438,7625 |
| RU5 | 431,1750 | 438,7750 |  | RU5X | 431,1875 | 438,7875 |
| RU6 | 431,2000 | 438,8000 |  | RU6X | 431,2125 | 438,8125 |
| RU7 | 431,2250 | 438,8250 |  | RU7X | 431,2375 | 438,8375 |
| RU8 | 431,2500 | 438,8500 |  |

М35	Опсегот 440.0-470.0 MHz е наменет за фиксна и копнена мобилна служба. Во копнената мобилна служба опсезите се користат согласно Препораката T/R 25-08, освен Анекс 1 на оваа Препорака. Техничките услови за користење на станиците се дадени во МКС EN 300 086 со максимална дозволена девијација на фреквенцијата од ±2.5 kHz.

За проширување на постоечките радио мрежи дозволена е максимална девијација на фреквенцијата од ±5kHz.

Начинот на користење на фреквенциите во опсезите е:

440-450 MHz-FB/450-460 MHz-ML     (S, SD, D)

460-465 MHz-ML/465-470 MHz-FB     (S, SD, D)

М36	Опсегот 446-446.2 MHz е наменет за аналогни и дигитални PMR 446, а  се користи согласно со Одлуката ECC/DEC/(15)05. Техничките каракеристики на станиците се во согласност со MKC EN 300 296, MKC EN 300 113 и MKC EN 301 166 со интегрална антена и ефективно израчена моќност до 500 mW.

М36А Опсегот 694-790 MHz во согласност со Одлуката ECC/DEC/(15)01  се користи  за јавни мобилни / фиксни комуникациски мрежи MFCN.

М36БОпсегот 790-862 MHz во согласност со Одлуката ECC/DEC/(09)03 се користи за јавни мобилни / фиксни комуникациски мрежи MFCN.

М37 	Опсезите 880-915/925-960 MHz и 1710-1785/1805-1880 MHz во согласност со условите дадени во ECC/DEC/(06)13 може да се користат за терестријални IMT (UMTS\LTE\NR\WiMAX) системи.

M38 	Опсезите 874.4-880/919.4-925 MHz и 1900-1910 MHz се наменети за станици за потребите на железничкиот сообраќај согласно Одлуката ECC/DEC/(20)02 (RMR).

М39 	Опсезите 890-915/935-960 MHz како и проширените опсези 880-890/925-935 MHz, покрај намената во М37 се наменети и за GSM и E-GSM согласно со условите дадени во Одлуките ERC/DEC/(94)01 и ERC/DEC/(97)02.

М40 	На светско ниво опсегот 960-1215 MHz е резервиран за користење и развој на воздухопловни електронски помошни уреди за радионавигација и други придружни средства лоцирани на земјата.

М41   Користењето  на  опсезите  1300-1350  MHz,  2700-2900  MHz  и  9000-9200  MHz

за воздухопловна  радионавигациска  служба  е  ограничено  на  радари  поставени  на земјата  и  придружните  транспондери  сместени  на  воздухопловни  објекти,  кои емитуваат   само   на   фреквенции   во   овие   опсези   и   само   кога   се   побудени   од радарите што работат во истиот опсег.

М42	Сите емисии се забранети во опсезите :

1 400-1 427 MHz		100-102 GHz

2 690-2 700 MHz 		109.5-111.8 GHz

10.68-10.7 GHz		114.25-116 GHz

15.35-15.4 GHz 		148.5-151.5 GHz

23.6-24 GHz			164-167 GHz

31.3-31.5 GHz			182-185 GHz

48.94-49.04 GHz 		190-191.8 GHz

50.2-50.4 GHz			200-209 GHz

52.6-54.25 GHz		226-231.5 GHz

86-92 GHz			250-252 GHz

М43 	Опсегот 1610-1626.5 MHz, на меѓународна основа, е резервиран за користење и развој на воздухопловни електронски помошни уреди за радионавигација и други придружни средства, лоцирани на земја или на сателит. Ваквото користење на сателити е предмет на договор според одредбите од Павилникот (RR).

М44   не се користи

М45    Опсезите   1710-1785/1805-1880   MHz, покрај намената дадена во фуснота М37, согласно   со   условите  дадени  во Одлуката ERC/DEC/(95)03 се наменети и за DCS1800 (GSM1800).

М46	Oпсегот 1880-1900 МНz наменет за DECT, на светска основа, во иднина ќе може да се користи за IMT-2000/ UMTS.

М47	Опсегот 1880-1885/1885-1900 MHz, согласно со условите дадени во Одлуката ERC/DEC/(94)03 е наменет за DECT системи.

Oпсегот исто така е наменет за безгајтански телефонски апарати со DECT технологија.

М48    Опсезите:  1920-1980  MHz,  2110-2170  MHz,  2300-2400 MHz и 2500-2690 МНz, coгласно со условите  дадени  во Одлуките ECC/DEC/(06)01, ECC/DEC/(14)02 и ЕСС/DEC/(05)05, ce наменети за јавни мобилни/фиксни комуникациски мрежи MFCN. Владините корисници ќе користат делови од опсегот 2500-2690 МНz до крајот на 2025 година.

М49	Опсегот 2300-2483.5 MHz содржи 7 радио канали наменети за еднонасочни врски со преносни линкови за пренос на ТВ сигнали. Опсегот 2300-2400 MHz во иднина ќе се користи за јавни мобилни/фиксни комуникациски мрежи(MFCN).

М50  Опсегот  2400-2483.5  MHz, согласно  со  условите  дадени со Препораката ERC/REC 70-03 и MKC EN 300 328, е наменет за WDTS/ WAS/RLAN.

Опсезите 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz, согласно со условите дадени во Одлуката ECC/DEC/(04)08 и MKC EN 301 893, се наменети за WAS/RLAN системи.

M50A	Опсезите 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz  се наменети за јавни мобилни/фиксни комуникациски мрежи (MFCN).

М51	Постоечките доделби во опсегот 3800–4200 MHz, коишто не се во согласност со ERC/REC 12-08 Annex B, можат да се користат до амортизација на опремата.

М52	Опсезите 5795-5805/5805-5815 MHz  и 76-77 GHz, согласно на условите дадени со Препораката ERC/REC 70-03, се предвидени за TTT системи, за комуникација на возило со патна инфраструктура, возила со возила и за радари.

М53	Користењето на опсегот 8750-8850 MHz за воздухопловна радионавигациска служба е ограничено на Доплерови навигациски објекти сместени на воздухопловите со централна фреквенција 8800 MHz.

М54	Во опсегот 9200-9500 MHz, може да се користат транспондери за пребарување и спасување (SART), имајки ги во предвид соодветните препораки на ITU-R.

М55	Користењето на опсегот 9300-9500 MHz за воздухопловна радионавигациска служба е ограничено на метеоролошки радари лоцирани во воздухоплови и радари лоцирани на земја. Како дополнување, во опсегот 9300-9320 MHz, дозволена е употреба на радио фарови, лоцирани на земја, во воздухопловна радионавигациска служба, под услов да не предизвикуваат штетни пречки на поморската радионавигациска служба. Во опсегот 9300-9500 MHz, радарите за метеорологија, лоцирани на земја, имаат предност над другите радиолока-циски уреди.

М56	Опсегот 9975-10025 MHz, на секундарна основа, е наменет за метеоролошка-сателитска служба за метеоролошки радари.

М57   Опсегот 10.3 –10.68 GHz, содржи 7 дуплексни и 5 симплексни канали со

широчина на канал  од 20MHz, при што доделените одобренија за користење на радиофреквенции нема да се продолжуваат. Во иднина опсегот ќе се користи согласно ERC/REC 12-05,

М58	Опсегот 275-3000 GHz може да се користи за експериментирање и развој на различни активни и пасивни служби.

# ПРИЛОГ I 	ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

## Вовед

- Во овој дел од Планот се дадени термини и дефиниции кои имаат значење определено со дадените дефиниции во Правилникот (RR).

## Општи термини

- Администрација (Administration): Секој владин ресор или служба надлежни за извршување на обврските зацртани во Уставот на Меѓународната унија за телекомуникации, во Конвенцијата на Меѓународната унија за телекомуникации и во Правилникот (RR).

- Телекомуникации (Telecommunication): Секој пренос, емисија или приемна знаци, сигнали, пишуван текст, слика, звук или информација од било каков вид, преку жичени, радио, оптички  или други електромаг-нетни системи.

- Радио   (Radio):Општ    термин    што    се    однесува    на    користењето

на радиобранови.

- Радиобранови  или  Херцови-бранови  (Radio  Waves  or  Hertzian  Waves):

Електромегнетни бранови со фреквенции, по договор, под 3.000 GHz што се простираат во просторот без вештачки проводник.

- Радиокомуникации (Radiocommunication): Телекомуникации остварени преку радиобранови.

- Терестријални радиокомуникации    (Terrestrial  Radiocommunication):

Секои радиокомуникации различни од вселенски радиокомуникации или радиоастрономија.

- Вселенски    радиокомуникации    (Space     Radiocommunication):

Секои радиокомуникации   остварени   со   една   или   повеќе   вселенски   станици, рефлектирачки сателити или други објекти во вселената.

- Радиодетерминација (Radiodetermination): Определување на положбата, брзината и/или други карактеристики на некој објект, или добивање на податоци за овие параметри, користејќи ги особините на простирање на радиобрановите.

- Радионавигација (Radionavigation): Применување   на радио-детерми-нација во навигација,вклучувајќи и откривање на препреки.

- Радиолокација (Radiolocation): Применување на радиодетерминација за цели различни од радионавигација.

- Радиогониометрија (Radio Direction- Finding): Радиодетерминација што користи прием на радиобранови за определување на насока на станица или објект.

- Радиоастрономија (Radio Astronomy): Астрономија заснована на приемна радиобранови од вселенски извори.

- Координирано универзално време (UTC) [Coordinated Universal Time(UTC)]): Временска скала базирана на секунда (SI), опишано  во Резолуција 655 (WRC-15).

За најголем број практични потреби во врска со примената на Правилникот (RR), UTC е еквивалентно на средното сончево време на првиот меридијан (00 географска должина), претходно искажано во GMT.

- Индустриска, научна    и медицинска  (ISM) примена    на радиофреквенциска   енергија   (Industrial,   Scientific   and   Medical   (ISM)): Работа на уреди и апарати конструирани да произведуват и користат локално радиофреквенциска енергија за индустриски, научни, медицински потреби, потреби во домаќинствата или за слични цели, исклучувајќи ја примената во областа на телекомуникациите.

## Специфични термини што се однесуваат на управување со радиофреквенциите

- Намена   (на   фреквенцискиот   опсег)   (Allocation   (of   frequency   band)): Означува  впишување во Табелата за намена на фреквенциските опсези на определен фреквенциски опсег за неговата употреба за една или повеќе терестријални или вселенски радиокомуникациски служби, или за радиоастрономска служба под определени услови услови.Овој терминисто така може да се применува и за фреквенциски опсег за кој се однесува.

- Распределба  (на  радиофреквенција  или  радиофреквенциски  канал) (Allotment (of a radio frequency or radio frequencychannel) : Означува впишување на означениот фреквенциски канал во усогласен план, усвоен на компетентна конференција, што ќе го користат една или повеќе администрации за терестријални или вселенски радиокомуника-цискислужби, во една или повеќе определени земји или географски зони, подопределени услови.

- Доделба    (на    радиофреквенција    или    радиофреквенциски    канал) (Assignment (of a radio frequency or radio frequency channel): Дозвола штоја издава органот на управата надлежен за радиокомуникации, за станица за користење на радиофреквенција односно радиофреквенциски канал под определени услови.

## Радио служби

- Радиокомуникациска служба (Radiocommunication Service): Служба што врши пренос, емисија и/или прием на радиобранови за посебни 	телекомуникациски потреби.

Во овој План, доколку не е дадено поинаку, секоја радиокомуникациска служба се однесува на терестријалните радиокомуникации.

- Фиксна служба (Fixed Service):Радиокомуникациска служба помеѓу определени фиксни точки.

- Фиксна    сателитска служба (Fixed-Satellite Service): Радиокомуникациска служба помеѓу земски станици со определена местоположба, пришто се користат еден или повеќе сателити; местоположбата може да биде определена фиксна точка или било која фиксна точка во определени зони; во определени случаи оваа служба опфаќа и врски помеѓу сателити, кои можат исто така да се користат во меѓусателитска служба; фиксна сателитска служба може да опфаќа и фидер линкови за други вселенскирадиокомуникациски служби.

- Меѓусателитска служба (Inter-Satellite Service): Радиокомуникациска служба која обезбедува врска помеѓу вештачки земски сателити.

- Служба на вселенски операции (Space Operation Service): Радиокомуникациска служба што се однесува исклучиво на работењето на вселенски брод,а особено на вселенско следење, вселенска телеметрија и вселенска телекоманда.

Овие функции нормално ќе се извршуваат во рамките на службата во која работи вселенската станица.

- Мобилна служба (Mobile Service): Радиокомуникациска служба помеѓумобилни и копнени станици или помеѓу мобилни станици.

- Мобилна  сателитска  служба  (Mobile  - Satelite Service): Радиокомуникациска служба:

-помеѓу мобилни земски станици и една или повеќе вселенски станици, или помеѓу вселенски станици што ги користи овааслужба; или

-помеѓу мобилни земски станици со посредство на една или повеќе вселенски станици.

Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното функционирање.

- Копнена мобилна служба (Land  Mobile  Service):Мобилна  служба помеѓу базни станици и копнени мобилни станици или помеѓу копнени мобилни станици.

- Копнена  мобилна  сателитска  служба  (Land   Mobile-Satellite   Service): Мобилна сателитска служба во која мобилните земски станици се лоцирани на копно.

- Поморска  мобилна  служба  (Maritime  Mobile  Service):Мобилна  служба помеѓу крајбрежни и бродски станици, или помеѓу бродски станици, или помеѓу станици за комуникација на брод; исто така во оваа служба можат да учествуваат и станици на објекти за спасување и радио-фар станициза означување на место на несреќа.

- Поморска мобилна сателитска служба (Maritime Mobile-Satellite Service): Мобилна сателитска служба во која мобилните земски станици се лоцирани на бродови; исто така во оваа служба можат да учествуваат и станици на објектите за спасување и радио-фар станици за означување на место на несреќа.

- Служба на пристанишни операции (Port Operations Service): Поморска мобилна служба во пристаниште или во близина на пристаниште помеѓу крајбрежни и бродски станици,или помеѓу бродски станици, во која пораките се ограничени на управување, движење и безбедност на бродовите и во случај на опасност на безбедност на луѓето.

Пораки што служат за јавно комуницирање се исклучуваат од оваа служба.

- Маневарска бродска служба (Ship Movement Service): Служба на безбедност во поморската мобилна служба освен во службата на пристанишно работење, помеѓу крајбрежни и бродски станици, или помеѓу бродски станици, во која пораките се однесуваат само на движење на бродовите.

Пораки што служат за јавно комуницирање се исклучуваат од оваа служба.

- Воздухопловна мобилна служба (Aeronautical Mobile Service): Мобилнаслужба помеѓу воздухопловни истаници во воздухопловили помеѓустаници во воздухоплов во која можат да учествуваат истаници наобјекти за спасување; во оваа служба можат да учествуваат и радио-фар станици за означување на место на несреќа на фреквенции определениза опасност и несреќа.

- Воздухопловна  мобилна  (R)*   служба  (Aeronautical  Mobile  (R)*Service):Воздухопловна мобилна служба за комуникации кои се однесуваат набезбедноста и регуларноста на летот, првенствено долж националните и меѓународните цивилни воздушни коридори.

*(R) (коридор)

- Воздухопловна    мобилна   (OR)**      служба    (Aeronautical    Mobile    (OR)**Service):    Воздухопловна    мобилна    служба    наменета    за    комуникации, вклучувајќи  ги  и  комуникациите  за  координација  на  летот,  првенствено надвор од домашните и меѓународните цивилни воздушни коридори.

**(ОR) (надвор од коридор)

- Воздухопловна мобилна сателитска служба (Aeronautical Mobile-Satellite Service): Мобилна сателитска служба во која мобилните земски станици са наоѓаат во воздухоплови; станици во објектите за спасување и радио-фар станици за означување на место на несреќа можат исто така да учествуваат во оваа служба.

- Воздухопловна мобилна сателитска (R)* служба (Aeronautical Mobile-Satellite (R)* Service): Воздухопловна мобилна сателитска служба закомуникации кои се однесуваат на безбедноста и регуларноста на летот, првенствено долж националните и меѓународните цивилни воздушни коридори.

*(R) (коридор)

- Воздухопловна    мобилна    сателитска (OR)** служба    (Aeronautical	Mobile-Satellite (OR)** Service): Воздухопловна мобилна сателитска служба за комуникации,вклучувајки ги и комуникациите на координација налетот, првенствено надвор од домашните и меѓународните цивилни воздушни коридори.

**(ОR)(надвор од коридор)

- Радиодифузна служба (Broadcasting Service): Радиокомуникациска служба чии преноси се наменети за директен прием во јавноста. Овааслужба може да опфати пренос на звук, телевизиски пренос или некој друг вид на пренос.

- Радиодифузна    сателитска    служба    (Broadcasting-Satellite    Service):Радиокомуникациска служба во која сигналите емитирани или реемитирани од вселенската станица се наменети за директен прием во јавноста.

Во радиодифузната сателитска служба изразот “директен прием” истовремено се однесува на индивидуален и заеднички прием.

- Радиодетерминациска    служба    (Radiodetermination Service): Радиокомуникациска служба за остварување на радиодетерминација.

- Радиодетерминациска сателитска служба (Radiodetermination-Satellite Service): Радиокомуникациска служба за потребите на радиодетерминацијата што користи една или повеќе вселенски станици.

Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.

- Радионавигациска   служба   (Radionavigation   Service):Радиодетер-минациска служба за потребите на радионавигацијата.

- Радионавигациска      сателитска      служба      (Radionavigation-Satellite Service): Радиодетерминациска сателитска служба што се користи запотребите на радионавигацијата.

Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.

- Поморска  радионавигациска  служба  (Maritime  Radionavigation  Service):Радионавигациска служба наменета за безбедност на пловните објекти.

- Поморска радионавигациска сателитска служба (Maritime Radionavigation-Satellite Service): Радионавигациска сателитска служба во која земските станици се лоцирани на бродови.

- Воздухопловна радионавигациска служба (Aeronautical Radionavigation Service): Радионавигациска служба наменета за безбедноста навоздухопловите.

- Воздухопловна радионавигациска сателитска служба (Aeronautical Radionavigation-Satellite Service): Радионавигациска сателитска служба во која земските станици се лоцирани во воздухоплов.

- Радиолокациска служба (Radiolocation Service): Радиодетерминацискаслужба за потребите на радиолокацијата.

- Радиолокациска   сателитска   служба   (Radiolocation-Satellite   Service):Радиодетерминациска сателитска служба  за  потребите на радиолокацијата.

Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.

- Помошна   метеоролошка   служба (Meteorological Aids Service): Радиокомуникациска служба за метеоролошки и хидролошки набљудувања и истражувања.

- Сателитска служба за проучување на Земјата (Earth Exploration-Satellite Service): Радиокомуникациска служба помеѓу земските станици и една или повеќе вселенски станици во која може да се содржат и линковите помеѓу вселенските станици, и во која:

- се обезбедуваат информации за карактеристиките на Земјата и нејзините природни феномени, како и податоците за состојбата на околината добиени од активни или пасивни сензори на земските сателити;

- се прибрани слични информации од воздухопловни или платформи поставени на Земјата;

-овие информации можат да се пренесуваат до земски станици во рамките на системот за кој се однесуваат;

-можат да бидат вклучени и испитувања за платформата.

Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.

- Метеоролошка   сателитска   служба (Meteorological-Satellite   Service): Сателитска служба за истражување на Земјата за потребите на метеорологијата.

- Служба за еталон на фреквенција и сигнал за точно време (Standard Frequency and Time Signal Service): Радиокомуникациска служба за научни, технички и други потреби, која обезбедува пренос на определени фреквенции, сигнали за точно време или и двете, со утврдена висока точност, наменета за општ прием.

- Сателитска служба на еталон на фреквенција и сигнал на точно време (Standard Frequency and Time Signal-Satellite Service): Радиокомуникациска служба која користи вселенски станици поставени на земски сателити со исти намени како и служба на еталон на фреквенцијаи сигнал на точно време.

Оваа служба може да опфати и фидер линкови неопходни за нејзиното работење.

- Служба за вселенско истражување (Space Research Service): Радиокомуникациска  служба  во  која  се  користат  вселенски  бродови  или други објекти во вселената наменети за научни и технолошки истражувања.

- Аматерска служба (Amateur Service): Радиокомуникациска служба наменета за обучување на поединци, одржување на меѓусебна комуникација и технички истражувања што ги вршат аматери, односно овластени лица кои се интересираат за радиотехника само од лични побуди и без паричен надомест.

- Аматерска  сателитска служба (Amateur-Satellite Service): Радиокомуникациска служба која користи вселенски станици на земски сателити за исти потреби како во аматерската служба.

- Радиоастрономска служба (Radio Astronomy Service): Служба која ја користи радиоастрономијата.

- Служба за безбедност (Safety Service): Секоја трајна или повремена радиокомуникациска служба за обезбедување на човечки живот и заштитана имот.

- Специјална служба (Special Service): Радиокомуникациска служба, која не е дефинирана во овој дел, а се користи исклучиво за посебни потреби од општо значење и не е отворена за јавна комуникација.

## Радиостаници и радиосистеми

- Станица (Station): Еден или повеќе предаватели или приемници, или комбинација на предаватели и приемници вклучувајќи ја и помошната опрема, на едно место, потребна за вршење на радиокомуникациска служба или радиоастрономска служба.

Секоја станица е класифицирана според службата во која работи постојано или времено.

- Терестријална станица (TerrestrialStation): Станица во терестријалните радиокомуникации.

Во овој План, до колку не е поинаку утврдено, секоја станица е терестријална станица.

- Земска станица (Earth Station):Станица поставена на површината на Земјата, или во главниот дел на земјината атмосфера со цел за комуникација со:

- една или повеќе вселенски станици, или

-една или повеќе станици од ист вид преку еден или повеќе рефлектирачки сателити или други објекти во вселената.

- Вселенска станица (Space Station):Станица поставена на објект кој сенаоѓа или е предвидена за движење, или се движи над главниот дел на земјината атмосфера.

- Станица на објект за спасување (Survival Craft Station): Мобилна станица во поморска мобилна служба или на воздухопловна мобилна служба што се користи исклучиво за потребите на спасување, а е поставена на чамец за спасување, сплав за спасување, или на било кој друг објект за спасување.

- Фиксна станица (Fixed Station):Станица во фиксна служба.

- Станица  поставена  на  платформа  на  голема  надморска  височина (High Аltitude Platform Station): Станица на објект поставен на надморска височина помеѓу 20 и 50 km фиксно во однос на Земјата.

- Мобилна станица (Mobile Station): Станица  во  мобилна служба предвидена да се користи кога е во движење или за време на задржување на точки што не се однапред определени.

- Мобилна  земска  станица  (Mobile   Earth   Station): Земска   станица во мобилна сателитска служба предвидена да се користи за време надвижење или задржување на точки што не се однапред определени.

- Копнена станица (Land station):Станица во мобилна служба која не е наменета за работа кога е во движење.

- Копнена земска станица (Land Earth Station): Земска станица во фиксна сателитска служба, или во определени случаи, во мобилна сателитска служба, поставена на определена фиксна точка или во определена зона накопното, наменета за обезбедување на фидер линк за мобилна сателитска служба.

- Базна станица (Base Station): Копнена станица во копнена мобилна служба.

- Базна земска станица (Base Earth Station): Земска станица во фиксна сателитска служба или, во определени случаи, во копнена мобилна сателитска служба, поставена на определени фиксни точки или воопределена зона на копно наменета за обезбедување на фидер линк за копнена мобилна сателитска служба.

- Копнена  мобилна  станица (Land  Mobile  Station): Мобилна  станица во копнена мобилна служба која може да се преместува по површината наземјата во рамките на географските граници на една земја или континент.

- Копнена мобилна земска станица (Land Mobile Earth Station): Мобилна земска станица во копнена мобилна сателитска служба што може да се преместува по површината на земјата во рамките на географските граници на една земја или континент.

- Крајбрежна станица (Coast Station): Копнена станица во поморска мобилна служба.

- Крајбрежна  земска  станица  (Coast  Earth  Station): Земска  станица во фиксна сателитска служба или, во некои случаи во поморска мобилна сателитска служба поставена на определена фиксна точка на копно, наменета за обезбедување на фидер линк за поморска мобилнасателитска служба.

- Бродска станица (Ship Station): Мобилна станица во поморска мобилна служба поставена на брод, кој не е трајно укотвен и е различна од станицата на објектот за спасување.

- Бродска  земска  станица  (Ship  Earth  Station): Мобилна  земска  станица во поморска мобилна сателитска служба поставена на брод.

- Комуникациска   бродска   станица   (On-Board  Communication   Station): Мобилна   станица   со   мала   моќност   во   поморската   мобилна   служба наменета за интерни комуникации на брод, или помеѓу бродот и неговите чамци и сплавови за спасување во тек на вежби или операции за спасување, или за комуникации помеѓу група бродови кои се влечат или туркаат како и комуникации кои се однесуват на упатства во врска со работа со јажиња или врзување на бродот.

- Пристанишна станица (Port Station): Крајбрежна станица во служба на пристанишно работење.

- Воздухопловна   станица   (Aeronautical   Station): Копнена  станица во воздухопловна мобилна служба.

Во определени случаи, воздухопловната станица може да се постави на брод или на платформа на море.

- Воздухопловна земска станица (Aeronautical Earth Station): Земска станица во фиксна сателитска служба, или во некои случаи во воздухопловна мобилна сателитска служба, поставена на определена фиксна точка на копно, наменета за обезбедување на фидер линк за воздухопловна мобилна сателитска служба.

- Станица во воздухоплов (Aircraft Station):Мобилна  станица во воздухопловна  мобилна  служба,поставена  во  воздухоплов, различна  од станица на објект за спасување.

- Земска станица во воздухоплов (Aircraft Earth Station): Мобилна земска станица во воздухопловната мобилна сателитска служба поставена вовоздухоплов.

- Радиодифузна   станица (Broadcasting Station): Станица во радиодифузна служба.

- Радиодетерминациска  станица  (Radiodetermination  Station): Станица во радиодетерминациска служба.

- Радионавигациска  мобилна  станица  (Radionavigation Mobile   Station): Станица во радионавигациска служба наменета за користење во движење или за време на задржување на точки што не се однапред определени.

- Радионавигациска   копнена   станица   (Radionavigation  Land   Station): Станица во радионавигациска служба која не е наменета за користење во движење.

- Радиолокациска  мобилна  станица    (Radiolocation Mobile Station): Станица во радиолокациска служба наменета за користење во движење или за време на задржување на неопределени места.

- Радиолокациска копнена станица (Radiolocation Land Station): Станица во радиолокациска служба што не е наменета за користење во движење.

- Радиогониометриска      станица      (Radio      Direction-Finding      Station): Радиодетерминациска станица што користи радиогониометрија.

- Радио-фар  станица (Radiobeacon   Station): Станица во радионави- гациска служба чии емисии се предвидени да и овозможат на мобилната станица определување на нејзината положба или насока вооднос на радио-фар станицата.

- Радио-фар станица за означување место на несреќа (Emergency Position-Indication Radiobeacon Station ): Станица во мобилна служба чии емисии се наменети да ја олеснат операцијата на барање и спасување.

- Сателитска  радио-фар  станица  за  означување  место  на  несреќа (Satellite  Emergency  Position-Indicating  Radiobeacon):  Земска  станица  во мобилна сателитска служба чии емисии се наменети да ги олеснатоперациите на барање и спасување.

- Станица  на  еталон  на  фреквенција  и  на  сигнал  на  точно  време (Standard Frequency and Time Signal Station): Станица во службата на еталон на фреквенција и сигналот на точно време.

- Аматерска станица (Amateur Station): Станица во аматерска служба.

- Радиоастрономска   станица   (Radio Astronomy Station):Станица во радиоастрономска служба.

- Експериментална станица (Experimental Station):Станица што користи радиобранови  во експерименти   од   аспект   на   развој   на   науката   или техниката.

Оваа дефиниција не се однесува на аматерски станици.

- Бродски предавател за случај на опасност (Ship's Emergency Transmitter): Бродски предавател што се користи исклучиво на фреквенцијаза опасност, во случаи на несреќа, итност или безбедност.

- Радар (Radar):Радиодетерминациски систем заснован на споредување на референтните сигнали со радиосигналите што се рефлектираат или реемитираат од местото што се определува.

- Примарен радар (Primary radar): Радиодетерминациски систем заснован на споредувањето на референтни сигнали со радиосигналите рефлектирани од местото што се определува.

- Секундарен   радар (Secondary   Radar): Радиодетерминациски систем заснован на споредување на референтни сигнали со радиосигналите реемитирани од местото што се определува.

- Радар одзивник (ракон) (Radar Beacon (racon)): Примопредавател со утврден навигациски знак кој, побуден со радар, автоматски праќа одреден сигнал што може да се појави на екранот од побудувачкиот радар и содржи информации за оддалеченост, положба и идентификација.

- Систем за инструментално слетување (ILS) (Instrument Landing System (ILS)):  Радионавигациски  систем  кој  им  овозможува  на  авионите хоризонтално   и   вертикално   водење   непосредно   пред   и   за   време   на слетувањето   и   кој   на   определени   фиксирани   точки   дава   податоци   за растојанието од референтната точка на слетувањето.

- Систем за инструментално слетување (Localizer) (Instrument Landing System  Localizer):  Систем  за  хоризонтално  водење  на  авионот  вклучен  во системот    на    инструментално    слетување    кој    дава податоци за хоризонталното  отстапување на авионот во однос на  оптималниот пат на слетување по оската на пистата.

- Систем за инструментално слетување (Glide path) (Instrument 	Landing System Glide Path):  Систем  за  вертикално  водење  на  авионот	вклучен   во системот за инструментално слетување, кој дава податоци	за вертикалното отстапување на авионот во однос на оптималниот пат  на слетување.

- Радио-маркер (Marker Beacon): Предавател во воздухопловна	радионавигациска  служба, кој  зрачи сноп  во  вертикален  правец  со  цел обезбедување на информации на авионот за неговата положба.

- Радио-висиномер (Radio  Altimetar): Уред за радионавигација во авион	или  вселенски  брод,  наменет  за  определување  на  височината  на  авионот или вселенскиот брод над површината на Земјата или на друга површина.

- Копнена земска станица во помошна метеоролошка служба (Мeteorological aids land station): Станица во помошна метеоролошка служба предвидена да не се користи во движење.

- Мобилна станица во помошна метеоролошка служба (meteorological aids mobile station): Станица во помошна метеоролошка служба која се користи во движање или задржување на точки што не се однапред определени.

- Радио-сонда (Radiosonde): Автоматски  радиопредавател  во помошната	метеоролошка  служба, кој  вообичаено  се  сместува  во  авион, слободен балон, летечки змеј или падобран, и емитува метеоролошки податоци.

- Адаптивен  систем (Adaptive System): Радокомуникациски систем чии 	што радио карактеристики варираат спрема квалитетот на каналот.

- Вселенски   систем   (Space   System): Група   на земски   станиции/или	вселенски  станици  кои  меѓу  себе остваруваат вселенски 	радиокомуникации за посебни цели.

- Сателитски  систем  (Satellite  System): Вселенски  систем што  користи еден или повеќе вештачки земски сателити.

- Сателитска мрежа  (Satellite  Network): Сателитски  систем или  дел  од сателитскиот  систем  кој  се  состои  само  од  еден  сателит  и  земските станици со кои работи.

- Сателитска    врска    (линк)(Satellite	Link): Радио-врска помеѓу предавателна  земска  станица  и  приемна  земска  станица  со  посредство на сателит.

Сателитската врска се состои од една нагорна и една надолна врска.

- Повеќекратна   сателитска   врска   (Multi-Satellite Link): Радио-врска	помеѓу   една   предавателна земска   станица и   една приемна   земска	станица  со  посредство  на  најмалку  два  сателита, без  посредување  на ниту една земска станица.

Повеќекратната  сателитска  врска  се  состои  од  една  нагорна  врска,  една или повеќе меѓусателитски врски и една надолна врска.

- Напојна врска (Фидер линк) (Feeder Link): Радио-врска од некоја земска	станица на дадена локација со вселенска станица, или обратно, за	пренесување на информации за вселенска радиокомуникациска  служба,	различна од фиксна сателитска служба. Дадената локација може да биде на определена фиксна точка,  или на било која од определените  фиксни точки во определена зона.

## Термини што се однесуваат на експлоатација

- Јавна  комуникација (Public Correspondence): Секоја телекомуникација што организациите и станиците мораат да ја прифатат, со цел остварување на пренос.

- Телеграфија (Telegraphy): Вид на телекомуникации во кои пренесената информација се запишува при приемот како графички документ; емитуваната информација понекогаш може да биде претставена во алтернативна форма или може да биде меморирана со цел повторно да се користи.

Графичкиот документ меморира информации во перманентна форма и може да се полни и отчитува; може да биде во пишана форма или пак во форма на неподвижна слика.

- Телеграма (Telegram): Пишана порака што се пренесува со телеграфија до примателот. Под овој термин се подразбира и радио-телеграма доколку не е поинаку назначено.

Во оваа дефиниција терминот телеграфија има исто општо значење како и дефинираното во Конвенцијата.

- Радио-телеграма (Radiotelegram):Телеграма што потекнува од или е наменета за некоја мобилна станица или за мобилна земска станица, а	која   во   целост   или   делоумно   се   пренесува   преку радиокомуникациски канали на мобилната служба или на мобилната сателитска служба.

- Радио-телексен повик (Radiotelex Call): Телекс комуникација, која потекнува од некоја, или е наменета за некоја мобилна станица или за мобилна земска станица,што во целост или делумно се пренесува преку радиокомуникациски канали на мобилната служба или на мобилната сателитска служба.

- Телеграфија со поместување на фреквенција (Frequency-Shift Telegraphy): Фреквенциски модулирана телеграфија во која телеграфскиот сигнал врши поместување на фреквенцијата на носителот помеѓу однапред определени вредности.

- Факсимил (Facsimile): Форма на телеграфија за пренос на неподвижни слики со или без полутонови, со цел при приемот да се добие трајна слика.

- Телефонија (Telephony): Вид на телекомуникација првенствено наменета за размена на информации во вид на говор.

- Радио-телефонски повик (Radiotelephone Call): Телефонска комуникација што потекнува или е наменета за некоја мобилна станица или за мобилна земска станица, која по целиот пат или по еден дел од патот се пренесува преку радиокомуникациски канали на мобилната служба или на мобилната сателитска служба.

- Симплексно работење (Simplex Operation): Начин на работа каде што е можен наизменичен пренос во двете насоки на телекомуникацискиот канал, на пример со рачна контрола*.

*Во  основа,  за  дуплексно  работење  и  семидуплексно работење  во  радиокомуникациите  потребни  се  две  фреквенции; симплексното работење може да се остварува со една или со две фреквенции.

- Дуплексно работење (Duplex Operation): Начин на работење каде што е можен истовремен пренос во двете насоки на телекомуникацискиот канал*.

*Во  основа,  за  дуплексно  работење  и  семидуплексно работење  во радиокомуникациите  потребни  се  две  фреквенции;  симплексното работење може да се остварува со една или со две фреквенции.

- Семидуплексно  работење (Semi-Duplex  Operation):  Начин  на 	работење симплексен на едниот крај од врската, а дуплексен на другиот крај*.

*Во  основа,  за  дуплексно  работење  и  семидуплексно  работење  во	радиокомуникациите  потребни  се  две  фреквенции;  симплексното	работење може да се остварува со една или со две фреквенции.

- Телевизија (Television): Вид	на телекомуникации	за пренос на променливи слики на неподвижни или подвижни објекти.

- Индивидуален прием (во радиодифузната сателитска служба)(Individual Reception): Прием   на   емисии   од   вселенска   станица   во   радиодифузна сателитска  служба  со  едноставни  куќни  инсталации,особено  оние  кои имаат мали антени.

- Заеднички  прием (во радиодифузната сателитска  служба)(Community Reception): Прием на емисии од вселенска   станица во радиодифузна сателитска служба со приемна опрема,која во некои случаи може да 	биде комплексна и да има антени поголеми од оние што се користат за	индивидуален прием, а се наменети за користење:

-  на една група општи јавни корисници на една локација; или

- преку дистрибутивен систем кој покрива ограниченоподрачје.

- Телеметрија (Telemetry): Користење на телекомуникации за автоматско покажување или регулирање на мерни резултати на растојание од мерниот инструмент.

- Радио-телеметрија (Radiotelemetry):Телеметрија   со помош  на радиобранови.

- Вселенска телеметрија (Space Telemetry): Користење  на телеметрија за пренос од вселенска станица на мерни резултати направени на вселенскиот брод, вклучувајќи ги и оние што се однесуваат на функционирањето на вселенскиот брод.

- Телекоманда (Telecommand): Користење на телекомуникации за пренос на сигнали со цел да започне, да се измени или да заврши работата на уред на определено растојание.

- Вселенска   телекоманда (Space  Telecommand):  Користење на радиокомуникации за пренос на сигнали до вселенска станица со цел дазапочне, да се измени или да заврши работата на уред на вселенскиот објект вклучувајќи ја и вселенската станица.

- Вселенско следење (Space Tracking): Одредување на орбита, брзина или на моментна положба на објектот во вселената преку радиодетерминација, исклучувајки го примарниот радар, заради следењена движењето на објектот.

## Карактеристики на емисии и на радио опрема

- Зрачење (Radiation):  Проток  на  енергија  од  било  кој  извор  во  вид на радиобранови.

- Емисија (Emission):  Произведено  зрачење, или  произведување на зрачење од предавателна станица.

На пример, енергијата што ја зрачи локалниот осцилатор на некој радиоприемник, не е емисија туку зрачење.

- Вид на емисија (Class of Emission): Збир на карактеристики на некоја емисија, определена со стандардни симболи,како што се вид намодулација на главниот носител, модулирачкиот сигнал, вид на информацијата што се пренесува како и било кои дополнителни карактеристики на сигналот.

- Емисија со еден страничен опсег (Single-Sideband Emission): Амплитудно модулирана емисија која содржи само еден страничен опсег.

- Емисија со еден страничен опсег и потполн носител (Full Carrier Single-Sideband Emission): Емисија со еден страничен опсег без да се намали носителот.

- Емисија со еден страничен опсег и намален носител (Reduced Carrier Single-Sideband Emission): Емисија со еден страничен опсег и намален носител, кај која степенот на намалување на носителот е таков што овозможува негово обновување поради демодулација.

- Емисија со еден страничен опсег и потиснат носител (Suppressed Carrie Single-Sideband Emission): Емисија со еден страничен опсег, ка јкоја носителот е целосно потиснат и не е предвиден да се користи за демодулација.

- Емисија надвор од опсегот (Out-of-band Emission): Емисија на фреквенција или фреквенции, непосредно надвор од ширината напотребниот опсег, создаден при модулација, исклучувајќи ги споредните емисии.

- Споредна емисија (Spurious Emission): Емисија на една или повеќе фреквенции кои се наоѓаат надвор од ширината на потребниот опсег, чие ниво може да се намали без да влијае на преносот на соодветната информација. Во споредните емисии се вклучени хармонични емисии, паразитни емисии, интермодулациони производи и производи на конверзија на фреквенција, исклучувајќи ја емисијата надвор од опсегот.

- Несакани емисии (Unwanted Emissions): Збир на споредни емисии и емисии надвор од опсегот.

- Домен надвор од опсегот (на емисија) (Out-of-band domain (of an emission)): Фреквенциско подрачје, веднаш до ширината на потребниот опсег, но исклучувајќи го доменот на споредни емисии, во кое емисијата надвор од опсегот генерално доминира. Емисии надвор од опсегот, дефинирани врз основа на нивното потекло, се појавуваат во домен надвор од опсегот, а со пониско ниво во доменот на споредни емисии. Споредни емисии истотака може да се појават во домен надвор од опсегот како и во доменот на споредни емисии.

- Домен на споредни емисии (Spurious domain (of an emission)): Фреквенциско подрачје, надвор од доменот надвор од опсегот, во кое споредните емисии генерално доминираат.

- Доделен фреквенциски опсег (Assigned Frequency Band):  Фреквенциски опсег во кој е дозволена емисијата на станицата; ширината на овој фреквенциски опсег е еднаква на ширината на потребниот опсег зголемена за двократната апсолутна вредност на толеранцијата на фреквенцијата.

Кога се работи за вселенска станица во доделениот фреквенциски опсег се вклучува и двапати максималното доплерово поместување кое може да се појави на било која точка од површината на Земјата.

- Доделена фреквенција (Assigned Frequency): Центарот на доделениот фреквенциски опсег на станицата.

- Карактеристична фреквенција (Characteristic Frequency): Фреквенција што лесно се идентификува и мери во дадената емисија.

Фреквенцијата на носителот може, на пример, да биде назначена како карактеристична фреквенција.

- Референтна фреквенција (Reference Frequency): Фреквенцијата што има фиксна и точно определена положба во однос на доделенатафреквенција.Отстапувањето на оваа фреквенција во однос на доделената  фреквенција, во  однос  на  апсолутната вредност  и  знакот, е исто како и отстапувањето на карактеристичната фреквенција   во однос на центарот на фреквенцискиот опсег, зафатен со емисијата.

- Толеранција  на  фреквенцијата  (Frequency Tolerance): Максималното	дозволено отстапување на централната фреквенција на зафатениот	фреквенциски опсег на емисијата од доделената фреквенција или максималното дозволено отстапување на карактеристичната фреквенција на емисијата од референтната фреквенција.	Толеранцијата на фреквенцијата се изразува во 106 делови или во херци (Hz).

- Ширина  на   потребниот   опсег   (Necessary   Bandwidth): Ширината   на фреквенцискиот опсег што за определен вид на емисија е доволен  да  го овозможи преносот на информации со брзина и квалитет барани при	одредени услови.

- Ширина   на   зафатениот   опсег   (Occupied   Bandwidth): Ширината   на фреквенцискиот   опсег е определена така што средните моќности	емитирани под долната и над горната гранична фреквенција се еднакви на даден процентβ/2 од вкупната средна моќност на дадената емисија.

Доколку не е поинаку дефинирано во препораката на ITU-R за соодветниот вид на емисија,вредноста β/2   треба да биде 0,5 %.

- Десно  (или   во   насоката   на   движењето   на   стрелката   на   часовникот) поларизиран бран (Right-Hand(clockwise)Polarized Wave): Елиптично или кружно поларизиран бран чиј вектор на електричното поле, набљудуван во насоката на простирањето, се  врти во функција на   времето во некоја неподвижна рамнина нормална на насоката на   простирањето надесно односно во насоката на движењето на стрелката на часовникот.

- Лево   (или  во насоката  спротивна  од   движењето на стрелката на	часовникот) поларизиран бран (Left-Hand (anticlockwise) Polarized  Wave):	Елиптично или кружно поларизиран бран чиј вектор на електричното поле,	набљудуван во насоката на простирањето, се врти во функција на времето во некоја неподвижна рамнина нормална на  насоката  на  простирањето налево односно во насока спротивна од   движењето на стрелката на	часовникот.

- Моќност (Power): Согласно со видот на емисијата моќноста на радиопредавателот треба да се изрази во една од следните форми користејки ги наведените усогласени симболи:

- врвна моќност	PX или pX

- средна моќност	PY или pY

- моќност на носителот	PZ или pZ

За различни видови на емисии односите помеѓу врвната моќност, средната моќност и моќноста на носителот, во услови на нормално работење без модулација, се содржани во препораките на ITU-R, кои што можат да се користат како упатство.

При користење во формулари симболот p означува моќност изразена во вати, а симболот P означува моќност изразена во децибели во однос на референтното ниво.

- Врвна моќност на обвивката (на радиопредавателот) (Peak Envelope	Power): Средна  вредност  на  моќноста  со  која  предавателот, во  услови  на нормална    работа, го напојува антенскиот вод во текот на    една радиофреквенциска периода, при максимална амплитуда на  обвивката  на	модулацијата.

- Средна моќност (на радиопредавателот) (Mean Power): Средна 	вредност на моќноста со која предавателот го напојува антенскиот вод	во услови на нормална работа во текот на интервалот на времето, кој е	доволно долг во споредба со периодот на најниската фреквенција со  која се врши модулацијата.

- Моќност на носителот (на радиопредавателот) (Carrier Power):	Средна  вредност  на  моќноста  со  која  предавателот  без  модулација  го напојува антенскиот вод во текот на еден фреквенциски период.

- Засилување на антената (Gain  of  an  Antenna): Односот  на  потребната	моќност на влезот на референтната антена без губиток и моќноста	доведена на влезот на дадената антена, обично изразена во децибели, за и двете антени да произведат, во насоката која се набљудува, иста јачина	на полињата или иста моќност на густината на протокот на исто	растојание. Доколку не е поинаку назначено, засилувањето се однесува на насоката на максималното зрачење. Засилувањето  може  евентуално  да се разгледува за определена поларизација.

Во зависност од изборот на референтните антени  се разликува:

- апсолутно или изотропно засилување (Gi ), кога референтната антена е изотропна антена изолирана во просторот;

- засилување во однос на полубранов дипол ( Gd ), кога	референтната антена е полубранов дипол изолиран во просторот, а чија екваторијална рамнина ја содржи набљудуваната насока;

- засилување во однос на кратка вертикална антена (Gv), кога референтната антена е линеарен проводник многу пократок од 1/4 на брановата должина, нормален на површината на рамнината која е идеален   проводник	и ја содржи набљудуваната насока.

- Еквивалентна изотропна иззрачена моќност(e.i.r.p.) (Equivalent Isotropically Radiated Power (e.i.r.p.)): Производ на моќноста доведена до антената и засилувањето на антената во одредена насока во однос на изотропна антена (апсолутно или изотропно засилување).

- Ефективна израчена моќност(e.r.p.) (во дадена насока) (Effective Radiated Power (e.r.p.)): Производот на моќноста доведена до антената инејзиното засилување во однос на полубрановиот дипол во дадената насока.

- Ефективна моќност зрачена преку кратка вертикална антена (во дадената насока) (e.m.r.p.) (Effective Monopole Radiated Power (e.m.r.p.)): Производот на моќноста доведена на антената и нејзиното засилување во однос на кратка вертикална антена во дадената насока.

- Тропосферско расејување (Tropospheric Scatter): Начин на простирање на радиобранот при дисперзија поради неправилноста или дисконти-нуитетот на физичките својства на тропосферата.

- Јоносферско  расејување (Ionospheric  Scatter): Начин  на простирање  на радиобранот при дисперзија поради неправилноста или дисконтинуитетот во јонизацијата на јоносферата.

## Заедничко користење на радиофреквенции

- Пречка (Interference): Ефектот на несаканата енергија при емисии, зрачења или индукции или на нивните комбинации,на приемот во радиокомуникацискиот систем,кој се манифестира со деградација наквалитетот на преносот, со погрешна интерпретација, или со губењето на информацијата што би можела да се добие во отсуство на таква несакана енергија.

- Дозволена  пречка* (Permissible  Interference):  Согледана  или предвидена пречка што ги задоволува нивоата на пречки и квантитативните критериуми за истовремена работа, содржани во овој Правилник и во препораките на ITU-R, или во одделни спогодби, предвидени со Меѓународниот правилник.

*Термините “дозволена пречка” и “прифатлива пречка” се употребуваат во координации на фреквенциски доделби меѓу администрациите.

- Прифатлива пречка* (Accepted Interference) : Пречка чие ниво е поголемо од  нивото  дефинирано  како  дозволена  пречка  и  е  прифатено  од  две  или повеќе  заинтересирани  администрации,  не  пречејки  им  притоа  на  други администрации.

* Термините “дозволена пречка” и “прифатлива пречка” се употребуваат во координации на фреквенциски доделби меѓу администрациите.

- Штетна пречка (Harmful Interference): Пречка, што го загрозува функционирањето  на  радионавигациската  служба  или  други  служби  на безбедноста или сериозно ја деградира, зачестено пречи или ја прекинува радиокомуникациската служба што работи во согласност со овој Правилник.

- Однос  на  заштита  (Protection  Ratio  (R.F.)):Минималната  вредност  на односот на саканиот и несаканиот сигнал, обично искажана во  децибели, во влезот на приемникот, што е определен под посебни услови така што на излезот на приемникот да  се постигне определен  квалитет на приемот на саканиот сигнал.

- Зона на координација (Coordination Area): Зоната што припаѓа на 	земската станица, надвор од која некоја терестријална станица истовремено користи ист фреквенциски опсег, и не предизвикува ниту трпи пречка поголема од дозволеното ниво на пречка.

- Контура  на  координација (Coordination  Contour):  Линија  што  ја опфаќа зоната на координација.

- Растојание на координација (Coordination Distance): Растојание во набљудуваниот азимут од земската станица надвор од кое терестријалната станица, која истовремено користи ист фреквенцискиопсег, не предизвикува, ниту пак трпи пречка поголема од дозволената.

- Еквивалентна температура на шумот на сателитска Врска (Equivalent Satellite Link Noise Temperature): Температурата на шумот на излезот на приемната антена на земската станица што одговара на моќноста на радиофреквенцискиот шум, а која го произведува вкупниот набудуван шум на излезот на сателитската врска, иземајќи го шумот поради пречки од сателитските врски, кои користат други сателити, како и од терестријалните системи.

- Зона на еквивалентна видливост (на пренасочлив сателитски сноп) (Effective Boresight Area (of a steerable satellite beam)): Предвидена зона на површина на Земјата во рамките на која би можел да биде пренасочен сателитскиот сноп. Можно е постоење на повеќе неповрзани зони кои бисе покриле со еден пренасочлив сателитски сноп.

- Ефективна контура на антенското засилување (на пренасочлив сателитски сноп) (Effective Antenna Gain Contour (of a steerable satellite beam)): Обвивка на контури на антенското засилување добиена како резултат на поместување на новата сервисна зона на пренасочливиот сателитски сноп долж границите на зоната на еквивалентна видливост.

## Технички термини што се однесуваат на вселената

- Далечна вселена (Deep Space): Вселенски простор, чие растојание од Земјата е приближно еднакво или поголемо од 2 x 106 км.

- Вселенски брод (Spacecraft): Вештачко летало што е предвидено да се користи над главниот дел на земјината атмосфера.

- Сателит (Satellite): Тело што се врти околу друго тело, кое има значително поголема маса, и чие движење по правило е одредено со привлечната сила на другото тело.

- Активен сателит (Active Satellite): Сателит кој што носи станица за емитување или реемитување на радиокомуникациски сигнали.

- Рефлектирачки сателит (Reflecting Satellite): Сателит предвиден да рефлектира радиокомуникациски сигнали.

- Активен сензор (Active Sensor): Мерен инструмент што се користи во сателитската служба за истражување на Земјата или во служби за истражување на вселената, и кој овозможува добивање информации со предавање и примање на радиобранови.

- Пасивен сензор (Passive Sensor): Мерен инструмент што се користи во сателитската служба за истражување на Земјата или во служба за истражување на вселената и кој овозможува добивање информации со примање на радиобранови од природно потекло.

- Орбита (Orbit): Патеката што го опишува центарот на масата на сателитот во однос на определен референтен систем, или на друг објект во вселената, под влијание првенствено на природните сили, главно на гравитационите сили.

- Инклинација на орбитата (на земскиот сателит) (Inclination of an Orbit (of an earth satellite)): Аголот што го образува рамнина што ја содржи орбитата и рамнината на екваторот на Земјата.

- Периода (на сателитот) (Period (of a satellite)): Времето што ќе помине помеѓу две редоследни поминувања на сателитот низ карактеристична  точка на неговата орбита.

- Височина на апогеј или перигеј (Altitude of the Apogee or of the Perigee): Височина на апогеј или перигеј  над одредена референтна површина која служи за претставување на површината на Земјата.

- Геосинхронен сателит (Geosynchronous Satellite): Земски сателит чиј период на вртење е еднаков со периодот на ротацијата на Земјата околу својата оска.

- Геостационарен сателит (Geostationary Satellite): Геосинхронен сателит чија кружна и директна орбита лежи во рамнината на екваторот на Земјата и кој поради тоа останува неподвижен во однос на Земјата; во поширока смисла, сателит кој останува приближно неподвижен  во однос на Земјата.

- Геостационарна сателитска орбита (Geostationary-Satellite Orbit): Орбита на геосинхрониот сателит чија кружна и директна орбита лежи во рамнината на екваторот на Земјата.

- Пренасочлив сателитски сноп (Steerable Satellite Beam): Сноп на сателитска антена кој може да биде пренасочен.

# ПРИЛОГ 2		НОМЕНКЛАТУРА

## Радио бранови и радиофреквенциски опсези

- Радиофреквенцискиот спектар се дели на девет фреквенциски опсези, 	кои се означуваат со помош на цели броеви во растечки редослед согласно со следната табела. Со оглед на тоа дека единицата за фреквенција е херц (Hz), фреквенциите се искажуваат:

- во килохерци (kHz), до и вклучувајќи 3000 kHz;

- во мегахерци (MHz), над 3 MHz, до и вклучувајќи 3000 MHz;

- во гигахерци (GHz), над 3 GHz, до и вклучувајќи 3000 GHz.

- Доколку подржувањето на овие одредби би предизвикало сериозни тешкотии, на пример во врска со пријавувањето и регистрирањето на фреквенции, за прашања што се однесуваат на списокот за фреквенции или слични прашања, дозволени се отстапувања.

| Број на опсегот | Симбол на англиски | Фреквенциско подрачје (долна граница исклучена, горна граница вклучена) | Соодветна метарска распределба | Метарска скратеница за опсегот |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF | 3 до 30 kHz 30 до 300 kHz 300 до 3000 kHz 3 до 30 MHz 30 до 300 MHz 300 до 3000 MHz 3 до 30 GHz 30 до 300 GHz 300 до 3000 GHz | Mирјаметарски бран Kилометарски бран Хектометарски бран Декаметарски бран Mетарски бран Дециметарски бран Центиметарски бран Mилиметарски бран Децимилиметарски бран | B.Mam B.km B.hm B.dam B.m B.dm B.cm B.mm |

Напомена 1: ''Опсегот N'' (N = број на опсегот) се протега од 0.3 x 10N до 3 x 10N

Напомена 2: Префикс k = кило (103), М = мега (106), G = гига (109)

Напомена 3: Кратенките за опсезите ги имаат следните значења:

VLF	многу ниски фреквенции

LF	ниски фреквенции

MF	средни фреквенции

HF	високи фреквенции

VHF	многу високи фреквенции

UHF	ултра високи фреквенции

SHF	супер високи фреквенции

EHF	екстремно високи фреквенции

- При комуницирањето меѓу администрациите и Меѓународната унија за         телекомуникации не треба да се користат никакви наслови, симболи или кратенки за различни фреквенциски опсези поинакви од определени во бројот 1.

## Датуми и времиња

- Секој датум што се користи во врска со радиокомуникациите треба да биде во согласност со грегоријанскиот календар.

- Ако во датумот месецот не е означен со полна или скратена форма, датумот треба да се изразува во полна нумеричка форма со фиксен ред на броевите, при што секои две цифри претставуваат ден, месец и година.

- Секогаш кога датумот се користи во врска со универзалното координирано време (UTC), овој датум треба да биде датум на првиот меридијан во даден момент, при што првиот меридијан одговара на нула степени географска должина.

- До колку поинаку не е назначено, секогаш кога се користи определено време во меѓународните радиокомуникациски активности, се применува UTC и треба да биде дадено како група од четири бројки (0000 - 2359). Кратенката UTC треба да се користи на сите јазици

## Означување на радиоемисии

- Емисиите се означуваат во согласност со широчината на потребниот опсег и видот на емисијата како што е дадено подолу:

Дел I.  Широчина на потребниот опсег

- Широчината на потребниот опсег се изразува со три цифри и една буква. Буквата се наоѓа на позиција на децималната запирка и ја претставува 	единицата на  широчината на опсегот. Првиот симбол не смее да биде 	нула ниту пак K, M или G.

- Широчини на потребните опсези1:

- помеѓу 0.001    Hz   и   999  Hz  се изразува во Hz   (буква H)

- помеѓу 1,00    kHz   и   999 kHz се изразува во kHz  (буква K)

- помеѓу 1,00    MHz   и   999 MHz се изразува во MHz  (буква M)

- помеѓу 1,00    GHz   и   999 GHz се изразува во GHz  (буква G)

1  Примери:

0.002Hz  =H002	6kHz =	6K00		1,25MHz =1M25

0.1Hz =H100		12,5kHz =12K5	2MHz =2M00

25.3Hz =25H3		180,4kHz =180K	10MHz =10M0

400Hz =400H		180,5kHz =181K	202MHz 202M

2.4 kHz =2K40		180,7kHz =181K	5,65GHz =5G65

- За целосен опис на емисијата, широчината на потребниот опсег, означена со четири карактери, треба да се додаде пред симболите за класификација на емисијата. Широчината на потребниот опсег се одредува според еден од следните методи:

  - Користење на формулите и примерите за широчини на потребниот опсег, како и ознаките на соодветните емисии, дадени во соодветната ITU-R препорака;

  - Пресметки со други ITU-R препораки;

  - Мерење, што не е опфатено со 11.1 или 11.2.

Дел II. Класификација

- Видот на емисијата се означува со низа на симболи.

- Емисиите се класифицираат во согласност со нивните основни карактеристики дадени во поддел II A и дополнителни карактеристики дадени во поддел II Б.

- Основни карактеристики се:

(1)	прв симбол   -  вид на модулација на главниот носител;

(2)	втор симбол  -  природа на сигналот кој го модулира главниот носител;

(3)	трет симбол  -  вид на информација што се пренесува.

Поддел II А. Основни карактеристики

(1)	Прв симбол - вид на модулација на главниот носител

(1.1) Емисија на немодулиран носител	N

(1.2) Емисија во која главниот носител е амплитудно модулиран

(вклучувајки случаеви каде подносителите се аголно модулирани)

(1.2.1) Два странични опсега 	A

(1.2.2) Еден страничен опсег, целосен носител	H

(1.2.3) Еден страничен опсег, намален или по ниво променлив носител	R

(1.2.4) Еден страничен опсег, потиснат носител	J

(1.2.5) Независни странични опсези	B

(1.2.6) Делумно пренесен страничен опсег	C

(1.3) Емисија кај која главниот носител е аголно модулиран

(1.3.1) Фреквенциска модулација	F

(1.3.2) Фазна модулација	G

(1.4)Емисија кај која  главниот носител е амплитудно и аголно

модулиран или истовремено или по претходно утврден ред	D

(1.5) Импулсна емисија

(1.5.1) Низа на немодулирани импулси	P

(1.5.2) Низа на импулси

(1.5.2.1) Модулирана по амплитуда	K

(1.5.2.2) Модулирана по широчина/траење	L

(1.5.2.3) Модулирана по положба-фаза	M

(1.5.2.4) во која носителот е аголно модулиран

за време на периодот на импулсот	Q

(1.5.2.5) што е комбинација на претходно споменатите

или е добиена на некој друг начин	V

(1.6) Случаи кои не се содржани погоре, во кои емисијата

се состои од главен носител модулиран било истовремено

или по некој претходно утврден ред, во комбинација со два или

повеќе од следните начини: амплитудно, аголно и импулсно.	W

(1.7) Останати случаи

X

(2.) Втор симбол - природа на сигналот кој го модулира главниот носител

(2.1) Немодулиран сигнал	0

(2.2) Еден канал што содржи квантизирана или дигитална

информација без да се користи помошен модулирачки носител	1

(2.3) Еден канал што содржи квантизирана или дигитална

информација користејќи помошен модулирачки носител	2

(2.4) Еден канал што содржи аналогна информација 	3

(2.5) Два или повеќе канали што содржат квантизирана

или дигитална информација	7

(2.6) Два или повеќе канали што содржат аналогна информација	8

(2.7) Сложен систем со еден или повеќе канали што содржат

квантизирана или дигитална информација, заедно со еден

или повеќе канали што содржат аналогна информација	9

(2.8) Останати случаи

X

(3.) Трет симбол - тип на информација што се пренесува

(3.1) Без пренос на информација	N

(3.2) Телеграфија - за прием на слух	A

(3.3) Телеграфија - за автоматски прием	B

(3.4) Факсимил	C

(3.5) Пренос на податоци, телеметрија и телекоманда	D

(3.6) Телефонија (вклучувајќи тонска радиодифузија)	E

(3.7) Телевизија (видео)	F

(3.8) Комбинација на претходните	W

(3.9) Останати случаи	X

Поддел II Б. Опциски карактеристики за класификација на емисиите

- За поцелосен опис на емисијата потребно е да се додадат уште две опциски карактеристики. Тоа се:

Четврт симбол - поединости за сигналот (сигналите)

Петти симбол - природа на мултиплексирање

Ако се користат четвртиот или петтиот симбол, тоа треба да се означи како што е дадено подолу. Ако не се користат четвртиот и петтиот симбол, на нивно место се ставаат цртички.

(4.) Четврти симбол - поединости за сигналот (сигналите)

(4.1) Код со две состојби со елементи од различни броеви или траење	A

(4.2) Код со две состојби со елементи од истиот број и траење

без корекција на грешка	B

(4.3) Код со две состојби со елементи од истиот број и траење

со корекција на грешка	C

(4.4) Код со четири состојби кај кој секоја состојба претставува

елемент на сигналот ( од еден или повеќе битови)	D

(4.5) Код со повеќе состојби кај кој секоја состојба претставува

елемент на сигналот (од еден или повеќе битови)	E

(4.6) Код со повеќе состојби кај кој секоја состојба или

комбинација на состојби претставува карактер 	F

(4.7) Тон со радиодифузиски квалитет (монофонски)	G

(4.8) Тон со радиодифузиски квалитет (стереофонски или квадрофонски)	H

(4.9) Тон со комерцијален квалитет (исклучувајки ги категориите

дадени во 4.10 и 4.11)	J

(4.10) Тон со комерцијален квалитет користејки фреквентна

инверзија или поделба на ширината на фреквенцискиот опсег	K

(4.11) Тон со комерцијален квалитет со посебни фреквенциско

модулирани сигнали за контрола на нивото на демодулираниот  сигнал	L

(4.12) Црно-бел	M

(4.13) Боја	N

(4.14) Комбинација на претходните примери	W

(4.15) Случаи што не се опфатени со претходните примери	X

(5.) Петти симбол - природа на мултиплексирање

(5.1) Без мултиплексирање	N

(5.2) Мултиплексирање со кодна распределба	C

(5.3) Мултиплексирање со фреквенциска распределба	F

(5.4) Мултиплексирање со временска распределба	T

(5.5) Комбинација на мултиплексирање со фреквенциска

и временска распределба	W

(5.6) Други видови на мултиплексирање	X

## Кодови за радиокомуникациски служби

| Код | Вид на радиокомуникациска терестријална служба |  |
| --- | --- | --- |
| B | Broadcasting | Радиодифузија |
| D | Radiodetermination | Радиодетерминација |
| DL | Radiolocation | Радиолокација |
| DN | Radionavigation | Радионавигација |
| DNA | Aeronautical radionavigation | Воздухопловна радионавигација |
| DNM | Maritime radionavigation | Поморска радионавигација |
| F | Fixed | Фиксна |
| H | Standard frequency and time signal | Еталон на фреквенција и сигнал за точно време |
| M | Mobile | Мобилна |
| MT | Land mobile | Копнена мобилна |
| MM | Maritime mobile | Поморска мобилна |
| MA | Aeronautical mobile | Воздухопловна мобилна |
| MAR | Aeronautical mobile (R) | Воздухопловна мобилна (R) |
| MAO | Aeronautical mobile (OR) | Воздухопловна мобилна (OR) |
| MX | Mobile except aeronautical mobile | Мобилна освен воздухопловна мобилна |
| MXO | Mobile except aeronautical mobile (OR) | Мобилна освен воздухопловна мобилна (OR) |
| MXR | Mobile except aeronautical mobile (R) | Мобилна освен воздухопловна мобилна (R) |
| W | Meteorological aids | Помошна метеоролошка |
| Z | Amateur | Аматерска |

| Код | Вид на радиокомуникациска вселенска служба |  |
| --- | --- | --- |
| SA | Radioastronomy | Радиоастрономија |
| SB | Broadcasting-satellite | Радиодифузија-сателитска |
| SD | Radiodetermination-satellite | Радиодетерминација-сателитска |
| SDL | Radiolocation-satellite | Радиолокација-сателитска |
| SDN | Radionavigation-satellite | Радионавигација-сателитска |
| SDNA | Aeronautical radionavigation-satellite | Воздухопловна радионавигација-сателитска |
| SDNM | Maritime radionavigation-satellite | Поморска радионавигација-сателитска |
| SF | Fixed-satellite | Фиксна-сателитска |
| SH | Standard frequency and time signal-satellite | Еталон на фреквенција и сигнал за точно време |
| SI | Inter-satellite | Меѓусателитска |
| SM | Mobile-satellite | Мобилна сателитска |
| SMT | Land mobile-satellite | Копнена мобилна-сателитска |
| SMM | Maritime mobile-satellite | Поморска мобилна-сателитска |
| SMA | Aeronautical mobile-satellite | Воздухопловна мобилна-сателитска |
| SMAR | Aeronautical mobile-satellite (R) | Воздухопловна мобилна-сателитска (R) |
| SMAO | Aeronautical mobile-satellite (OR) | Воздухопловна мобилна-сателитска (OR) |
| SMX | Mobile-satellite, except Aeronautical mobile-satellite | Мобилна-сателитска, освен воздухопловна мобилна-сателитска |
| SMXO | Mobile-satellite, except Aeronautical mobile-satellite (OR) | Мобилна-сателитска, освен воздухопловна мобилна-сателитска (OR) |
| SMXR | Mobile-satellite, except Aeronautical mobile-satellite (R) | Мобилна-сателитска, освен воздухопловна мобилна-сателитска (R) |
| SO | Space operation | Вселенски операции |
| SR | Space research | Вселенски истражувања |
| SW | Meteorological-satellite | Метеоролошка-сателитска |
| SX | Earth exploration-satellite | Сателитско проучување на земјата |
| SZ | Amateur-satellite | Аматерска-сателитска |

## Суфикси

Кодовите од горната табела може да се надополнат со:

–	T	земја-вселена (Earth-to-space)

–	S	вселена-земја (space-to-Earth)

–	I	вселена-вселена (space-to-space)

–	P	пасивна (passive)

–	A	активна (active)

–	D	далечна вселена (deep space)

Пример: SR-DT значи: вселенски истрачувања (далечна вселена) (земја-вселена).

## Кодови за видови на радиостаници

| Код | Вид на станица во радиокомуникациска терестријална служба |  | Код на служба според RR Appendix 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | Land station in the aeronautical radionavigation service | Воздухопловна радионавигациска копнена станица | DNA |
| AM | Mobile station in the aeronautical radionavigation service | Воздухопловна радионавигациска мобилна станица | DNA |
| AT | Amateur station | Аматерска станица | Z |
| BC | Broadcasting station, sound | Радиодифузна станица, звук | B |
| BT | Broadcasting station, television | Радиодифузна станица, телевизија | B |
| FA | Aeronautical station, i.e. land station in the aeronautical mobile service | Воздухопловна станица | MA |
| FB | Base station, i.e. land station in the land mobile service | Базна станица | MT |
| FC | Coast station, i.e. land station in the maritime mobile service | Крајбрежна станица | MM |
| FD | Aeronautical station in the aeronautical mobile (R) service | Воздухопловна станица во воздухопловна мобилна (R) служба | MAR |
| FG | Aeronautical station in the aeronautical mobile (OR) service | Воздухопловна станица во воздухопловна мобилна (OR) служба | MAO |
| FL | Land station, i.e. station in the mobile service not intended to be used while in motion | Копнена станица | M |
| FP | Port station, i.e. coast station in the port operations service, part of the maritime mobile service | Пристанишна станица | MM |
| FX | Fixed station, i.e. station in the fixed service | Фиксна станица | F |
| LR | Radiolocation land station, i.e. station in the radiolocation service not intended to be used while in motion | Радиолокациска копнена станица | DL |
| MA | Aircraft station, i.e. mobile station in the aeronautical mobile service | Воздухопловна станица | MA |
| ML | Land mobile station, i.e. mobile station in the land mobile service | Копнена мобилна станица | MT |
| MO | Mobile station, i.e. station in the mobile service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points | Мобилна станица | M |
| MR | Radiolocation mobile station, i.e. station in the radiolocation service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points | Радиолокациска мобилна станица | DL |
| MS | Ship station, i.e. mobile station in the maritime mobile service | Бродска станица | MM |
| NL | Maritime radionavigation land station | Поморска радионавигациска копнена станица | DNM |
| NR | Radionavigation mobile station, i.e. station in the radionavigation service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points | Радионавигациска мобилна станица | DN |
| OD | Oceanographic data station | Океанографска станица за податоци | W |
| OE | Oceanographic data interrogation station | Океанографска интерогативна станица | W |
| PL | Combination of two or more classes of station (limited to collective entries made under the terms of RR20.5) | Комбинација на две или повеќе видови на станици (ограничено за колективен внес направен според RR20.5) |  |
| RM | Maritime radionavigation mobile station | Поморска радионавигациска мобилна станица | DNM |
| RN | Radionavigation land station, i.e. station in the radionavigation service not intended to be used while in motion | Радионавигациска копнена станица | DN |
| SA | Mobile station in the meteorological aids service. For example: Radiosonde, i.e. automatic radio transmitter usually carried on an aircraft, free balloon, kite or parachute, and which transmits meteorological data | Мобилна станица во помошна метеоролошка служба | W |
| SM | Meteorological aids base station | Станица на метеоролошки помошни средства | W |
| SS | Standard frequency and time signal station | Станица за еталон на фреквенција и сигнал за точно време | H |

| Код | ### Вид на станица во радиокомуникациски вселенски служби |  | Код на служба според RR Appendix 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| EA | Space station in the amateur-satellite service | Вселенска станица во аматерска сателитска служба | SZ |
| EB | Space station in the broadcasting-satellite service (sound broadcasting) | Вселенска станица во радиодифузна сателитска служба (радиодифузен тон) | SB |
| EC | Space station in the fixed-satellite service | Вселенска станица во фиксна сателитска служба | SF |
| ED | Space telecommand space station | Вселенска станица за вселенска телекоманда | SO |
| EE | Space station in the standard frequency-satellite service | Вселенска станица во сателитска служба на еталон на фреквенција | SH |
| EF | Space station in the radiodetermination-satellite service | Вселенска станица во радиодетерминациска сателитска служба | SD |
| EG | Space station in the maritime mobile-satellite service | Вселенска станица во поморска мобилна сателитска служба | SMM |
| EH | Space research space station | Вселенска станица за вселенско истражување | SR |
| EI | Space station in the mobile-satellite service | Вселенска станица во мобилна сателитска служба | SM |
| EJ | Space station in the aeronautical mobile-satellite service | Вселенска станица во воздухопловна мобилна сателитска служба | SMA |
| EK | Space tracking space station | Вселенска станица за следење во вселената | SO |
| EM | Space station in the meteorological-satellite service | Метеоролошка сателитска вселенска станица | SW |
| EN | Space station in the radionavigation-satellite service | Вселенска станица во радионавигациска сателитска служба | SDN |
| EO | Space station in the aeronautical radionavigation-satellite service | Вселенска станица во воздухопловна радионавигациска сателитска служба | SDNA |
| EQ | Space station in the maritime radionavigation-satellite service | Вселенска станица во поморска радионавигациска сателитска служба | SDNM |
| EV | Space station in the broadcasting-satellite service (television) | Вселенска станица во радиодифузна сателитска служба (телевизија) | SB |
| ER | Space telemetering space station | Вселенска станица за вселенска телеметрија | SO |
| ES | Space station in the inter-satellite service | Вселенска станица во меѓусателитска служба | SI |
| ET | Space station in the space operation service | Вселенска станица во служба на вселенски операции | SO |
| EU | Space station in the land mobile-satellite service | Вселенска станица во копнена мобилна сателитска служба | SMT |
| EW | Space station in the Earth exploration-satellite service | Вселенска станица во сателитска служба за проучување на земјата | SX |
| EY | Space station in the time signal-satellite service | Вселенска станица во служба за сигнал за точно време | SH |
| RA | Radio astronomy station | Радиоастрономска станица | SA |
| TA | Space operation earth station in the amateur-satellite service | Земска станица за вселенски операции во аматерска сателитска служба | SZ |
| TB | Aeronautical earth station, providing a feeder link for the aeronautical mobile-satellite service | Воздухопловна земска станица | SF |
| TC | Earth station in the fixed-satellite service | Земска станица во фиксна сателитска служба | SF |
| TD | Space telecommand earth station in the space operation service | Земска станица за телекомандување во вселената | SO |
| TE | Mobile earth station; i.e. earth station in the mobile-satellite service the emissions of which are intended to facilitate search and rescue operations (Satellite EPIRB) | Сателитска EPIRB во мобилната сателитска служба | SM |
| TF | Fixed earth station in the radiodetermination-satellite service | Фиксна земска станица во радиодетерминациска служба | SD |
| TG | Ship earth station, i.e. mobile earth station in the maritime mobile-satellite service | Мобилна земска станица во поморска мобилна сателитска служба | SMM |
| TH | Earth station in the space research service | Земска станица во служба за вселенско истражување | SR |
| TI | Coast earth station, providing a feeder link for the maritime mobile-satellite service | Крајбрежна земска станица, што обезбедува напојна врска за поморска мобилна сателитска служба | SF |
| TJ | Aircraft earth station, i.e. mobile earth station (aircraft) in the aeronautical mobile-satellite service | Земска станица во воздухоплов, т.е. мобилна земска станица (во воздухоплов) во воздухопловна мобилна сателитска служба | SMA |
| TK | Space tracking earth station in the space operation service | Земска станица за следење во вселената | SO |
| TL | Mobile earth station in the radiodetermination-satellite service | Мобилна земска станица во радиодетерминациска сателитска служба | SD |
| TM | Earth station in the meteorological-satellite service | Земска станица во метеоролошка сателитска служба | SW |
| TN | Fixed earth station in the radionavigation-satellite service | Фиксна земска станица во радионавигациска сателитска служба | SDN |
| TO | Mobile earth station in the aeronautical radionavigation-satellite service | Мобилна земска станица во воздухопловна радионавигациска сателитска служба | SDNA |
| TQ | Mobile earth station in the maritime radionavigation-satellite service | Мобилна земска станица во поморска радионавигациска сателитска служба | SDNM |
| TR | Space telemetering earth station in the space operation service | Земска станица за телеметрија во вселената | SO |
| TT | Earth station in the space operation service | Земска станица во служба на вселенско работење | SO |
| TU | Land mobile earth station, i.e. mobile earth station in the land mobile-satellite service | Копнена мобилна земска станица | SMT |
| TW | Earth station in the Earth exploration-satellite service | Земска станица во сателитска служба за проучување на земјата | SX |
| TX | Fixed earth station in the maritime radionavigation-satellite service | Фиксна земска станица во поморска радионавигациска сателитска служба | SDNM |
| TY | Base earth station, providing a feeder link for the land mobile-satellite service | Базна земска станица | SF |
| TZ | Fixed earth station in the aeronautical radionavigation-satellite service | Фиксна земска станица во воздухопловна радионавигациска сателитска служба | SDNA |
| VA | Land earth station, providing a feeder link for the mobile-satellite service | Копнена земска станица | SF |
| UA | Mobile earth station, i.e. earth station in the mobile-satellite service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points | Мобилна земска станица | SM |
| UB | Earth station in the broadcasting-satellite service (sound broadcasting) | Земска станица во радиодифузна сателитска служба | SB |
| UD | Space telecommand mobile earth station in the space operation service | Мобилна земска станица за вселенска телекоманда во служба на вселенски операции | SO |
| UE | Earth station in the standard frequency-satellite service | Земска станица во сателитска служба за еталон на фреквенција | SH |
| UF | Earth station in motion communicating with a geostationary satellite orbit station in the fixed-satellite service in the bands referred to under No. 5.527A(5.5X) | Земска станица која во движење комуницира со станица во геостационарна сателитска орбита во фиксна сателитска служба во опсези наведени во No. 5.527A(5.5X) | SF |
| UH | Mobile earth station in the space research service | Мобилна земска станица во служба за вселенско истражување | SR |
| UK | Space tracking mobile earth station in the space operation service | Мобилна земска станица за следење во вселената во служба на вселенски операции | SO |
| UM | Mobile earth station in the meteorological-satellite service | Мобилна земска станица во метеоролошка сателитска служба | SW |
| UN | Mobile earth station in the radionavigation-satellite service | Мобилна земска станица во радионавигациска сателитска служба | SDN |
| UR | Space telemetering mobile earth station in the space operation service | Мобилна земска станица за вселенско далечинско мерење во служба на вселенски операции | SO |
| UT | Mobile earth station in the space operation service | Мобилна земска станица во служба на вселенски операции | SO |
| UV | Earth station in the broadcasting-satellite service (television) | Земска станица во радиодифузна сателитска служба (телевизија) | SB |
| UW | Mobile earth station in the Earth exploration-satellite service | Мобилна земска станица во сателитска служба за проучување на земјата | SX |
| UY | Earth station in the time signal-satellite service | Земска станица во служба за сигнал за точно време | SH |
| VA | Land earth station | Копнена земска станица |  |

## Кодови за природата на службите

| Код за природа на сервис | Значење на код за терестријална служба |  |
| --- | --- | --- |
| AS | Station using adaptive systems | Станица што користи адаптивни системи |
| AX | Fixed station used for transmission of aeronautical information (from 1 January 1999) | Фиксна станица користана за пренос на воздухопловни информации |
| CO | Station open to official correspondence exclusively | Станица отворена исклучиво за службена коресподенција |
| CP | Station open to public correspondence | Станица отворена за јавна коресподенција |
| CR | Station open to limited public correspondence | Станица отворена за ограничена јавна коресподенција |
| CV | Station open exclusively to correspondence of a private agent | Станица отворена исклучиво за коресподенција на приватна агенција |
| FS | Land station established solely for the safety of life | Копнена станица поставена само поради безбедноста на живот |
| HP | Fixed station using high altitude platform | Фиксна станица што користи платформа на голема висина |
| IM | IMT station in the mobile service | ИМТ станица во мобилна служба |
| MX | Fixed station used for transmission of meteorological information | Фиксна станица што се користи за пренос на метеоролошки информации |
| OT | Station open exclusively to operational traffic of the service concerned | Станица отворена исклучиво за сопствени комуникации на службата |
| PX | Fixed station used for press transmission | Фиксна станица што се користи за пренос на новинарски извештаи |
| RC | Non-directional radiobeacon | Ненасочен радио фар |
| RD | Directional radiobeacon | Насочен радио фар |
| RG | Radio direction-finding station | Гониометриска станица |
| RT | Revolving radiobeacon | Радио фар што ротира |
| SP | Station for passive use in the meteorological aids service | Станица за пасивно користење во Помошна метеоролошка служба |
| ST | Fixed station using tropospheric scatter | Фиксна станица што користи тропосферско расејување |

| Код за природа на сервис | Значење на код за вселенска служба |  |
| --- | --- | --- |
| CO | Station open to official correspondence exclusively | Станица отворена исклучиво за службена коресподенција |
| CP | Station open to public correspondence | Станица отворена за јавна коресподенција |
| CR | Station open to limited public correspondence | Станица отворена за ограничена јавна коресподенција |
| FS | Land station established solely for the safety of life | Копнена станица поставена само поради безбедноста на живот |
| CV | Station open exclusively to correspondence of a private agent | Станица отворена исклучиво за коресподенција на приватна агенција |
| OT | Station open exclusively to operational traffic of the service concerned | Станица отворена исклучиво за сопствени комуникации на службата |

# ПРИЛОГ 3		МЕЃУНАРОДНИ ОДЛУКИ И ПРЕПОРАКИ

|  | Краток наслов македонски/ англиски |  |
| --- | --- | --- |
| ITU–R F.1099-5 Ann 3 | Радиофреквенциска канална распределба за дигитални фиксни безжични системи со среден и голем капацитет во горниот опсег 4 GHz (4400-5000 MHz) | Radio-frequency channel arrangements for high- and medium-capacity digital fixed wireless systems in the upper 4 GHz (4 400-5 000 MHz) band |
| ITU-R F.385-10 | Радиофреквенциска канална распределба за фиксни безжичнисистеми во опсегот 7110-7900 МHz | Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 7110-7900 MHz band |
| ITU-R F.386-9 Ann6 | Радиофреквенциска канална распределба за фиксни безжичнисистеми што работат во опсегот 8 GHz (7725-8500 MHz) | Radio-frequency channel arrangements for fixed wirelesssystems operating in the 8 GHz (7725 to 8500 MHz) band |
| ITU-R F.386-9 Ann2 | Радиофреквенциска канална распределба за фиксни безжичнисистеми што работат во опсегот 8 GHz (7725-8500 MHz) | Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 8 GHz (7725 to 8500 MHz) band |
| ECC/DEC/(23)01 | Користење на опсегот 40.5-42.5 GHz за земски станици во Фиксна-сателитска служба (вселена Земја) и радиодифузна сателитска служба, и користење на опсегот 42.5-43.5 GHz за земски станици во фиксна сателитска служба (Земја вселена) | On the use of the band 40.5-42.5 GHz by earth stations in the fixed-satellite service (space-to-Earth) and broadcasting-satellite service and on the use of the band 42.5-43.5 GHz by earth stations in the fixed-satellite service (Earth-to-space) |
| ECC/DEC/(22)07 | Хармонизирани технички услови за користење на корисничка опрема во воздух за комуникации базирани на LTE и 5G NR во опсези 703-733 MHz, 832-862 MHz, 880-915 MHz, 1710-1785 MHz, 1920-1980 MHz, 2500-2570 MHz и 2570-2620 MHz хармонизирани за MFCN | Harmonised technical conditions for the usage of aerial UE for communications based on LTE and 5G NR in the bands 703-733 MHz, 832-862 MHz, 880-915 MHz, 1710-1785 MHz, 1920-1980 MHz, 2500-2570 MHz and 2570-2620 MHz harmonised for MFCN |
| ECC/DEC/(22)06 | Хармонизирани технички услови за Мобилни/Фиксни комуникациски мрежи (MFCN) во опсегот 40.5-43.5 GHz | Harmonised technical conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the band 40.5-43.5 GHz |
| ECC/DEC/(22)03 | Технички карактеристики, изземање од индивидуално лиценцирање и слободно движење и користење на определени радиодетерминациски апликации во фреквенциски опсег 116-260 GHz | Technical characteristics, exemption from individual licensing and free circulation and use of specific radiodetermination applications in the frequency range 116-260 GHz |
| ECC/DEC/(21)02 | Хармонизиран фреквенциски опсег 76-77 GHz, технички карактеристики, изземање од индивидуално лиценцирање и слободно движење и користење на Површински поставен радар со синтетичка апертура со висока дефиниција (HD-GBSAR) | The harmonised frequency band 76-77 GHz, technical characteristics, exemption from individual licensing and free circulation and use of High Definition Ground Based Synthetic Aperture Radar (HD-GBSAR) |
| ECC/DEC/(21)01 | Користење на опсезите 47.2-50.2 GHz и 50.4-52.4 GHz за фиксна сателитска служба (Земја-вселена) | The use of the bands 47.2-50.2 GHz and 50.4-52.4 GHz by the fixed-satellite service (Earth-to-space) |
| ECC/DEC/(20)02 | Хармонизирано користење на упарениот фреквенциски опсег 874.4-880.0 MHz и 919.4-925.0 MHz и на неупарениот фреквенциски опсег 1900-1910 MHz за Мобилно радио за железница (RMR) | Harmonised use of the paired frequency bands 874.4-880.0 MHz and 919.4-925.0 MHz and of the unpaired frequency band 1900-1910 MHz for Railway Mobile Radio (RMR) |
| ECC/DEC/(20)01 | Хармонизирано користење на фреквенцискиот опсег 5945-6425 MHz за Безжичен систем за пристап вклучувајќи и Радио мрежа за локална област (WAS/RLAN) | On the harmonised use of the frequency band 5945-6425 MHz for Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN) |
| ECC/DEC(19)04 | Хармонизирано користење, слободно движење и ослободување од индивидуално лиценцирање на земски станици во авионите кои ги користат GSO FSS мрежите и NGSO FSS системите во фреквенциските опсези 12,75-13,25 GHz (Земја-вселена) и 10,7-12,75 GHz (вселена -Земја) | The harmonised use of spectrum, free circulation and use of earth stations on-board aircraft operating with GSO FSS networks and NGSO FSS systems in the frequency bands 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) and 10.7-12.75 GHz (space-to-Earth) |
| ECC/DEC/(19)02 | Системи во копнено мобилна служба: 68-87.5 MHz, 146-174 MHz, 406.1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450 MHz и 450-470 MHz | Land mobile systems in the frequency ranges 68-87.5 MHz, 146-174 MHz, 406.1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450 MHz and 450-470 MHz |
| ECC/DEC/(18)06 | Усогласени технички услови за (MFCN) во опсегот од 24.25-27.5GHz | The harmonised technical conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the band 24.25-27.5 GHz |
| ECC/DEC/(18)05 | Хармонизирано користење, слободно движење и ослободување од индивидуално лиценцирање на Земски станици во движење (ESIM) кои ги користат NGSO FSS сателитските системи во фреквенциските опсези 10.7-12.75 GHz и 14.0-14.5 GHz | The harmonised use and free circulation and use of Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz |
| ECC/DEC/(18)04 | Хармонизирано користење, слободно движење и ослободување од индивидуално лиценцирање на Земски станици во движење (ESIM) кои ги користат GSO FSS сателитските системи во фреквенциските опсези 10.7-12.75 GHz и 14.0-14.5 GHz | The harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of land based Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with GSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz |
| ECC/DEC/(17)06 | Хармонизирани услови за фреквенцискиот опсег 1427-1452 MHz и 1492-1518 MHz за MFCN SDL | The harmonised use of the frequency bands 1427-1452 MHz and 1492-1518 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL) |
| ECC/DEC/(17)04 | Хармонизирано користење, ослободување од индивидуално лиценцирање на фиксни Земски станици кои ги користат NGSO FSS сателитските системи во фреквенциските опсези 10.7-12.75 GHz и 14.0-14.5 GHz | The harmonised use and exemption from individual licensing of fixed earth stations operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz |
| ECC/DEC/(16)02 | Усогласени технички услови и фреквенциски опсези за BB-PPDR | Harmonised technical conditions and frequency bands for BB-PPDR |
| ECC/DEC/(16)01 | 76-77 GHz, радари за детекција на препреки за користење во хеликоптер | 76-77 GHz, obstacle detection radars for rotorcraft use |
| ECC/DEC/(15)05 | Одлука за хармонизирање на фреквенциски опсег 446.0-446.2 MHz за аналогни и дигитални PRM446 апликации | Decesion on the harmonised frequency range 446.0-446.2 MHz for analogue and digital PMR 446 applications |
| ECC/DEC/(15)04 | Копнени и поморски ESOMP што работат со NGSO FSS сателитски системи во фреквенциски опсези 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz и 29.5-30.0 GHz | Land and Maritime ESOMPs operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz |
| ECC/DEC/(15)01 | Хармонизирани технички услови за MFCN во опсегот 694-790 MHz | Harmonised technical conditions for MFCN in the band 694-790 MHz |
| ECC/DEC/(14)02 | Хармонизирани услови за MFCN во опсегот 2300-2400 MHz | Harmonised conditions for MFCN in the 2300-2400 MHz band |
| ECC/DEC/(13)03 | Хармонизирано користење на опсегот 1452-1492 MHz за MFCN SDL | Harmonised use of the band 1452-1492 MHz for MFCN SDL |
| ECC/DEC/(13)01 | Хармонизирано користење, слободнодвижење и ослободување од индивидуални лиценцирање на земски станици на мобилните платформи (ESOMPs) во опсезите 17,3-20,2 GHz и 27,5-30,0 GHz | Harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz |
| ECC/DEC/(12)03 | Хармонизирани услови за UWB апликации во авион | The harmonised conditions for UWB applications onboard aircraft |
| ECC/DEC/(11)06 | Хармонизирана фреквенциска распределба за MFCN што работат во опсезите 3400-3600/3600-3800 MHz | Harmonised frequency arrangements for MFCN operating in the bands 3400-3600 MHz/3600-3800 MHz |
| ECC/DEC/(11)03 | Хармонизирано користење на фреквенции за CB радио опрема | Harmonized use of frequencies for Citizen’ Band (CB) radio equipment |
| ECC/DEC/(11)02 | Индустриски радари (LPR) во фреквенциски опсези 6-8,5 GHz, 24,05-26,5 GHz, 57-64 GHz и 75-85 GHz | Industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz and 75-85 GHz |
| ECC/DEC/(11)01 | Заштита на EESS во опсегот 1400-1427 MHz | Protection of EESS in 1400-1427 MHz |
| ECC/DEC/(10)02 | Компатибилност помеѓу 30-31 GHz FSS и 31.3-31.5 GHz EESS | Compatibility between 30-31 GHz FSS and 31.3-31.5 GHz EESS |
| ECC/DEC/(10)01 | Услови за споделување во опсегот 10.6-10.68 GHz помеѓу FS, MS и EESS | Sharing Conditions in the 10.6-10.68 GHz Band between FS, MS and EESS |
| ECC/DEC/(09)04 | Изземање од поединечно лиценцирање и слободнодвижење и користење на мобилни сателитски терминали во опсегот 1613,8-1626,5 MHz | Exemption from individual licensing and the free circulation and use of transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8 - 1626.5 MHz band |
| ECC/DEC/(09)03 | Хармонизирани услови за мобилни / фиксни комуникациски мрежи (MFCN) во опсегот 790-862 MHz | Harmonised conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN)operating in the band 790-862 MHz |
| ECC/DEC/(09)02 | Хармонизиранње на опсезите 1610-1626,5 MHz и 2.483,5-2.500 MHz за користењена системи во мобилната-сателитска служба | Harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service |
| ECC/DEC/(09)01 | Хармонизирано користење на опсегот 63.72-65.88 GHz за Интелигентните транспортни системи (ITS) | Harmonised use of the 63.72-65.88 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS) |
| ECC/DEC/(08)05 | Хармонизирани фреквенциски опсези за PPDR радио апликации во рамките на 380-470MHz опсегот | Harmonization of frequency bands for the implementation of PPDR radio applications in bands within 380-470MHz |
| ECC/DEC/(08)01 | Хармонизирано користење на опсегот 5875 -5925MHz за ITS | Harmoniseed use of 5875 -5925MHz frequency band for ITS |
| ECC/DEC/(07)01 | Уреди што користат UWB технологија | Devices using UWB technology |
| ECC/DEC/(06)13 | Хармонизирани технички услови за мобилни/фиксни комуникациски мрежи (MFCN) вклучувајќи терестријални ИМТ системи различни од ГСМ и ЕС-ГСМ IoT во опсезите 880-915/925-960 MHz и 1710-1785/1805-1880 MHz | Harmonised technical conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems, other than GSM and EC-GSM IoT, in the bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz |
| ECC/DEC/(06)10 | Преодни услови за фиксната служба и тактичките радио релејни врски во опсезите 1980-2010 MHz и 2170-2200 MHz | Transitional arrangement for FS and TRR in 1980-2010/2170-2200 MHz |
| ECC/DEC/(06)09 | Определување на опсезите 1980-2010MHz и 2170-2200MHz за користење за MSS системи вклучувајќи и CGC | Designation of the bands 1980-2010MHz and 2170-2200MHz for use by systems in MSS including those supplemented by CGC |
| ECC/DEC/(06)08 | Радар за испитување на тло и зид | Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems |
| ECC/DEC/(06)07 | GSM, UMTS и LTE во воздухоплов | GSM, UMTS and LTE on-board aircraft |
| ECC/DEC/(06)05 | Хармонизирани фреквенциски опсези за воздух-земја-воздух на дигитални копнено мобилни системи во службите за итни потреби | Harmonized frequency bands for Air-Ground-Air of Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services |
| ECC/DEC/(06)04 | Хармонизирани услови за уреди кои користат UWB технологија во опсези под 10.6GHz | Harmonized conditions for devices using UWB tehnology in bands below 10.6GHz |
| ECC/DEC/(06)03 | Изземање од поединечно лиценцирање на HEST терминалите со e.i.r.p. над 34dBW во опсезите 10.70-12.75GHz или 19.7-20.2GHz вселена-Земја и 14.00-14.25GHz или 29.50-30.00GHz Земја-вселена | Exumption from Individual licensing of HEST terminals with e.i.r.p above 34dBW within the frequency bands 10.70-12.75GHz or 19.7-20.2GHz space-to-Earth and 14.00-14.25GHz or 29.50-30.00GHz Earth-to-space |
| ECC/DEC/(06)01 | Хармонизирано користење на спектарот 1920-1980 и 2110-2170 MHz за MFCN вклучувајќи IMT | Harmonised utilisation of 1920-1980 and 2110-2170 MHz for MFCN incl. IMT |
| ECC/DEC/(05)11 | Слободно движење и употреба на AES во мрежите на фиксна сателитска служба во 14-14.5GHz (земја-вселена), 10.7-11.7GHz (вселена-земја) и 12.5-12.75GHz | Free circulation and use of AES in fixed sattelite service networks in 14-14.5GHz (Earth-to-space) and 10.7-11.7GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75GHz |
| ECC/DEC/(05)10 | Слободно движење и употреба на земски станици на брод во фиксна сателитска служба во опсезите 14 -14,5 GHz (земја-вселена), 10,7-11,7 GHz (вселена-земја) и 12,5-12,75 GHz (вселена-земја) | Free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14 –14.5 GHz (Earth–to–space), 10.7–11.7 GHz (space–to–Earth) and 12.5–12.75 GHz (space–to–Earth) |
| ECC/DEC/(05)08 | Апликации со голема густина во фиксна сателитска служба | High density applications in the FSS |
| ECC/DEC/(05)05 | MFCN кои работат во опсегот 2500-2690 MHz | MFCN operating within 2500-2690 MHz |
| ECC/DEC/(05)02 | Фреквенциски опсег 169.4-169.8125 MHz | Frequency band 169.4-169.8125 MHz |
| ECC/DEC/(05)01 | Фиксна служба и некоординирани земски станици во фиксна сателитска служба во опсегот 27.5-29.5 GHz | 27.5-29.5 GHz by the FS and uncoordinated Earth stations of the FSS |
| ECC/DEC/(04)10 | Фреквенциски опсези наменети за привремено воведување на Автомобилски радари за мали растојанија (SRR) | Frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automative Short Range Radars (SRR) |
| ECC/DEC/(04)09 | Определување на опсезите 1518-1525 MHz и 1670-1675 MHz за мобилна сателитска служба | Designation of 1518-1525 MHz and 1670-1675 MHz for the MSS |
| ECC/DEC/(04)08 | Хармонизирано користење на 5 GHz за имплементација на WAS/RLANs | Harmonised use of 5 GHz for the implementation of WAS/RLANs |
| ECC/DEC/(04)03 | Автомобилски радари за мали растојанија во опсегот 77-81 GHz | Automotive Short Range Radars in band 77-81 GHz |
| ERC/DEC/(01)19 | DMO фреквенции за служби за итни интервенции | DMO frequencies for emergency services |
| ERC/DEC/(01)17 | Медицински импланти SRD во опсегот 401 – 406 MHz | Medical Implant SRDs in 401 – 406 MHz |
| ERC/DEC/(01)12 | SRD за контрола на модел на 40.665, 40.675, 40.685 и 40.695 MHz | Model control SRDs in 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz |
| ERC/DEC/(01)11 | SRD за контрола на летачки модел во опсегот 34.995 – 35.225 MHz | Flying Model control SRDs in 34.995 – 35.225 MHz |
| ERC/DEC/(00)08 | Користење на опсегот 10.7-12.5 GHz за фиксна и радиодифузна сателитска/фиксна сателитска служба | Use of 10.7-12.5 GHz by the Fixed and Broadcasting-satellite/Fixed-satellite Service |
| ERC/DEC/(00)07 | Заедничко користење на опсегот 17.7-19.7 GHz за фиксна и фиксна сателитска служба | Shared use of 17.7-19.7 GHz for the Fixed and Fixed Satellite Service |
| ERC/DEC/(00)02 | Фиксна и фиксна сателитска служба во опсегот 37.5-40.5 GHz | 37.5-40.5 GHz for Fixed and Fixed Satellite Service |
| ERC/DEC/(99)15 | Хармонизиран фреквенциски опсег 40.5-43.5 GHz за MWS, вклучувајќи и MVDS | Harmonised frequency band 40.5-43.5 GHz for MWS including MVDS |
| ERC/DEC/(99)06 | Хармонизирано воведување на S-PCS<1GHz | Harmonised introduction of S-PCS<1GHz |
| ERC/DEC/(97)02 | Проширени фреквенциски опсези за GSM | Extended frequency bands for GSM |
| ERC/DEC/(95)03 | Фреквенциски опсези за DCS1800 | Frequency bands for DCS1800 |
| ERC/DEC/(94)03 | Фреквенции за DECT | Frequencies for DECT |
| ERC/DEC/(94)01 | Фреквенциски опсези за GSM системи | Frequency bands for GSM systems |
| ECC/REC/(23)02 | Погранична координација на MFCN во фреквенциски опсег 24.25-27.5 GHz | Cross-border coordination for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the frequency band 24.25-27.5 GHz |
| ECC/REC/(23)01 | Погранична координација за RMR во ТДД фреквенцискиот опсег 1900-1910 MHz | Cross-border coordination for Railway Mobile Radio (RMR) in the 1900-1910 MHz TDD frequency band |
| ECC/REC/(22)02 | Упатство за мерки за олеснување на компатибилност помеѓу MFCN што работат во 40.5-43.5 GHz и FSS земски станици што примаат во 39.5-40.5 GHz и за превенција и/или решавање на случаи на интерференција | Guidelines on measures to facilitate compatibility between MFCN operating in 40.5-43.5 GHz and FSS earth stations receiving in 39.5-40.5 GHz and to prevent and/or resolve interference issues |
| ECC/REC/(22)01 | Упатство за подршка на воведување на MFCN во 40.5-43.5 GHz, притоа осигурувајќи на пропорционален начин користење на FSS приемни земски станици во опсегот 40.5-42.5 GHz и користење на FSS предавателни земски станици во опсегот 42.5-43.5 GHz и можност за идно поставување на овие станици | Guidelines to support the introduction of MFCN in 40.5-43.5 GHz while ensuring, in a proportionate way, the use of FSS receiving earth stations in the frequency band 40.5-42.5 GHz and the use of FSS transmitting earth stations in the frequency band 42.5-43.5 GHz and the possibility for future deployment of these earth stations |
| ECC/REC/(21)02 | Упатство за примена на LRTC од ECC Decision (11)06 (дополнета 26 октомври 2018) за обезбедување на заштита на воени радиолокациски системи што работат под 3400 MHz од внатрешни non-AAS мали ќелии што работат во опсегот 3400-3800 MHz | Guidance on the application of the least restrictive technical conditions (LRTC) in ECC Decision (11)06 (amended 26 October 2018) to ensure protection of the military radiolocation systems operating below 3400 MHz from indoor non-AAS small cells operating in the band 3400-3800 MHz |
| ECC/REC/(20)03 | Структура на рамка за олеснување на погранична координација на TDD MFCN во фреквенциски опсег 3400-3800 MHz | Frame structures to facilitate cross-border coordination of TDD MFCN in the frequency band 3400-3800 MHz |
| ECC/REC/(20)01 | Упатства за воведување на 5G, но истовремено обезбедувајќи, на пропорционален начин, употреба на постојните и планираните, но и обезбедување на можност за развој на FSS системите во фреквенцискиот опсег 24,65-25,25 GHz | Guidelines to support the introduction of 5G while ensuring, in a proportionate way, the use of existing and planned FSS transmitting earth stations in the frequency band 24.65-25.25 GHz and the possibility for future deployment of these earth stations |
| ECC/REC/(19)02 | Насоки и методологии при разгледување на несакани емисии во студии за заедничко користење/компатибилност | Guidance and methodologies when considering typical unwanted emissions in sharing/compatibility studies. |
| ECC/REC/(19)01 | Упатства за воведување на 5G заедно со EESS/SRS во опсегот од 26 GHz | Technical toolkit for introduction of 5G with EESS/SRS receiving earth stations in the 26 GHz band |
| ECC/REC/(18)02 | Канална распределба на фиксните системи кои работат во фреквенциските опсези 92-94 GHz, 94.1-100 GHz, 102-109.5 GHz и 111.8-114.25 GHz | Radio frequency channel/block arrangements for fixed service systems operating in the bands 92-94 GHz, 94.1-100 GHz, 102-109.5 GHz and 111.8-114.25 GHz |
| ECC/REC/(18)01 | Канална распределба на фиксните системи кои работат во фреквенциските опсези 130 - 134 GHz, 141-148.5 GHz, 151.5-164 GHz и167 - 174.8 GHz | Radio frequency channel/block arrangements for Fixed Service systems operating in the bands 130 - 134 GHz, 141-148.5 GHz, 151.5-164 GHz and 167 - 174.8 GHz |
| ECC/REC/(16)03 | Погранична координација за BB- PPDR во опсегот од 698 до 791 MHz | Cross-border coordination for BB- PPDR in the band 698 to 791 MHz |
| ECC/REC/(15)04 | Упатство за имплементација на рамка за споделување помеѓу MFCN и PMSE во опсегот 2300-2400 MHz | The guidance for the implementation of a sharing framework between MFCN and PMSE within 2300-2400 MHz |
| ECC/REC/(15)01 | Прекугранична координација за MFCN во опсезите 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz | Cross-border coordination for MFCN in the frequency bands: 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz |
| ECC/REC/(14)06 | Имплементација на P-P FS тесни канали во заштитниот опсег и централниот процеп на опсезите 5925 до 6425 MHz и 6425 до 7125 MHz | Implementation of P-P FS narrow channels in the guard bands and center gaps of 5925 to 6425 MHz and 6425 to 7125 MHz |
| ECC/REC/(14)04 | Прекугранична координација со MFCN во опсег 2300-2400 MHz | Cross-border coordination with MFCN in 2300-2400 MHz |
| ECC/REC/(14)01 | Радиофреквенциска канална распределба за фиксна служба во опсегот 92-95 GHz | Radio frequency channel arrangements for FS systems operating in the band 92-95 GHz |
| ECC/REC/(11)10 | Апликации за следење на локација во итни случаи и катастрофи | Location tracking application for emergency and disaster situation |
| ECC/REC/(11)09 | UWB системи за следење на локација тип 2 | UWB Location Tracking Systems Type 2 (LT2) |
| ECC/REC/(11)08 | Рамка за одобрување на GNSS pseudolites за внатрешна употреба | Framework for authorisation regime of indoor GNSS pseudolites |
| ECC/REC/(11)05 | Прекугранична координација за мобилни /фиксни комуникациски мрежи (MFCN) во опсег 2 500-2 690 MHz | Cross-border coordination for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) in the frequency band 2 500-2 690 MHz |
| ECC/REC/(11)04 | Мобилни /фиксни комуникациски мрежи (MFCN) во опсег 790-862 MHz | Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) in the frequency band 790-862 MHz |
| ECC/REC/(11)01 | Фреквенциски блокови за фиксни безжични системи во опсезите 24,5-26,5 GHz, 27,5-29,5 GHz и 31,8-33,4 GHz | Frequency blocks for fixed wireless systems in the bands 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4 GHz |
| ECC/REC/(10)02 | Рамка за одобрување на глобален навигациски сателитски систем (GNSS) | A framework for authorisation regime of Global Navigation Satellite System (GNSS) repeaters |
| ERC/REC/(10)01 | Комплементарни земски компоненти (СГС) во опсегот 2170-2200 MHz и EESS/SOS/SRS земски станици во опсегот 2200-2290 MHz | Complementary Ground Components (CGC) operating in the band 2170-2200 MHz and EESS/SOS/SRS earth stations operating in the band 2200-2290 MHz |
| ECC/REC/(08)04 | Идентификација на фреквенциски опсези за имплементација на BBDR радио апликации во 5Hz опсег | Identification of frequency bands for implementation of BBDR radion application in 5GHz range |
| ECC/REC/(08)02 | Фреквенциско планирање и координација за GSM /UMTS/LTE/WiMAX копнено мобилни системи кои работат во опсезите 900 и 1800 MHz | Frequency planning and coordination for GSM /UMTS/LTE/WiMAX land mobile systems operating within the 900 and 1800 MHz bands |
| ECC/REC/(08)01 | Користење на опсегот 5855 -5875 MHz за ITS | Use of band 5855-5875MHZ for ITS |
| ECC/REC/(06)04 | Користење на опсегот 5725-5875MHz за BFWA | Use of the band 5725-5875MHz for BFWA |
| ECC/REC/(05)08 | Фреквенциско планирање и координација за GSM 900, GSM1800,E-GSM, GSM-R | Frequency planning and coordinating for GSM 900, GSM1800,E-GSM, GSM-R |
| ECC/REC/(05)07 | Канален распоред за системи од фиксна служба во опсезите 71-76GHz и 81-86GHz | Chanel arrangements for Fixed Service systems in 71-76GHz and 81-86GHz |
| ECC/REC/(02)09 | Заштита на аеронаутичка радио навигациска служба во 2700-2900MHz опсегот од пречки предизвикани од дигитални безжични камери | Protection of Aeronautical Radio Navigation Service in band 2700-2900MHz from interference caused by digital cordless cameras |
| ECC/REC/(02)02 | Дигитални системи во фиксна служба – фреквенциски опсег 31.0 - 31.3 GHz | Digital Fixed Service - frequency band 31.0 - 31.3 GHz |
| ECC/REC/(01)04 | Препорачано упатство за прилагодување и доделување на MWS и P-P FS во опсегот 40.5 - 43.5 GHz | Recommended guidelines for the accommodation and assignment of MWS and P-P FS in the band 40.5 - 43.5 GHz |
| ERC/REC/(01)02 | Канална распределба за дигитални системи за фиксна служба во опсегот 31.8-33.4 GHz | Channel arangement for digital fixed service in 31.8-33.4 GHz |
| ERC/REC/(01)01 | Погранична координација на мобилни/фиксни комуникациски мрежи (MFCN) во опсезите 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz | Cross-border coordination for mobile/fixed communications networks (MFCN) in the frequency bands: 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz |
| ERC/REC/(00)04 | Апликации што користат метеорско расејување | Meteor scatter applications |
| ERC/REC 12-02 | Канална распределба за опсегот 12.75-13.25 GHz | Channel arrangements for 12.75-13.25 GHz |
| ERC/REC 12-03 | Канална распределба во опсегот 17.7-19.7 GHz | Channel arrrangements for 17.7-19.7 GHz |
| ERC/REC 12-05 | Канална распределба во опсегот 10.0-10.68 GHz | Channel arrangements for 10.0-10.68 GHz |
| ERC/REC 12-06 | Канална распределба во опсегот 10.7-11.7 GHz | Channel arrangements for 10.7-11.7 GHz |
| ERC/REC 12-07 | Канална распределба во опсегот 14.5 -15.35 GHz | Channel arrangements for 14.5 -15.35 GHz |
| ERC/REC 12-08 | Канална распределба во опсегот 3600-4200 MHz | Channel arrangements for 3600-4200 MHz |
| ERC/REC 12-11 | Канална распределба во опсегот 48.5 до 50.2 GHz / 50.9 до 52.6 GHz | Channel arrangements for 48.5 to 50.2 GHz / 50.9 to 52.6 GHz |
| ERC/REC 12-12 | Канална распределба во опсегот 55.78-57.0 GHz | Channel arrangements for 55.78-57.0 GHz |
| ERC/REC 13-03 | 14.0-14.5 GHz за мал земски терминал во сателитска служба (VSAT) и сателитско прибирање на вести (SNG) | 14.0 - 14.5 GHz for Very Small Aperture Terminals (VSAT) and Satellite News Gathering (SNG) |
| ERC/REC 14-01 | Канална распределба за фиксна служба во опсегот 5925-6425 MHz | Channel arrangement of FS for 5925-6425 MHz |
| ERC/REC 14-02 | Канална распределба за фиксна служба во опсегот 6425-7125 MHz | Channel arrangement of FS for 6425-7125 MHz |
| ERC/REC 25-10 | Фреквенции за SAP/SAB и ENG/OB линкови | Frequencies for SAP/SAB and ENG/OB links |
| ERC/REC 62-02 | Цивилни и воени апликации за телеметрија вградени во авионот | Civil and Military Airborne Telemetry applications |
| ERC/REC 70-03 | Уреди за мали растојанија (SRD) | Short Range Devices (SRD) |
| T/R 12-01 | Канална распределба за системи во фиксна служба во опсегот 37-39.5 GHz | Channel arrangements for fixed service systems in 37-39.5 GHz |
| T/R 13-01 | Канална распределба за фикснa службa во опсегот 1-3 GHz | Channel arrangements for fixed services in the range 1-3 GHz |
| T/R 13-02 | Канална распределба за фикснa службa во опсегот 22.0-29.5 GHz | Channel arrangements for fixed services in the range 22.0-29.5 GHz |
| T/R 25-08 | Копнена мобилна служба во опсегот 29.7-470 MHz | Land Mobile Service in the range 29.7-470 MHz |

# ПРИЛОГ 4	MKC/ETSI СТАНДАРДИ

| Стандард | Краток наслов на стандардот македонски/англиски |  |  | Хармонизиран стандард Член 3.2 од RTTEДиректива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКС EN 300 065-2 | NAVTEX | NAVTEX |  | EN 300 065 |
| МКС EN 300 066 | EPIRB во 406.0- 406.1 MHz | EPIRB in 406.0 to 406.1 MHz |  | EN 300 066 |
| МКС EN 300 086-2 | PMR аналоген говор | PMR analogue speech |  | EN 300 086 |
| МКС EN 300 113-2 | PMR податоци и говор | PMR data and speech |  | EN 300 113 |
| MKC EN 300 152 | Радиофарови за одредување на позицијата во итни случаи | Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) |  | EN 300 152 |
| МКС EN 300 162 | Поморска мобилна VHF | Maritame mobile VHF |  | EN 300 162 |
| МКС EN 300 219-2 | PMR со внатрешна антена за аналоген говор | PMR internal antenna analogue speech |  | EN 300 219 |
| МКС EN 300 220-2 | SRD 25 MHz–1000 MHz | SRD 25 MHz–1000 MHz |  | EN 300 220 |
| МКС EN 300 224-2 | Пејџинг | On site paging |  | EN 300 224 |
| МКС EN 300 296-2 | PMR со интегрирана антена за аналоген говор | PMR integral antenna analogue speech |  | EN 300 296 |
| МКС EN 300 328-2 | RLAN | RLANs |  | EN 300 328 |
| МКС EN 300 330-2 | SRD 9 kHz–25 MHz | SRD 9 kHz–25 MHz |  | EN 300 330 |
| МКС EN 300 341-2 | PMR специфичен одзив во приемникот | PMR Specific response |  | EN 300 341 |
| МКС EN 300 390-2 | PMR со интегрирана антена за податоци и говор | PMR data and speech integral antenna |  | EN 300 390 |
| МКС EN 300 422-2 | Радио микрофони | Radio microphones |  | EN 300 422 |
| МКС EN 300 433-2 | CB DSB and SSB | CB DSB and SSB |  | EN 300 433 |
| МКС EN 300 440-2 | SRD 1-40 GHz | SRD 1-40 GHz |  | EN 300 440 |
| МКС EN 300 454-2 | Широкопојасни аудио линкови | Wide band audio links |  | EN 300 454 |
| МКС EN 300 471-2 | Пристапен протокол | Access protocol |  | EN 300 471 |
| МКС EN 300 674-2 | RTTTво опсегот 5.8 GHz | RTTT in 5.8 GHz |  | EN 300 674 |
| МКС EN 300 676-2 | Копнени VHF рачни, мобилни и фиксни Tx,Rx.TRx за VHF воздухопловна мобилна служба со АМ | Ground based VHF hand-held, mobile and fixed Tx,Rx.TRx for the VHF aeronautical mobile service with AM |  | EN 300 676 |
| МКС EN 300 698-2 | Радио телефонски предаватели и приемници во поморска мобилна служба за VHF опсег во внатрешна пловидба | Radio telephone transmitters and receivers for mariteme mobile service in VHF bands on inland waterways |  | EN 300 698 |
| MKC EN 300 700 | Дигитален европски безгајтански телекомуникациски систем, Безжична релејна станица | Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Wireless Relay Station (WRS) |  | EN 300 700 |
| МКС EN 300 718-2 | Радиофарови за откривање на жртви во лавини | Avalanche Beacons |  | EN 300 718 |
| МКС EN 300 720-2 | ERM за UHF палубни комуникациски системи | ERM in UHF on-board communications systems |  | EN 300 720 |
| МКС EN 301 025-2 | DCS VHF опсези | DCS VHF bands |  | EN 301 025 |
| МКС EN 301 091-2 | RTT во опсегот 76-77 GHz | RTT in 76-77 GHz |  | EN 301 091 |
| МКС EN 301 166-2 | Копнена мобилна служба: Радио опрема за аналогна/дигитална комуникација | Land mobile services: Radio equipment for analog/digit. comunication |  | EN 301 166 |
| МКС EN 301 178-2 | Преносна VHF радиотелефонска опрема во поморска мобилна служба во VHFопсег | Portable VHF radiotelephone equipment for maritime mobile service in VHF bands |  | EN 301 178 |
| МКС EN 301 357-2 | Безгајтански аудио уреди во 25-2000 MHz | Cordless audio devices in 25-2000 MHz |  | EN 301 357 |
| МКС EN 301 360 | FSS–SIT | FSS–SIT |  | EN 301 360 |
| МКС EN 301 406 | DECT | DECT |  | EN 301 406 |
| МКС EN 301 426 | LMES во 1.5/1.6 GHz | LMES in 1.5/1.6 GHz |  | EN 301 426 |
| МКС EN 301 427 | LMES во 11/12/14 GHz | LMES in 11/12/14 GHz |  | EN 301 427 |
| МКС EN 301 428 | VSAT во 11/12/14 GHz | VSAT in 11/12/14 GHz |  | EN 301 428 |
| МКС EN 301 430 | SNG во 11/12/14 GHz | SNG in 11/12/14 GHz |  | EN 301 430 |
| МКС EN 301 441 | S-PCN во 1.6/2.4 GHz | S-PCN in 1.6/2.4 GHz |  | EN 301 441 |
| МКС EN 301 442 | S-PCN во 2 GHz | S-PCN in 2 GHz |  | EN 301 442 |
| МКС EN 301 443 | VSAT во 4 и 6 GHz | VSAT in 4 and 6 GHz |  | EN 301 443 |
| МКС EN 301 444 | LMES во 1.5/1.6 GHz | LMES in 1.5/1.6 GHz |  | EN 301 444 |
| МКС EN 301 447 | ESVs во 4/6 GHz опсег | ESVs in 4/6 GHz band |  | EN 301 447 |
| МКС EN 301 459 | SIT/SUT во 29.5-30 GHz | SIT/SUT in 29.5-30 GHz |  | EN 301 459 |
| МКС EN 301 473 | AES | AES |  | EN 301 473 |
| МКС EN 301 502 | GSM базни станици и репетитор | GSM base stations and repeater |  | EN 301 502 |
| МКС EN 301 511 | GSM/DCS мобилни станици | GSM/DCS mobile stations |  | EN 301 511 |
| MKC EN 301 559-2 | LP-AMI во опсегот 2 483,5 - 2 500 MHz | Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) in 2 483,5 MHz to 2 500 MHz |  | EN 301 559 |
| МКС EN 301 681 | МES вклучувајќи и S-PCN 1.5/1.6 GHz |  | MES including S-PCN 1.5/1.6 GHz | EN 301 681 |
| МКС EN 301 721 | MES LEO под 1 GHz |  | MES LEO below 1 GHz | EN 301 721 |
| МКС EN 301 783-2 | Аматерска радио опрема |  | Amateur radio equipment | EN 301 783 |
| МКС EN 301 839-2 | Aктивни медицински импланти со ултра ниска моќност во фреквенциски опсег од 402 MHz до 405 MHz |  | Ultra Low Power Active Medical Implants in the frequency range 402 MHz to 405 MHz | EN 301 839 |
| MKC EN 301 841 | VHF Дигитален линк воздух-земја (VDL) за Режим 2 |  | VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2 | EN 301 841 |
| MKC EN 301 842 | VHF Дигитален линк воздух-земја (VDL) за Режим 4 |  | VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment | EN 301 842 |
| МКС EN 301 893 | WAS/RLAN |  | WAS/RLAN | EN 301 893 |
| МКС EN 301 908 | Базни станици (BS) и корисничка опрема (UE) за IMT-2000 |  | Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 | EN 301 908 |
| МКС EN 301 929-2 | VHF предаватели и приемници како крајбрежни станици во GMDSS во поморска мобилна служба |  | VHF transmitters.&receiversas Coast Stations for GMDSS in maritime mobile services | EN 301 929 |
| МКС EN 302 017-2 | Предавателна опрема за амплитудна модулација (АМ) во радиодифузна служба |  | Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) radio broadcast service | EN 302 017 |
| МКС EN 302 018-2 | Предавателна опрема за фреквенциска модулација (FM) во радиодифузна служба |  | Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) radio broadcast service | EN 302 018 |
| МКС EN 302 054-2 | Употреба на метеоролошки радиосонди во опсег 400.15 – 406 MHz со снаги до 200 mW |  | Met Aids; radiosondes in 400.15 - 406MHz band with power levels up to 200 mW | EN 302 054 |
| МКС EN 302 064-2 | WVL во опсег 1.5 GHz – 50 GHz |  | Wireless Video Links (WVL) in 1.5 GHz to 50 GHz | EN 302 064 |
| МКС EN 302 065-2 | UWB уреди |  | UWB-Ultra Wide Band technologies | EN 302 065 |
| МКС EN 302 066 | Примена на радарски системи за снимање на тло и снимање низ објекти (GPR/WPR) |  | Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems | EN 302 066 |
| МКС EN 302 077-2 | Предавателна опрема за T-DAB |  | Transmitting equipment for T-DAB | EN 302 077 |
| МКС EN 302 152 | Сателитски PLBs во опсег 406.0MHz – 406.1MHz |  | Sattelite PLBs in 406.0MHz to 406.1MHz | EN 302 152 |
| МКС EN 302 186 | Сателитски мобилни AESs во опсег 11/12/14GHz |  | Sattelite mobile AESs in 11/12/14 GHz | EN 302 186 |
| МКС EN 302 194-2 | Радар за навигација на патишта со внатрешна пловидба |  | Navigation radar used on inland waterways | EN 302 194 |
| МКС EN 302 195-2 | Радио опрема за ULP-AMI во опсег 9 kHz – 315 kHz |  | Radio equipment for ULP-AMI in 9 kHz – 315 kHz range | EN 302 195 |
| МКС EN 302 208-2 | RFI опрема во опсег 865 – 868 MHz |  | RFI equipment in band 865 – 868 MHz | EN 302 208 |
| МКС EN 302 217-2-2 | Услови и карактеристики на опрема и антени при точка-точка комуникација |  | Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas | EN 302 217 |
| МКС EN 302 245-2 | Предавателна опрема за DRM |  | Transmitting equipment for DRM | EN 302 245 |
| МКС EN 302 248 | Навигационен радар за non-SOLASvessels |  | Navigation radar in non –SOLAS vessels | EN 302 248 |
| МКС EN 302 264-2 | Радарска опрема со мал досег во 77-81 GHz |  | Short Range Radar in 77-81 GHz | EN 302 264 |
| МКС EN 302 288-2 | Радарска опрема со мал досег во 24 GHz опсег |  | Short range radar equipment in 24 GHz range | EN 302 288 |
| MKC EN 302 296 | DVB-T |  | DVB-T | EN 302 296 |
| МКС EN 302 326-3 | Опрема и антени за multipoint ситеми |  | Multipoint equipment and antennas | EN 302 326 |
| МКС EN 302 340 | Сателитски ESVs во 11/12/14 GHz опсег |  | Sattelite ESVs in 11/12/14GHz band | EN 302 340 |
| МКС EN 302 372-2 | TLPR во фрекфенциски опсези 5.8GHz, 10GHz, 25GHz, 61GHz, 77GHz |  | TLPR in frequency bands 5.8GHz, 10GHz, 25GHz, 61GHz,77GHz | EN 302 372 |
| МКС EN 302 448 | Тракинг ESTs во 14/12 GHz фреквенциски опсег |  | Tracking ESTs in 14/12GHz frequency range | EN 302 448 |
| МКС EN 302 454-2 | Радиосонди во опсег од 1668.4 до 1690 MHz |  | Radiosondes in 1668.4 до 1690 MHz frequency range | EN 302 454 |
| МКС EN 302 480 | GSM во воздухоплов |  | GSM on board aircraft system | EN 302 480 |
| МКС EN 302 502 | Фиксни широкопојасни систем за пренос на податоци на 5.8GHz |  | 5.8GHz fixed broadband data transmitting systems | EN 302 502 |
| МКС EN 302 510 | Радио опрема во фреквенцискиот опсег 30 MHz до 37.5 MHz за активни медицински импланти со мембрана со ултра ниска моќност и додатоци |  | Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37.5 MHz for Ultra Low Power Active Medical Membrane Implants and Accessories | EN 302 510 |
| МКС EN 302 536-2 | Радио опрема во фреквенциски опсег 315 kHz – 600kHz |  | Radio equipment in the frequency range 315 kHzto 600kHz | EN 302 536 |
| МКС EN 302 537 | ULPMDS системи кои работат во фреквенциски опсег од 401MHz до 402 MHz и од 405 MHz до 406 MHz |  | ULPMDS systems operating in bands 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz | EN 302 537 |
| МКС EN 302 561 | Радиоопрема која користи модулација со константна или променлива анвелопа што работи во каналски опсег од 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz |  | Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation in a chanel bandwith of 25kHz, 50kHz,100kHz or 150kHz | EN 302 561 |
| МКС EN 302 567 | 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN системи |  | 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems | EN 302 567 |
| МКС EN 302 571 | Радиокомуникациска опрема (кај ITS системи) во фреквентен опсег од 5855 MHz до 5925 MHz |  | Radiocommunication equipment (in ITS systems) operating in 5855 MHz to 5925 MHz frequency band | EN 302 571 |
| МКС EN 302 574 | Сателитски системи за MSS во 1980- 2010 MHz (З/В) и 2170-2200 MHz (В/З) |  | Satellite earth station for MSS in the 1980 to 2010 MHz (earth-to-space) and 2170 to 2200 MHz (space-to-earth) | EN 302 574 |
| МКС EN 302 608 | Радио опрема за Eurobalise железнички системи |  | Radio equipment for Eurobalise railway systems | EN 302 608 |
| МКС EN 302 609 | Радио опрема за Euroloop железнички системи |  | Radio equipment for Euroloop railway systems | EN 302 609 |
| МКС EN 302 617 | Земно базирани UHF радио предаватели, приемници и примопредаватели за UHF воздухопловна мобилна служба, кои користат амплитудна модулација |  | Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation | EN 302 617 |
| МКС EN 302 623 | BWA опрема во фреквенцискиот опсег 3.4-3.8 GHz |  | BWA equipment in the 3.4-3.8 GHz frequency range | EN 302 623 |
| МКС EN 302 625 | Широкопојасни Апликации за помош при катастрофа (BBDR) во опсегот од 5 GHz |  | 5 GHz Broad Band Disaster Relief applications (BBDR) | EN 302 625 |
| MKC EN 302 636 | Интелегентни транспортни системи (ITS); Геомрежа; Дел 5: Транспортни протоколи; точка 1. Основен протокол за транспорт |  | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 5: Transport Protocols; Sub-part 1: Basic Transport Protocol | EN 302 636 |
| MKC EN 302 637 | Интелегентни транспортни системи (ITS); Комуникации; основни апликации; дел 3: спецификации |  | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 3: Specifications of Decentralized Environmental Notification Basic Service | EN 302 637 |
| МКС EN 302 645 | Репетитори за глобален систем за сателитска навигација (GNSS) |  | Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Repeaters | EN 302 645 |
| MKC EN 302 663 | ITS-G5 спецификација на пристапно ниво за Интелегентни транспортни системи во опсегот 5 GHz |  | ITS-G5 Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band | EN 302 663 |
| МКС EN 302 686 | Интелигентни транспортни системи (ITS); Радиокомуникациска опрема која работи во фреквенциски опсег од 63 GHz до 64 GHz |  | Intelligent Transport Systems (ITS); Radio communications equipment operating in the 63 to 64 GHz frequency band | EN 302 686 |
| МКС EN 302 729 | Радар за испитување на нивото кој работи во фрекфентен опсег од 6 GHz до 8,5 GHz, 24,05 GHz до 26,5 GHz, 57 GHz до 64 GHz, 75 GHz до 85 GHz |  | Level Probing Radar (LPR) equipment operating in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz | EN 302 729 |
| МКС EN 302 752 | Aктивен радар со подобрено наоѓање на целта |  | Active Radar Target Enhancers | EN 302 752 |
| МКС EN 302 858-3 | Автомобилска радарска опрема која работи во фрекфентен опсег од 24,25 GHz до 24,5 GHz |  | Automotive radar equipment operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range for automotive application | EN 302 858 |
| MKC EN 302 885 | DSC |  | DSC | EN 302 885 |
| MKC ЕN 302 961 | Поморски персонален трансмитер за лоцирање наменет за користење на фреквенција од 121,5 MHz само за цели поврзани со потрага и спасување |  | Maritime Personal Homing Beacon for search and rescue purposes intended for use on the frequency 121.5 MHz for search and rescue purposes only | ЕN 302 961 |
| МКС EN 302 977 | Земски станици поставени на возила (VMES) кои работат во фреквенциските опсези 12/14 GHz |  | Vehicle-Mounted Earth stations (VMES) operating 14/12 GHz frequency bands | EN 302 977 |
| MKC EN 303 039 | Копнено мобилна служба: Спецификација за повеќеканален трансмитер за PMR служба |  | Land Mobile Service; Multichannel transmitter specification for the PMR Service | EN 303 039 |
| МКС EN 303 084 | Технички карактеристики и методи за мерење за земно-базирана опрема |  | Technical characteristics and methods of measurement for ground based equipment | EN 303 084 |
| MKC EN 303 098 | Поморски персонални лоцирачки уреди со ниска моќност кои користат AIS |  | Maritime low power personal locating devices employing AIS | EN 303 098 |
| МКС EN 303 132 | Поморски VHF-персонални радиофарови за лоцирање кои користат дигитално селективно повикување (DSC) |  | Maritime low power VHF personal locating beacons employing Digital Selective Calling (DSC) | EN 303 132 |
| MKC EN 303 135 | Крајбрежно надгледување, служба за бродски сообраќај и пристанишни радари (CS/VTS/HR) |  | Coastal Survelliance, Vessel Trafic Systems and Harbour Radars | EN 303 135 |
| МКС EN 303 203 | Системи за медицински телесни мрежи (MBAN) кои функционираат во опсегот 2 483,5 MHz до 2 500 MHz |  | Medical Body Area Network Systems (MBANS) operating in the 2483.5 MHz to 2500 MHz range | EN 303 203 |
| МКС EN 303 204 | Радиоопрема што се користи во фреквенцискиот опсег од 870 MHz до 876 MHz со нивоа на моќност до 500 mW |  | Radio equipment to be used in the 870 MHz to 876 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW | EN 303 204 |
| МКС EN 303 213-6 | Напреден систем за површинско наведување и контрола (A-SMGCS) |  | Advanced Surface Movement Guidance and Control System | EN 303 213 |
| МКС EN 303 258 | Безжични апликации за индустрија; Радио опрема во фреквенциски опсег од 5,725 GHz до 5,875 GHz со ниво на моќност до 400 mW |  | Wireless industrial automation; Radio equipment to be used in the 5,725 GHz to 5,875 GHz frequency range with power levels ranging up to 400 mW; | EN 303 258 |
| МКС EN 303 339 | Широкопојасни воздух-Земја комуникации, антени со фиксен дијаграм на зрачење |  | Broadband Direct Air-to-Ground Communications; Equipment with fixed pattern antennas | EN 303 339 |
| МКС EN 303 340 | Приемници за дигитална терестријална телевизија |  | Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers | EN 303 340 |
| МКC EN 303 345 | Радиодифузни приемници за звук |  | Broadcast Sound Receivers | EN 303 345 |
| МКC EN 303 347 | Метеоролошки радари; Усогласен стандард за пристап до радиоспектар |  | Meteorological Radars; Harmonised Standard for access to radio spectrum | EN 303 347 |
| МКС EN 303 402 | DSC |  | DSC | EN 303 402 |
| MKC EN 303 360 | Хеликоптерски радари за детекција на препреки што работат во опсегот 76-77 GHz |  | Heliborne obstacle detection radars operating in the 76-77 GHz range | EN 303 360 |
| MKC EN 303 364 | Примарен радар за набљудување |  | Primary Surveillance Radar (PSR) | EN 303 364 |
| MKC EN 303 405 | Аналогна и дигитална PMR446 опрема |  | Analogue and Digital PMR446 Equipment | EN 303 405 |
| MKC EN 303 413 | Приемници за глобален систем за сателитска навигација (GNSS), Радиокомуникациска опрема која работи во фреквенциски опсег од 1164 MHz до 1300 MHz и 1559 до 1610 MHz |  | Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers; Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands | EN 303 413 |
| MKC EN 303 447 | SRD, индуктивни системи кои работат во фреквенциски опсег од 0 Hz до 148.5 kHz |  | Short Range Devices (SRD); Inductive loop systems for robotic mowers in the frequency range 0 Hz to 148,5 kHz | EN 303 447 |
| MKC EN 303 454 | SRD, сензори за откривање на метал и предмети кои работат во фреквенциски опсег од 1 kHz до 148,5 kHz |  | Short Range Devices (SRD); Metal and object detection sensors in the frequency range 1 kHz to 148,5 kHz | EN 303 454 |
| MKC EN 303 520 | ULP: безжични медицински уреди за ендоскопија кои работат во фреквенциски опсег од 430 MHz до 440 MHz |  | Ultra Low Power (ULP) wireless medical capsule endoscopy devices operating in the band 430 MHz to 440 MHz | EN 303 520 |
| MKC EN 303 609 | GSM Репетитори |  | GSM Repeaters | EN 303 609 |
| MKC EN 303 613 | Интелигентни транспортни системи (ITS); LTE-V2X спецификација на пристапно ниво за Интелегентни транспортни системи во опсегот 5 GHz |  | Intelligent Transport Systems (ITS); LTE-V2X Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band | EN 303 613 |
| EN 303 661 | GBSAR во фреквенцискиот опсег 17,1 GHz до 17,3 GHz и High Definition GBSAR во фреквенцискиот опсег 76 GHz до 77 GHz |  | GBSAR in the frequency range 17,1 GHz to 17,3 GHz and High Definition GBSAR in the frequency range 76 GHz to 77 GHz | EN 303 661 |
| MKC EN 303 687 | 6 GHz WAS/RLAN Усогласен стандард за пристап до радиоспектар |  | 6 GHz WAS/RLAN Harmonised Standard for access to radio spectrum | EN 303 687 |
| MKC EN 303 699 | Сателитски Земски станици и системи; Фиксни земски станици што комуницираат со не-геостационарни сателитски системи во 20 GHz и 30 GHz FSS опсези; Усогласен стандард за пристап до радиоспектар |  | Satellite Earth Stations and Systems (SES); Fixed earth stations communicating with non-geostationary satellite systems in the 20 GHz and 30 GHz FSS bands; Harmonised Standard for access to radio spectrum | EN 303 699 |
| MKC EN 303 722 | Широкопојасен предавателен систем за податоци (WDTS) за опрема во фиксна радио мрежа што работи во опсег 57 GHz до 71 GHz; Усогласен стандард за пристап до радиоспектар |  | Wideband Data Transmission Systems (WDTS) for Fixed Network Radio Equipment operating in the 57 GHz to 71 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum | EN 303 722 |
| МКС EN 303 978 | Земски станици на мобилни платформи (ESOMP) кои предаваат кон сателити во геостационарна орбита во фреквенцискиот опсег од 27,5 GHz до 30,0 GHz |  | Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands | EN 303 978 |
| MKC EN 303 979 | Фиксни земски станици и Земски станици на мобилни платформи (ESOMP) кои предаваат кон сателити во не-геостационарна орбита во фреквенцискиот опсег од 27,5 GHz до 29,1 GHz и од 29,5 GHz до 30,0 GHz |  | Fixed Earth Stations and Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMPs) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz bands | EN 303 979 |
| MKC EN 303 980 | Земски станици (фиксни и во движење) кои комуницираат со не геостационарни сателитски системи во фреквенцискиот опсег од 11 GHz до 14 GHz |  | Fixed and in-motion Earth Stations communicating with non-geostationary satellite systems in the 11 GHz to 14 GHz frequency bands | EN 303 980 |
| MKC EN 303 981 | Сателитски земски станици и системи (SES); Фиксни и земски станици во движење со широк опсег кои комуницираат со негеостационарни сателитски системи (WBES) во фреквенциските опсези од 11 GHz до 14 GHz; Усогласен стандард за пристап до радиоспектар |  | Satellite Earth Stations and Systems (SES); Fixed and in-motion Wide Band Earth Stations communicating with non-geostationary satellite systems (WBES) in the 11 GHz to 14 GHz frequency bands; Harmonised Standard for access to radio spectrum | EN 303 981 |
| EN 303 984 | Земски станици во авион кои работат во NGSO во фреквенциските опсези 10,7 GHz до 12,75 GHz и 12,75 GHz до 13,25 GHz |  | Earth Stations on board Aircraft (ESOA) communicating with non-geostationary satellite systems in the 10,7 GHz to 12,75 GHz and 12,75 GHz to 13,25 GHz frequency bands | EN 303 984 |
| EN 304 220 | Широкопојасни SRD за пренос на податоци |  | Wideband data transmission SRD | EN 304 220 |
| МКС EN 305 550 | Радиоопрема што се користи во фреквенцискиот опсег од 40 GHz до 246 GHz |  | Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range | EN 305 550 |

# ПРИЛОГ 5	К Р А Т Е Н К И

| Кратенка | Значење | Meaning |
| --- | --- | --- |
| Appendix 17 | Фреквенции и канални распределби во HF опсегот за поморска мобилна служба | Frequencies and channeling arrangements in the high-frequency bands for the maritime mobile service |
| Appendix 18 | Табела на предавателни фреквенции во VHF опсегот за поморска мобилна служба | Table of transmitting frequencies in the VHF maritime mobile band |
| Appendix 25 | Прописи и соодветни планови за распределба на фреквенции на крајбрежни радиотелефонски станици што работат во ексклузивните опсези за поморска мобилна служба помеѓу 4000 kHz и 27500 kHz | Provisions and associated frequency allotment Plan for coast radiotelephone stations operating in the exclusive maritime mobile bands between 4000 kHz and 27500 kHz |
| Appendix 26 | Прoписи и соодветни планови за распределба на фреквенции во воздухопловна мобилна служба (OR) во ексклузивно наменетите опсези од 3025 kHz до 18030 kHz | Provisions and Associated Frequency Allotment Plan for the Aeronautical Mobile (OR) Service in the Bands Allocated Exclusively to that Service Between 3025 kHz and 18030 kHz |
| Appendix 27 | Фреквенциски план за распределба во воздухопловна мобилна служба (R) и информации во врска со тоа | Frequency Allotment Plan for the Aeronautical Mobile (R) Service and related information and Related Information |
| Appendix 30 | Прoписи за сите сервиси и соодветни планови и листи за радиодифузна-сателитска служба во опсезите 11.7-12.2 GHz (во регион 3), 11.7-12.5 GHz (во регион 1) и 12.2-12.7 GHz (во регион 2) | Provisions for all services and associated Plans and List for the broadcasting-satellite service in the frequency bands 11.7-12.2 GHz (in Region 3), 11.7-12.5 GHz (in Region 1) and 12.2-12.7 GHz (in Region 2) |
| Appendix 30A | Прoписи и соодветни планови и листи за напојни линкови во радиодифузна-сателитска служба (11.7-12.5 GHz во регион 1, 12.2-12.7 GHz во регион 2 и 11.7-12.2 GHz во регион 3) во опсезите 14.5-14.8 GHz и 17.3-18.1 GHz во регион 1 и 3, и 17.3-17.8 GHz во регион 2 | Provisions and associated Plans and Lists1 for feeder links for the broadcasting-satellite service (11.7-12.5 GHz in Region 1, 12.2-12.7 GHz in Region 2 and 11.7-12.2 GHz in Region 3) in the frequency bands 14.5-14.8 GHz2 and 17.3-18.1 GHz in Regions 1 and 3, and 17.3-17.8 GHz in Region 2 |
| Appendix 30B | Прoписи и соодветни планови за фиксна – сателитска служба во опсезите 4500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz и 12.75-13.25 GHz | Provisions and associated Plan for the fixed-satellite service in the frequency bands 4500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz and 12.75-13.25 GHz |
| AAS | Активен антенски систем | Active Antenna System |
| ADS | Автоматски зависен надзор (воздухоплов) | Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical) |
| ADS-B | Автоматски зависен надзор - емитување | Automatic Dependant Surveillance-Broadcast |
| AES | Земска станица во воздухоплов | Aircraft Earth Stations |
| AGA | Воздух земја воздух | Air Ground Air |
| AIS | Автоматски систем за идентификација | Automatic Identification System |
| ALD | Помошен уред за слушање | Assistive Listening Device |
| ALS | Помошен систем за слушање | Assistive Listening System |
| AM | Амплитудна модулација | Amplitude Modulation |
| AMRD |  | Autonomous Maritime Radio Device |
| AM(R)S | Воздухопловна мобилна (рута) служба | Aeronautical Mobile (Route) Service |
| AMS(R)S | Воздухопловна мобилна сателитска (коридор) служба | Aeronautical Mobile Satellite (Route) Services |
| APP | Додаток на Правилникот за радиокомуникации | Appendix of the ITU Radio Regulations |
| ASDE | Уреди за детекција на движење по површина на аеродром | Airport Surface Detection Equipment |
| AVI | Автоматска идентификација на возила | Automatic Vehicle Identification |
| BBDR | Широкопојасен пренос за помош при големи несреќи | Broad Band Disaster Relief |
| BC | Радиодифузија | Broadcasting |
| BFWA | Широкопојасен фиксен безжичен пристап | Broadband Fixed Wireless Access |
| BMA | Анализа на вградени материјали | Building Material Analysis |
| BRAN | Широкопојасна радио мрежа за пристап | Broadband Radio Access Network |
| BSS | Радиодифузна сателитска служба | Broadcasting Satellite Service |
| BWA | Широкопојасен безжичен пристап | Broadband Wireless Access |
| CB | Граѓански опсег | Citizen's Band |
| CEPT | Европска конференција на администрациите за пошти и телекомуникации | European Conference of Postal and Telecommunications Administrations |
| CGC | Комплементарна земска компонента | Complementary Ground Component |
| CRS | Централна радио станица | Central Radio Station |
| CT | Безгајтански телефон | Cordless Telephone |
| CS | Централна (базна) станица | Central (base) Station |
| CT2-CAI | Безгајтански телефон 2–заеднички воздушен интерфејс | Cordless Telephone 2-Common Air Interface |
| D | Дуплекс | Duplex |
| DA2GC | Директна комуникација воздух-земја | Direct Air-to-Ground Communications |
| DAB | Дигитална звучна радиодифузија | Digital Audio Broadcast |
| DCS 1800 | Дигитален комуникациски систем (дигитален целуларен систем на 1800 MHz) | Digital Communications System (Digital Cellular System at 1800MHz) |
| DEC | Одлука | Decision |
| DECT | Дигитален европски безгајтански телекомуникациски систем | Digital European Cordless Telecommunications system |
| DME | Опрема за мерење на растојание | Distance Measuring Equipment |
| DMO | Директен начин на работа | Direct Mode Operation |
| DRM | Дигитално радио | Digital Radio Mondiale (Global Digital Radio) |
| DRRS | Дигитален радио релеен систем | Digital Radio Relay System |
| DSC | Дигитално селективно повикување | Digital Selective Calling |
| DSRR | Дигитално радио за мали растојанија | Digital Short-Range Radio |
| DSB | Два странични опсега | Double Side Band |
| DSI | Детално истражување на спектарот | Detailed Spectrum Investigation |
| DVB-T | Дигитална телевизија-терестријална | Terrestrial Digital Video Broadcasting |
| D-GPS | Диференцијален глобален систем за позиционирање | Differential Global Positioning System |
| ECA | Заедничка европска намена | European Common Allocation |
| ECC | Комитет за електронски комуникации | Electronic Communications Committee |
| ECM | Електронски противмерки | Electronic Countermeasures |
| ECP | Заеднички европски предлог | European Common Proposal |
| EESS | Служба за сателитско проучување на земјата | Earth Exploration-Satellite Service |
| EFIS | Европски информациски систем за радиофреквенции | European Frequency Information System |
| E-GSM | Проширен GSM | Extended GSM |
| EHF | Екстремно висока фреквенција | Extremly High Frequency |
| e.i.r.p. | Еквивалентна изотропна иззрачена моќност | Equivalent Isotropically Radiated Power |
| EISCAT | Европски некохерентен SCATter објект | European Incoherent SCATter facility |
| ELT | Предавател за лоцирање на место на несреќа | Emergency Location Transmitter |
| EMC | Електромагнетна компатибилност | Electro Magnetic Compatibility |
| EN | Европски норматив | European Norm (European Standard) |
| ENG/OB | Електронско прибирање на вести/надвор од радиодифузни опсези | Electronic News Gathering/Outside Broadcasting |
| EPIRB | Радио-фар станица за означување на место на несреќа | Emergency Position Indications Radio Beacon |
| ERC | Европски комитет за радиокомуникации | European Radiocommunications Committee |
| ERO | Европска канцеларија за радиокомуникации | European Radiocommunications Office |
| e.r.p. | Ефективна израчена моќност | Effective Radiated Power |
| ESIM | Земска станица во движење | Earth Stations In Motion |
| ESOMPs | Земска станица на мобилна платформа | Earth Stations On Mobile Platforms |
| EST | Земска станица на воз | Earth Stations on Trains |
| ESV | Земска станица на брод | Earth Stations on-board Vessels |
| ETS | Европски телекомуникациски стандард | European Telecommunications Standard |
| ETSI | Европски институт за телекомуникациски стандарди | European Telecommunications Standards Institute |
| EU | Европска Унија | European Union |
| FB | Базна станица (во мобилен радио систем) | Base station (in a mobile radio system) |
| FDD | Дуплекс со фреквенциска поделба | Frequency Division Duplex |
| FHSS | Проширен спектар со фреквенциско прескокнување | Frequency Hopping Spread Spectrum |
| FM | Фреквенциска модулација | Frequency modulation |
| FRMCS | Иден мобилен комуникациски систем во железница | Future Railway Mobile Communication System |
| FS | Фиксна служба | Fixed Service |
| FSS | Фиксна сателитска служба | Fixed Satellite Service |
| FWA | Фиксен безжичен пристап | Fixed Wireless Access |
| GALILEO | Европски глобален систем за сателитска навигација | European Global Navigation Satellite System |
| GBAS | Површински поставен систем за аугментација | Ground Based Augmentation System |
| GBSAR | Површински поставен радар со синтетичка апертура | Ground Based Synthetic Aperture Radar |
| GE75 | Регионална административна конференција за радиодифузија-LF/MF (Региони 1 и 3) | Geneva 1975 Agreement |
| GE84 | Регионална административна конференција за планирање на VHF звучна радиодифузија (Регион 1 и дел од Регион 3) | Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and part of Region 3) |
| GE85 | Регионална административна конференција за планирање на MF поморска мобилна и воздухопловна радионавигациска служба (Регион 1) | Geneva 1985 Agreement |
| GE06 | Регионална радиокомуникациска конференција за планирање на дигиталната терестријална радиодифузна служба во делови од Регион1 и 3, во фреквенциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06)(GE06) | Geneva 2006 Agreement |
| GLONASS | Глобален систем за сателитска навигација | Global Navigation Satellite System |
| GMDSS | Глобален поморски систем за опасност и безбедност | Global Maritime Distress and Safety System |
| GNSS | Глобален систем за сателитска навигација | Global Navigation Satellite System |
| GPR/WPR | Радари за испитување на тло и на ѕид | Ground Probing Radar/Wall Probing Radar |
| GPS | Глобален систем за позиционирање | Global Positioning System |
| GSM | Глобален систем за мобилни комуникации | Global System for Mobile Communications |
| GSM 1800 | Глобален систем за мобилни комуникации во опсегот 1800 MHz | Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band |
| GSM-R | Глобален систем за мобилни комуникации - железница | GSM-Railway |
| GSO | Геостационарна орбита | GeoStationary Orbit |
| HAPS | Системи поставени на платформа на голема височина | High Altitude Platform Systems |
| HDFS | Фиксна служба со голема густина | High Density Fixed Service |
| HDFSS | Фиксна сателитска служба со голема густина | High Density Fixed-Satellite Service |
| HDTV | Телевизија со висока дефиниција | High-Definition Television |
| HEST | Сателитски терминали со голема E.i.r.p. | High E.i.r.p. Satellite Terminals |
| HF | Висока фреквенција | High Frequency |
| HFBC | Радиодифузија на висока фреквенција | High Frequency Broadcasting |
| HIBS | HAPS како IMT базна станица | HAPS as IMT base station |
| IALA | Меѓународната асоцијација на надлежните за светилниците | International Association of Lighthouse Authorities |
| IARY | Меѓународна радиоаматерска унија | International Radio Amateur Union |
| IBCN | Интегрирана широкопојасна комуникациска мрежа | Integrated Broadband Communications Network |
| ICAO | Меѓународна организација за цивилна авијација | International Civil Aviation Organization |
| ICAO Annex 10 Annex 10 Annex 10 | Анекс 10 на конвенцијата на меѓународната организација за цивилна авијација | Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation Organization |
| I-ETS | Привремен европски телекомуникациски стандард | Interim European Telecommunications Standard |
| IFF | Идентификација пријател/непријател | Identification Friend or Foe |
| ILS | Систем за инструментално слетување | Instrument Landing System |
| IMO | Меѓународна поморска организација | International Maritime Organisation |
| IMT | Меѓународни мобилни телекомуникации | International Mobile Telecommunications |
| IMT-2000 | Меѓународни мобилни телекомуникации -2000 | International Mobile Telecommunications-2000 |
| IMT-Advanced | Меѓународни мобилни телекомуникации по IMT-2000 | Systems beyond IMT-2000 |
| INMARSAT | Меѓународен поморски сателит | International Maritime Satellite |
| IoT | Интернет на нештата | Internet of Things |
| ISM | Индустриски, научни и медицински апликации | Industrial, Scientific and Medical applications |
| ITS | Интелигентни транспортни системи | Intelligent Transport Systems |
| ITU | Меѓународни унија за телекомуникации | International Telecommunication Union |
| ITU-R | ITU Сектор за радиокомуникации | ITU Radiocommunication sector |
| JTIDS | Придружен тактички дистрибутивен систем за информации | Joint Tactical Information Distribution System |
| LAES | Апликација за лоцирање на служби за итна помош | Location Application for Emergency Services |
| LANs | Локална мрежа | Local Area Networks |
| LDC | Низок работен циклус | Low Duty Cycle |
| LEO | Ниска земјина орбита | Low Earth Orbit |
| LEST | Сателитски терминали со мала E.i.r.p. | Low E.i.r.p. Satellite Terminals |
| LF | Ниска фреквенција | Low Frequency |
| LMES | Копнена мобилна земска станица | Land Mobile Earth Station |
| LMSS | Копнена мобилна сателитска служба | Land Mobile Satellite Service |
| LORAN | Навигација за големи растојанија | LongRange Navigation |
| LP | Мала моќност | Low Power |
| LP-AMI | Медицински импланти со мала моќност | Low Power Active Medical Implants |
| LPR | Радар за испитување на ниво | Level Probing Radar |
| LT2 | Следење на локација, тип 2 | Location Tracking Type 2 |
| LTE | Долгорочна еволуција | Long Term Evolution |
| MBANS | Мрежни медицински системи поставени на тело | Medical Body Area Network Systems |
| MBS | Мобилен широкопојасен систем | Mobile Broadband System |
| MBR | Поморски широкопојасни радио врски | Maritime Broadband Radio Links |
| MCA | Мобилни комуникациски служби во кабина на авион | - Mobile Communications Services on Board Aircraft |
| MCV | Мобилна комуникација на бродови | Mobile Communication on Vessels |
| MES | Мобилна земска станица | Mobile Earth Stations |
| MF | Средна фреквенција | Medium Frequency |
| MFCN | Мобилни / фиксни комуникациски мрежи | Mobile / fixed communications networks |
| MIDS | Повеќефункционален дистрибутивен систем за информации | Multifunctional Information Distribution System |
| ML | Мобилна станица (во мобилен радио систем) | Mobile station (in a mobile radio system) |
| MLS | Микробранов систем за слетување | Microwave Landing System |
| MSI | Информација за поморска безбедност | Maritime Safety Information |
| MSS | Мобилна сателитска служба | Mobile Satellite Service |
| MVDS | Видео дистрибутивен систем со повеќе точки | MultipointVideo Distribution System |
| MWARA | Главни светски области за воздухопловни патеки | Major World Air Route Area |
| MWS | Мултимедиски безжичен систем | Multimedia Wireless System |
| NATO | Северно атланска алијанса | North Atlantic Treaty Organization |
| NAVDAT | Навигациски податоци | Navigational Data |
| NAVTEX | Автоматизиран телеграфски систем со директно печатење за навигациски и метеоролошки предупредувања и ургентни информации за брод | Automated direct-printing telegraph system for navigational and meteorological warnings and urgent information to ship |
| NDB | Ненасочен фар | Non Direction Beacon |
| NGSO | Не – геостационарна орбита | Non - Geostationary Orbit |
| NJFA | NATO Договор за радиофреквенции (заеднички цивилен и воен) | NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement |
| NMR | Нуклеарна магнетна резонанца | Nuclear Magnetic Resonance |
| NP2M | Теснопојасен систем точка-повеќе точки | Narrowband Point to Multipoint system |
| NR | Ново Радио | New Radio |
| NTFA | Национален план за намена на радиофреквенции | National Table of Frequency Allocations |
| OB | Надвор од радиодифузија | Outside Broadcasting |
| ODC | Дискриминација и карактеризација на објект | Object Discrimination and Characterisation |
| (OR) | Надвор од патека | Off-Route |
| PAMR | Мобилно радио со јавен пристап | Public Access Mobile Radio |
| PKO | Активности за чување на мирот | Peace Keeping Operations |
| PLB | Радиофар за персонална локација | Personal Locator Beacons |
| PMR | Приватно мобилно радио | Private Mobile Radio |
| PMSE | Изработка на програма и специјални настани | Programme Making and Special Events |
| PPDR | Jавна безбедност и помош при големи несреќи | Public Protection and Disaster Relief |
| PSTN | Јавна комутирана телекомуникациска мрежа | Public Switched Telecommunication Network |
| P-MP | Точка повеќе точки | Point to Multipoint |
| P-P | Точка точка | Point to Point |
| PR27 | Персонално радио | Personal Radio 27 |
| PWAP | Приватен пејџинг | Private Wide Area Paging |
| (R) | Патека | Route |
| RA | Радио астрономија | Radio Astronomy |
| Radar | Радио детекција и домет | Radio Detection and Ranging |
| REC | Препорака | Recommendation |
| Res | Резолуција | Resolution |
| RDARA | Регионални и домашни области на воздушни патеки | Regional and Domestic Air Route Area |
| RF | Радиофреквенција | Radio Frequency |
| RFID | Системи за идентификација со радио фреквенции | Radio Frequency Identification systems |
| RLAN | Радио мрежа за локална област | Radio Local Area Network |
| RMR | Мобилно радио за железница | Railway Mobile Radio |
| RNSS | Радионавигациска сателитска служба | Radionavigation-satellite service |
| ROES | Земска станица само за прием | Receive Only Earth Station |
| RPE | Обвивка на моделот на зрачење | Radiation Pattern Envelope |
| RR | Правилник за радиокомуникации | Radio Regulations |
| RTE | Радарски засилувач | Radar Traget Enhancer |
| RTT | Систем за автоматизација во патен транспорт | Road Transport Telematics system |
| RTTT | Патен транспорт и сообраќајна автоматизација | Road Transport & Traffic Telematics |
| S | Симплекс | Simplex |
| SAB | Помошни услуги за радиодифузија | Services Ancillary to Broadcasting |
| SAR (communications) | Потрага и спасување | Search and Rescue |
| SART | Примопредавател за пребарување и спасување | Search and Rescue Transponder |
| SD | Семидуплекс | Semiduplex |
| SDL | Дополнителен downlink | Supplemental Downlink |
| S - DAB | Сателитска дигитална аудио радиодифузија | Satellite Digital Audio Broadcast |
| SHF | Супер висока фреквенција | Super High Frequency |
| SIF | Карактеристика на селективна идентификација | Selective Identification Features |
| SIT | Сателитски интерактивен терминал | Satellite Interactive Terminals |
| SNG | Сателитско прибирање на вести | Satellite News Gathering |
| S - PCS | Сателитски персонални комуникациски услуги | Satellite Personal Communications Service |
| S – PCN | Сателитска персонална комуникациска мрежа | Satellite Personal Communications Network |
| SRD | Уред за кратки растојанија | ShortRange Device |
| SRR | Радар за кратки растојанија | ShortRange Radar |
| SRS | Служба за вселенско истражување | Space Research Service |
| SSB | Еден страничен опсег | Single Side Band |
| SSR | Секундарен радар за надгледување | Secondary Surveillance Radar |
| ST-61 | Регионален договор за европска радиодифузна област Стокхолм 1961 | Regional Agreement for the European broadcasting area Stockholm 1961 |
| SUT | Сателитски кориснички терминали | Satellite User Terminals |
| TACAN | Тактички воздушен навигациски систем | Tactical Air Navigation System |
| TAPS | TETRA напредни пакетски податочниуслуги | TETRA Advanced Packet Data Service |
| T-DAB | Терестријална дигитална аудио радиодифузија | Terrestrial Digital Audio Broadcast |
| TDD | Дуплекс со временска распределба | Time Division Duplex |
| TETRA | Трансевропско транкинг радио | Trans European Trunked Radio |
| TLPR | Радар за испитување на ниво на течност во резервоар | Tank Level Probing Radar |
| TS | Терминална станица | Terminal Station |
| TTT | Транспортна и сообраќајна телематика | Transport and Traffic Telematics |
| TV | Телевизија | Television |
| UAS | Беспилотен авионски систем | Unmanned Aircraft System |
| UHF | Ултра висока фреквенција | Ultra High Frequency |
| UIC | Меѓународна унија на железници | Union Internationale des Chemins de Fer International Union of Railways Railways |
| ULP-AID | Импланти за животни со ултра мала моќност | Ultra Low Power Animal Implant Devices |
| ULP-AMI | Активни медицински импланти со ултра мала моќност | Ultra Low Power Active Medical Implants |
| ULP-MMI | Медицински мембрански импланти со ултра мала моќност | Ultra Low Power Medical Membrane Implants |
| ULP-WMCE | Ендоскопија со безжична медицинска капсула со ултра мала моќност | Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy |
| UMTS | Универзален мобилен телекомуникациски систем | Universal Mobile Telecommunications System |
| UTC | Универзално координирано време | Coordinated Universal Time |
| UWB | Ултра-широкопојасна технологија | Ultra Wide Band |
| VDB | VHF земја-воздух пренос на податоци | VHF ground-air Data Broadcast |
| VHF | Многу висока фреквенција | Very High Frequency |
| VLBI | Интерферометрија на многу долга основна линија (радиоастрономија) | Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) |
| VLF | Многу ниска фреквенција | Very Low Frequency |
| VOR | VHF сéнасочен радио фар | VHFOmni-directionalRange |
| VSAT | Мал земски терминал во сателитска служба | Very Small Aperture Terminal |
| VTS | Бродски сообраќаен систем (радар) | Vessel Traffic System (radar) |
| WAIC | Безжични авионски интра комуникациски системи | Wireless Avionics Intra-Communication systems |
| WARC | Светска административна конференција за радиокомуникации | World Administrative Radiocommunication Conference |
| WARC-92 | Светска административна конфе-ренција за радиокомуникации 1992 | World Administrative Radio Conference 1992 |
| WAS | Безжичен систем за пристап | Wireless Access Systems |
| WB | Широкопојасен опсег | Wide Band |
| WBDTS | Широкопојасен предавателен систем за податоци | Wide Band Data Transmission System |
| WRC(95) | Светска конференција за радиокомуникации 1995 (или друга година) | World Radiocommunication Conference 1995 (or other year) |
| WIA | Безжични апликации за индустрија | Wireless Industrial Applications |
| WRC | Светска конференција за радиокомуникации | World Radiocommunication Conference |
| WLL | Безжична локална јамка | Wireless Local Loop |