МАКЕДОНИЈА

Скопје, декември

# ТАБЕЛА ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

| Под 8.3 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (не е наменето) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3-9 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОШ |  |  |  |  |  |  |  | Системи за откривање на молњи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - 11.3 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОШ |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти: 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Системи за откривање на молњи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти: 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 14 - 19.95 kHz |  |  |  |  | 14 - 19.95 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| М1 |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 19.95 - 20.05 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| ТОЧНО ВРЕМЕ (20 kHz) |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 20.05 - 70 kHz |  |  |  |  | 20.05 - 70 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| М1 |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 - 72 kHz |  |  |  |  | 70 - 72 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА М2 |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 - 84 kHz |  |  |  |  | 72 - 84 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | DCF временски сигнал 77.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА М2 |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| М1 |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 84 - 86 kHz |  |  |  |  | 84 - 86 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА М2 |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 86 - 90 kHz |  |  |  |  | 86 - 90 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| М1 |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 - 110 kHz |  |  |  |  | 90 - 110 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| Фиксна М3 |  |  |  |  | Фиксна |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 - 112 kHz |  |  |  |  | 110 - 112 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М3 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 - 115 kHz |  |  |  |  | 112 - 115 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА М2 |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 115 - 117.6 kHz |  |  |  |  | 115 - 117.6 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА М2 |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| Фиксна М3 |  |  |  |  | Фиксна |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117.6 - 126 kHz |  |  |  |  | 117.6 - 126 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М3 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА М2 |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 - 129 kHz |  |  |  |  | 126 - 129 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА М2 |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 129 - 130 kHz |  |  |  |  | 129 - 130 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М3 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА М2 |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 - 135.7 kHz |  |  |  |  | 130 - 135.7 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М3 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 135.7 - 137.8 kHz |  |  |  |  | 135.7 - 137.8 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М3 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Аматерски апликации: 135.7-137.8 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 137.8 - 148.5 kHz |  |  |  |  | 137.8 - 148.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М3 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 9-148.5kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 МКС EN 303 447 МКС EN 303 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 148.5 - 255 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА М4 |  |  |  |  |  |  |  | GE 75: 148.5-283.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 255 - 283.5 kHz |  |  |  |  | 255 - 283.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | GE 85: NDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА М4 |  |  |  |  |  |  |  | GE 75: 148.5-283.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 283.5 - 315.0 kHz |  |  |  |  | 283.5 - 315.0 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | GE 85: NDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Активни медицински импланти : 9 - 315 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 195 |  |  |  |  |  |
| 315 - 405 kHz |  |  |  |  | 315 - 405 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | GE 85: NDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | За RFID само од 400 - 600 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 - 415 kHz |  |  |  |  | 405 - 415 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | GE 85: NDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | За RFID само од 400 - 600 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 - 435 kHz |  |  |  |  | 415 - 435 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | GE 85: NDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | За RFID само од 400 - 600 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 - 472 kHz |  |  |  |  | 435 - 472 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Воздухопловна радионавигација |  |  | SRD за откривање на итни случаи: 457 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 718 |  |  |  |  |  |
| Воздухопловна радионавигација |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Следење, трагање и собирање податоци:442.2-457.1kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | За RFID само од 400 - 600 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472-479 kHz |  |  |  |  | 472-479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска М3А |  |  |  |  | Воздухопловна радионавигација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздухопловна радионавигација |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | За RFID само од 400 - 600 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| 479-495 kHz |  |  |  |  | 479-495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздухопловна радионавигација |  |  |  |  | Воздухопловна радионавигација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | За RFID само од 400 - 600 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | NAVTEX: 490 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 065 |  |  |  |  |  |
| 495 - 505 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | За RFID само од 400 - 600 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 - 526.5 kHz |  |  |  |  | 505 - 526.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | GE 85: NDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | За RFID само од400 - 600 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | NAVTEX: 518 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 065 |  |  |  |  |  |
| 526.5 - 1606.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА М4 |  |  |  |  |  |  |  | GE 75 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 315-600kHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | За RFID само од 400 - 600 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1606.5 - 1625 kHz |  |  |  |  | 1606.5 - 1625 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  | Радиолокација |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1625 - 1635 kHz |  |  |  |  | 1625 - 1635 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА В2 |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 1635 - 1800 kHz |  |  |  |  | 1635 - 1800 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 - 1810 kHz |  |  |  |  | 1800 - 1810 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1810 - 1850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА М5 |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 1850 - 2000 kHz |  |  |  |  | 1850 - 2000 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 - 2045 kHz |  |  |  |  | 2000 - 2045 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045 - 2160 kHz |  |  |  |  | 2045 - 2160 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160 - 2170 kHz |  |  |  |  | 2160 - 2170 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2170 - 2173.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 2173.5 - 2190.5 kHz |  |  |  |  | 2173.5 - 2190.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА (опасност и повикување) |  |  |  |  | МОБИЛНА (опасност и повикување) |  |  | DSC за опасност и повикување: 2187.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Поморска Радиотелефонија за опасност и повикување): 2182 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  | Телекс за опасност: 2174.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| 2190.5 - 2194 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 2194 - 2498 kHz |  |  |  |  | 2194 - 2498 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2498 - 2502 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ТОЧНО ВРЕМЕ (2500 kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2502 - 2625 kHz |  |  |  |  | 2502 - 2625 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2625 - 2650 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА RАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2650 - 2850 kHz |  |  |  |  | 2650 - 2850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2850 - 3025 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SAR: 3023 kHz (Радиотелефонија за опасност и повикување) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| 3025 - 3155 kHz |  |  |  |  | 3025 - 3155 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 3155 - 3230 kHz |  |  |  |  | 3155 - 3230 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 3155-3400 kHz и 148.5 kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М8 |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3230 - 3400 kHz |  |  |  |  | 3230 - 3400 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации : 3155-3400 kHz и 148.5 kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М8 |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400 - 3500 kHz |  |  |  |  | 3400 - 3500 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 3500 - 3800 kHz |  |  |  |  | 3500 - 3800 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3800 - 3900 kHz |  |  |  |  | 3800 - 3900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (ОR) |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3900 - 3950 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 3950 - 4000 kHz |  |  |  |  | 3950 - 4000 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Радиодифузија |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 4000 - 4063 kHz |  |  |  |  | 4000 - 4063 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА |  |  |  |  | В1 |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| 4063 - 4438 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА М10 |  |  |  |  |  |  |  | DSC за повикување: бродски станици :4208,4208.5,4209 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обални станици: 4219.5,4220,4220.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DSC за опасност: 4207.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NAVTEX: 4209.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 065 |  |  |  |  |  |
| М9 |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 4234 kHz (Eurobalise системи) |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 608 |  |  |  |  |  |
| 4438 - 4650 kHz |  |  |  |  | 4438 - 4650 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4650 - 4700 kHz |  |  |  |  | 4650 - 4700 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 4700 - 4750 kHz |  |  |  |  | 4700 - 4750 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 4750 - 4850 kHz |  |  |  |  | 4750 - 4850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4850 - 4995 kHz |  |  |  |  | 4850 - 4995 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4995 - 5005 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТЕЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ТОЧНО ВРЕМЕ ( 5000 kHz ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5005 - 5250 kHz |  |  |  |  | 5005 - 5250 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5250 - 5450 kHz |  |  |  |  | 5250 - 5450 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  | В1 |  |  | Аматерски апликации: 5351.5-5366.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| 5450 - 5480 kHz |  |  |  |  | 5450 - 5480 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5480 - 5680 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SAR: 5680 kHz (Радиотелефонија при несреќи и за заштита) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| 5680 - 5730 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SAR: 5680 kHz (Радиотелефонија при несреќи и за заштита) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| 5730 - 5900 kHz |  |  |  |  | 5730 - 5900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5900 - 5950 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 5950 - 6200 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 6200 - 6525 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА М10 |  |  |  |  |  |  |  | DSC за повикување: 6312.5, 6313, 6313.5, 6331, 6331.5, 6332 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DSC за опасност: 6312 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| М11 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6525 - 6685 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 6685 - 6765 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 6765 - 7000 kHz |  |  |  |  | 6765 - 7000 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 6765-6795 kHz и 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| Копнена Мобилна |  |  |  |  | Копнена Мобилна |  |  | ISM: 6765-6795 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М12 |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 - 7100 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 7100 - 7200 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 7200 - 7300 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 7300 - 7400 kHz |  |  |  |  | 7300 - 7400 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Копнена Мобилна |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В3 |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 7400 - 7450 kHz |  |  |  |  | 7400 - 7450 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Копнена Мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В3 |  |  | Индуктивни апликации: 7400-8800 kHz и 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 7450 - 8100 kHz |  |  |  |  | 7450 - 8100 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 7400-8800 kHz и 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| Копнена Мобилна |  |  |  |  | Копнена Мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8100 - 8195 kHz |  |  |  |  | 8100 - 8195 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 7400-8800 kHz и 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8195 - 8815 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА М10 |  |  |  |  |  |  |  | DSC за повикување: 8415, 8415.5, 8416, 8436,5, 8437, 8437.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DSC за опасност: 8414.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 7400 - 8800 kHz и 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| 8815 - 8965 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 8965 - 9040 kHz |  |  |  |  | 8965 - 9040 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 9040 - 9400 kHz |  |  |  |  | 9040 - 9400 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9400 - 9500 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 9500 - 9900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
| М13 |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 9900 - 9995 kHz |  |  |  |  | 9900 - 9995 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9995 - 10005 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ТОЧНО ВРЕМЕ (10000 kHz) |  |  |  |  |  |  |  | SAR: 10003 kHz (+/- 3KHz) - вселенски летала со екипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10005 - 10100 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 10100 - 10150 kHz |  |  |  |  | 10100 - 10150 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10150 - 11175 kHz |  |  |  |  | 10150 - 11175 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | Индуктивни апликации: 10200-11000 kHz и 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| Мобилна освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | Мобилна освен воздухопловна мобилна (R) |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11175 - 11275 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 11275 - 11400 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 11400 - 11600 kHz |  |  | 11400 - 11600 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 11600 - 11650 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 11650 - 12050 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| М13 |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 12050 - 12100 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 12100 - 12230 kHz |  |  | 12100 - 12230 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 12230 - 13200 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА М10 |  |  |  |  |  |  |  | DSC за повикување: 12577.5, 12578, 12578.5, 12657, 12657.5, 12658 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DSC за опасност: 12577 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSI: 12579 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиотелефонија за несреќи и заштита: 12290 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Телекс: 12520 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 13200 - 13260 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 13260 - 13360 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 13360 - 13410 kHz |  |  | 13360 - 13410 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| М14 |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13410 - 13570 kHz |  |  | 13410 - 13570 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 13553-13567 kHz и 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| Мобилна освен воздухопловна мобилна (R) |  |  | Мобилна освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | ISM: 13553-13567 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 291 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD :13553-13567 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| М15 |  |  | В1 |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 13570 - 13600 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 13600 - 13800 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 13800 - 13870 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 13870 - 14000 kHz |  |  | 13 870 - 14 000 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 - 14250 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 14250 - 14350 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 14350 - 14990 kHz |  |  | 14350 - 14990 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14990 - 15010 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ТОЧНО ВРЕМЕ (15000 kHz) |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SAR: 14993 kHz (+/- 3KHz) - вселенски летала со екипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15010 - 15100 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 15100 - 15600 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 15600 - 15800 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 15800 - 16360 kHz |  |  | 15800 - 16360 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  | Железнички апликации: 11100-16000 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 609 |  |  |  |  |  |
| 16360 - 17410 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА М10 |  |  |  |  |  |  |  | DSC за повикување: 16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DSC за опасност: 16804.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSI: 16806.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиотелефонија за несреќи и заштита: 16420 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Телекс: 16695 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 855 |  |  |  |  |  |
| 17410 - 17480 kHz |  |  | 17410 - 17480 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА В1 |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 17480 - 17550 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Ќе се воведат дигитални системи |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 17550 - 17900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 17900 - 17970 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни SRD: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 17970 - 18030 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М7 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 18030 - 18052 kHz |  |  | 18030 - 18052 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 18052 - 18068 kHz |  |  | 18052 - 18068 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| Вселенски Истражувања |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18068 - 18168 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 18168 - 18780 kHz |  |  | 18168 - 18780 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | DSC за повикување: 18898.5, 18899, 18899.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| Копнена Мобилна |  |  | Копнена Мобилна |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 18780 - 18900 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 18900 - 19020 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 19020 - 19680 kHz |  |  | 19020 - 19680 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19680 - 19800 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА М10 |  |  |  |  |  |  |  | DSC повикување: 19703.5, 19704, 19704.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSI: 19680.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| 19800 - 19990 kHz |  |  | 19 800 - 19 990 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19990 - 20010 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ТОЧНО ВРЕМЕ (20000 kHz) |  |  |  |  |  |  |  | SAR: 19993 kHz (+/- 3KHz) - вселенски летала со екипаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни медицин. импланти со придружни уреди: 12.5-20 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |
| 20010 - 21000 kHz |  |  | 20010 - 21000 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| Мобилна |  |  | Мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21000 - 21450 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 21450 - 21850 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article 12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 21850 - 21870 kHz |  |  | 21850 - 21870 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21870 - 21924 kHz |  |  | 21870 - 21924 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М16 |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21924 - 22000 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М6 |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 22000 - 22855 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА М10 |  |  |  |  |  |  |  | DSC за повикување: 22374.5, 22375, 22375.5, 22444, 22444.5, 22445 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSI: 22376 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
| 22855 - 23000 kHz |  |  | 22855 - 23000 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23000 - 23200 kHz |  |  | 23000 - 23200 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  | МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23200 - 23350 kHz |  |  | 23200 - 23350 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М16 |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23350 - 24890 kHz |  |  | 23350 - 24890 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24890 - 24990 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 24990 - 25010 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| ТОЧНО ВРЕМЕ (25000 kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25010 - 25070 kHz |  |  | 25010 - 25070 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25070 - 25210 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DSC повикување: 25208.5, 25209, 25209.5 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 25210 - 25550 kHz |  |  | 25210 - 25550 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25550 - 25670 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25670 - 26100 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RR Article12 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ќе се воведат дигитални системи) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 26100 - 26175 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА М10 |  |  |  |  |  |  |  | DSC за повикување: 26121, 26121.5, 26122 kHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 17, RR Appendix 25 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 402 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSI: 26100.5 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26175 - 27500 kHz |  |  | 26175 - 27500 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | CB radio:26.960-27.410 МHz (CEPT PR 27) |  |  |  | ECC/DEC/(11)03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 433 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 26957-27283 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрола на модели: 26995, 27045, 27095, |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27145, 27195 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 26957-27283 kHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
| М15 |  |  | В1 |  |  |  |  | Железнички апликации: 27095 kHz (систем Eurobalise) |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 608 |  |  |  |  |  |
| 27500 - 28000 kHz |  |  | 27500 - 28000 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 - 29.7 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| 29.70 - 30.01 MHz |  |  | 29.70 - 30.01 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Индуктивни апликации: 148.5kHz - 30 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 330 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  | Активни медицински импланти: 30.0-37.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 510 |  |  |  |  |  |
| 30.01 - 37.5 MHz |  |  | 30.01 - 37.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М17 |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2, В4 |  |  |  |  | Контрола на модели: 34.995-35.225 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(01)11 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMR |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 В4 |  |  |  |  | Активни медицински импланти: 30.0-37.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 510 |  |  |  |  |  |
| 37.50 - 38.25 MHz |  |  |  |  | 37.50 - 38.25 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | PMR |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.25 - 39.986 MHz |  |  |  |  | 38.25 - 39.986 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  | PMR |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Meteor-scatter комуникации: 39.0-39.2 MHz |  |  |  | ERC/REC/(00)04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.986 - 40.020 MHz |  |  |  |  | 39.986 - 40.020 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  | PMR |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| Вселенско истражување |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.02 - 40.98 MHz |  |  |  |  | 40.02 - 40.98 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  | PMR |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 40.66-40.7 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрола на модели: 40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(01)12 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 40.66-40.7 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
| М15 |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.98 - 41.015 MHz |  |  |  |  | 40.98 - 41.015 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  | PMR |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| Вселенско истражување |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41.015 - 47 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 29.7-47.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В4 |  |  | Метеоролошки радари: 46-68 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 - 68 MHz |  |  |  |  | 47 - 68 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Копнена мобилна |  |  | ST 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Пејџинг: 47-47.25 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 224 |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радари: 46-68 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации: 50-52 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMR: ML 54-61MHz пар со FB 61-68 MHz |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
| М19 |  |  |  |  | В2 В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 68.0 - 74.8 MHz |  |  |  |  | 68.0 - 74.8 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 77.8-84.6 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RA: 73.0-74.6 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  | В2 В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.8 - 75.2 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | ILS/Радио маркер: 75 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.2 77.7 MHz |  |  |  |  | 75.2 - 77.7 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 85.0-87.5 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 77.7 - 77.8 MHz |  |  |  |  | 77.7 - 77.8 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 77.8 - 84.6 MHz |  |  |  |  | 77.8 - 84.6 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 68.0-74.8 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 84.6 - 85 MHz |  |  |  |  | 84.6 - 85 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 85 - 87.5 MHz |  |  |  |  | 85 - 87.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 75.2-77.7 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М17 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 87.5 - 108 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА М22 |  |  |  |  |  |  |  | GE 84 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 345 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Безжични аудио апликации: 87.5-108.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 301 357 |  |  |  |  |  |
| 108 - 117.975 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | ILS: 108-112 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 084 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOR: 108-117.975 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GBAS/VDB: 112-117.975 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117.975 - 137 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) М23 М25 |  |  |  |  |  |  |  | EPIRB: 121.45 - 121.55 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 152 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 121.5 (123.1): Радиофар за означување на место на несреќа |  |  |  |  |  |  | EN 300 676 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 961 |  |  |  |  |  |
| М24 |  |  |  |  |  |  |  | 122.5 MHz и 123.5 MHz за спортски воздухоплови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 841 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 842 |  |  |  |  |  |
| 137 - 137.025 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки сателити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКИ ОПЕРАЦИИ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Мобилни апликации само во воздухопловна мобилна (OR), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | вклучувајќи воздушни спортови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137.025 - 137.175 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки сателити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобилна-Сателитска (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Мобилни апликации само во воздухопловна мобилна (OR), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКИ ОПЕРАЦИИ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | вклучувајќи воздушни спортови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137.175 - 137.825 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки сателити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Мобилни апликации само во воздухопловна мобилна (OR), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКИ ОПЕРАЦИИ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | вклучувајќи воздушни спортови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137.825 - 138 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки сателити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобилна-Сателитска (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Мобилни апликации само во воздухопловна мобилна (OR), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКИ ОПЕРАЦИИ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | вклучувајќи воздушни спортови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 - 144 MHz |  |  |  |  | 138 - 144 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) М23 М26 |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (OR) |  |  | Неспецифични SRD: 138.20-138.45 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | PMR |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 142.750 MHz и 143.750 MHz за воздухоплови што вршат стопанска дејност |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 - 146 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 - 147 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 147 - 149.1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 151.5-153.6 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| М28 |  |  |  |  |  |  |  | MSS: 148-150.05 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |  |  |
| 149.1 - 149.9 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (З/В) М28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |  |  |
| 149.90 - 150.05 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |
| 150.05 - 153.6 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB 150.45-151.5MHz пар со ML 154.95-156 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML 151.5-153.6 MHz пар со FB 147.0-149.1 MHz |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 150.05-153.00 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153.6 - 156 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML 154.95-156MHz пар со FB 150.45-151.5 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 156 -156.5125 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 160.6-161.1125 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| М30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156.5125 - 156.5375 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА (опаснот и повикување) |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 18 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 025 |  |  |  |  |  |
| М29 М30 |  |  |  |  |  |  |  | DSC за опасност и повикување: 156.525 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 929 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 885 MKC EN 303 132 |  |  |  |  |  |
| 156.5375 - 156.7625 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 161.1375-161.3625 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
| М30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 156.7625 - 156.8375 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА (опаснот и повикување) |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 18 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 162 |  |  |  |  |  |
| М30 |  |  |  |  |  |  |  | Опасност, безбедност и повикување: 156.8 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 929 |  |  |  |  |  |
| 156.8375 - 157.4500 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 161.4375-162.05 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
| М30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 157.45 - 159.1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 159.1 - 160.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 163-165 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 160.5 - 160.6 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 160.60 - 162.05 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 156-157.45 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AIS: 161.975 MHz, 162.025 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 098 |  |  |  |  |  |
| М30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162.05 - 163.6 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 163.6 - 165 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 159.1-160.5 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 165.0 - 169.4 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 169.5-173.9 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 169.4 - 174 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 165-169.4 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Уреди за мали растојанија (SRD): 169.4 - 169.8125 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(05)02 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 169.5875-169.8125 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Слушни помагала: 169.4-174 MHz 173.965-216 MHz, |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Следење, трагање и собирање податоци : 169.4-169.475MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 300 220 |  |  |  |  |  |
| 174 - 230 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА М18 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодифузија: Женева 2006 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 077 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Телевизија |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 345 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Слушни помагала: 173.965-174.015 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 998 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 173.965-216 MHz, 174-216 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PMSE во опсегот 174-216 MHz |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |
| 230 - 240 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | T-DAB: Bизбаден 1995, Констанца 2007 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 077 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 345 |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 240 - 242.95 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242.95 - 243.055 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | EPIRBs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 243 MHz: Радиофар за означување на место на несреќа |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 152 |  |  |  |  |  |
| М24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 243.055 - 328.6 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  | RA: 322.0-328.6 MHz, VLBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328.6 - 335.40 MHz |  |  |  |  | 328.6 - 335.40 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | ILS/Glide path |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 335.4 - 370.0 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 - 380 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Линкови за радио |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 - 385 MHz |  |  |  |  | 380 - 385 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М32 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | PPDR AGA: 384.8-385.0/394.8-395.0 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(06)05 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR DMO: 380-380.15/390-390.15 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(01)19 |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ML пар со FB 390-395 MHz: |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 - 390 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М32 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 395.00-399.9 MHz |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 390 - 395 MHz |  |  |  |  | 390 - 395 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М32 |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | PPDR AGA: 384.8-385.0/394.8-395.0 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(06)05 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR DMO: 380-380.15/390-390.15 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(01)19 |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FB пар со ML 380-385 MHz: |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395.0 - 399.9 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М32 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 385.0-390 MHz |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| 399.9 - 400.05 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MSS |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.05 - 400.15 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТАЛОН НА |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕМЕ (400.1 MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.15 - 401 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  | ERC/DEC/(99)06 |  |  | MKC EN 301 721 |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радиосонди |  |  |  |  |  |  | EN 302 054 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки сателити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |
| 401 - 402 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радиосонди |  |  |  |  |  |  | EN 302 054 |  |  |  |  |  |
| ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки сателити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти: 401-406 MHz (ULP-AMI) |  |  |  |  |  |  | МКС EN 302 537 |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 - 403 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радиосонди |  |  |  |  |  |  | EN 302 054 |  |  |  |  |  |
| ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки сателити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти : 401-406 MHz (ULP-AMI) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 839 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 - 406 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радиосонди |  |  |  |  |  |  | EN 302 054 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти : 401-406 MHz (ULP-AMI) |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 839 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | МКС EN 302 537 |  |  |  |  |  |
| 406 - 406.1 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | EPIRBs |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 066 |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN 302 152 |  |  |  |  |  |
| 406.1 - 408 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 М32 М33 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 406.1-410.0 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 408 - 409.525 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | RA: 406.1-410.0 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409.525 - 410 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 406.1-410.0 MHz (VLBI) |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 М32 М33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 - 415 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М32 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR (WB): ML пар со FB 420-425 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 - 417.75 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 425.00-427.75 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 449 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 526 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М33 |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 417.750 - 419.25 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419.25 - 420 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 429.25-430.00 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 449 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 526 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 - 425 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М32 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR (WB): FB пар со ML 410-415 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 449 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 526 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 - 427.75 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 415.00-417.75 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 449 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 526 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427.75 - 429.25 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: (S) |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 449 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 526 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| М32 М33 |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429.25 - 430 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 419.25-420.00 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 449 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 526 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 035 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
| М32 М33 |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 - 432 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 438-440 MHz |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| Аматерска М34А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ULP-WMCE: 430-440 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 520 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |
| М32 М34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 - 433.05 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сателитска служба за истражување на земјата |  |  |  |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски): EESS ITU-R SA1260-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  | ULP-WMCE: 430-440 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 520 |  |  |  |  |  |
| 433.05 -434.79 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | ISM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сателитска служба за истражување на земјата |  |  |  |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски): EESS ITU-R SA1260-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ULP-WMCE: 430-440 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 520 |  |  |  |  |  |
| М32 М12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434.79 - 438.00 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации: 435-438 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сателитска служба за истражување на земјата |  |  |  |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски): EESS ITU-R SA1260-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ULP-WMCE: 430-440 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 520 |  |  |  |  |  |
| М32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 - 440 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 430-432 MHz |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
| Аматерска М34А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ULP-WMCE: 430-440 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 520 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |
| М32 М34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 440 - 441.25 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441.25 - 442.75 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 451.25-452.75 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 442.75 - 443.7 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443.70 - 445.65 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 453.70-455.65 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 445.65 - 446 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 - 446.2 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR 446: 446-446.2 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(15)05 |  |  | MKC EN 303 405 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 446.2 - 446.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446.5 - 450 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со ML 456.5-460 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  | Пејџинг |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 224 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 450 - 451.25 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451.25 - 452.75 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 441.25-442.75 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  | Пејџинг |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 224 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 452.75 - 453.7 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453.7 - 455.65 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 443.70-445.65 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  | Пејџинг |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 224 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 455.65 - 456.5 MHz |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456.5 - 460 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 446.5-450 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  | Пејџинг |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 224 |  |  |  |  |  |
| 460 - 465 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: ML пар со FB 465-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  | Пејџинг |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 224 |  |  |  |  |  |
| 465 - 470 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М20 |  |  |  |  |  |  |  | PMR/PAMR: FB пар со 460-465 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(19)02 |  |  | MKC EN 300 086 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 25-08 |  |  | MKC EN 300 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 390 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 471 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 166 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 039 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 380-470 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М32 М35 |  |  |  |  |  |  |  | Пејџинг |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 224 |  |  |  |  |  |
| 470 - 694 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА М18 |  |  |  |  |  |  |  | ТВ радиодифузија: Женева 2006 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 296 |  |  |  |  |  |
| Копнена мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКС EN 303 340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 470-789 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 300 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RA: 608-614 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 - 790 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА М18A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М36А |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(15)01 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(15)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 470-703 MHz, 733-757.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 300 454 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 698-703/753-758 MHz и 733-736/788-791 MHz |  |  |  | ECC/REC/(16)03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 790 - 862 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА M36Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 821.5-832 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(09)03 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPDR: 698-703/753-758 MHz и 733-736/788-791 MHz |  |  |  | ECC/REC/(16)03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(16)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862 - 870 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Аларми: 868.6 - 869.7 MHz, |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 862-870 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 863-865 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 301 357 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Следење, трагање и собирање податоци : 865-868 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | EN 303 659 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Широкопојасни системи за пренос на податоци: 863-868 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | EN 304 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RFID: 865.0-868.0 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 208 |  |  |  |  |  |
| 870 - 876 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 870-874.4 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М38 |  |  |  |  |  |  |  | Следење, трагање и собирање податоци : 870-874.4 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 204 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FRMCS: 874.4-880.0/919.4-925 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(20)02 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| 876 - 880 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 511 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FRMCS: 874.4-880.0/919.4-925 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(20)02 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| 880 - 890 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | GSM: ML пар со FB 925-935 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(97)02 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М37 М39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 511 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)13 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 890 - 915 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | GSM: ML пар со FB 935-960 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(94)01 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М37 М39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 511 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)13 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 - 921 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | RFID |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 208 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М38 |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 915-919.4 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Следење, трагање и собирање податоци : 915-919.4MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | EN 303 659 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FRMCS: 874.4-880.0/919.4-925 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(20)02 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Широкопојасни за пренос на податоци: 915.8-919.4 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | EN 304 220 |  |  |  |
| 921 - 925 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 511 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FRMCS: 874.4-880.0/919.4-925 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(20)02 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| 925 - 935 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | GSM: FB пар со ML 880-890 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(97)02 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М37 М39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 511 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)13 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 935 - 960 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | GSM: FB пар со ML 890-915 MHz |  |  |  | ERC/DEC/(94)01 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М37 М39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 511 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)13 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 960 - 1164 MHz |  |  | 960 - 1164 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | Навигациски системи (DME, JTIDS, MIDS, SSR, TACAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М40 |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1164 - 1215 MHz |  |  | 1164 - 1215 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | Galileo: 1164-1214 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (В/З)(В/В) |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (В/З)(В/В) |  |  |  |  | GLONASS: 1190.3-1213.8 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GNSS репетитор: 1164-1300 MHz |  |  |  | ECC/REC/(10)02 |  |  | EN 302 645 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  | Навигациски системи (DME, JTIDS, MIDS, SSR, TACAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1215 - 1240 MHz |  |  | 1215 - 1240 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | GLONASS: 1237.8-1253.8 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (В/З)(В/В) |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (В/З)(В/В) |  |  |  |  | GPS:1215.6-1239.6 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GNSS репетитор: 1164-1300 MHz |  |  |  | ECC/REC/(10)02 |  |  | EN 302 645 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радари и навигациски системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1240 - 1300 MHz |  |  | 1240 - 1300 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (В/З)(В/В) |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (В/З)(В/В) |  |  |  |  | GLONASS: 1237.8-1253.8 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Galileo: 1260-1300 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GNSS репетитор: 1164-1300 MHz |  |  |  | ECC/REC/(10)02 |  |  | EN 302 645 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радари и навигациски системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 - 1350 MHz |  |  | 1300 - 1350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА М41 |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА М41 |  |  |  |  | RA: 1330-1400 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  | Радари и навигациски системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Сателитски навигациски системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1350 - 1400 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 1330-1400 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 - 1427 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Пасивни сателитски сензори |  |  |  | ECC/DEC/(11)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1427 - 1452 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(17)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| 1452 - 1492 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(13)03 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(15)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | T-DAB: 1452.0-1479.5 MHz Mастрихт 2002, Констанца 2007 |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 077 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 345 |  |  |  |  |  |
| 1492 - 1518 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(17)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| 1518 - 1525 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Еднонасочни фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | IMTсателитски компоненти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици: 1518-1525/1670-1675 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)09 |  |  | MKC EN 301 444 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 681 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1525 - 1530 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Еднонасочни фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 444 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 681 |  |  |  |  |  |
| 1530 - 1535 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици, приоритет за GMDSS и AMS(R)S |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 444 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 681 |  |  |  |  |  |
| 1535 - 1559 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици, приоритет за GMDSS и AMS(R)S |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 444 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 681 |  |  |  |  |  |
| 1559 - 1610 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Galileo: 1559.42-1591.42 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (В/В) |  |  |  |  |  |  |  | GLONASS: 1592.9-1610.5MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GPS:1563.42-1587.42 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 413 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GNSS Pseudolites |  |  |  | ECC/REC/(11)08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GNSS Репетитори |  |  |  | ECC/REC/(10)02 |  |  | MKC EN 302 645 |  |  |  |  |  |
| 1610- 1626.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | GLONASS: 1592.9-1610.5MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(09)02 |  |  | MKC EN 301 441 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC(DEC/(09)04 |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RA: 1610.6-1613.8 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 М43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1626.5 -1660 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици, приоритет за GMDSS и AMS(R)S |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 426 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 681 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала> 1656.5-1660.5 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | ALS: 1656.5-1660.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
| 1660 - 1660.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 426 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 444 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 681 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ALS: 1656.5-1660.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала> 1656.5-1660.5 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 1660-1670 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1660.5 - 1668 MHz |  |  | 1660.5 - 1668 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  | Фиксна |  |  |  |  | RA: 1660-1670 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  | Копнена мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фиксна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копнена мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | М14 В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1668 - 1668.4 MHz |  |  | 1668 - 1668.4 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  | Фиксна |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  | Копнена мобилна |  |  |  |  | RA: 1660-1670 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фиксна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копнена Мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1668.4 - 1670 MHz |  |  | 1668.4 - 1670 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | Фиксна |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
| ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА |  |  | Копнена мобилна |  |  |  |  | Метеорологија |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 454 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | RA: 1660-1670 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копнена Мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | М14 В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1670 - 1700 MHz |  |  | 1670 - 1700 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | Фиксна |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА |  |  | Копнена мобилна |  |  |  |  | MSS земски станици: 1518-1525/1670-1675 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)09 |  |  | MKC EN 301 444 |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 681 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) и (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна |  |  | В2 |  |  |  |  | Метеорологија |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 454 |  |  |  |  |  |
| 1700 - 1710 MHz |  |  | 1700 - 1710 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1710 - 1785 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | GSM |  |  |  | ERC/DEC/(95)03 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М37 М45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 511 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)02 |  |  | MKC EN 303 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)13 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MCA (GSM, LTE и 5G NR во воздухоплов) |  |  |  | ECC/DEC/(06)07 |  |  | MKC EN 302 480 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 1718.8-1722.2 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1785 - 1800 MHz |  |  | 1785 - 1800 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 1785-1805 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 - 1805 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Радио микрофони и слушни помагала: 1785-1805 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 422 |  |  |  |  |  |
| Фиксна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1805 - 1880 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | GSM |  |  |  | ECC/DEC/(95)03 |  |  | MKC EN 301 502 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М37 М45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 511 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)02 |  |  | MKC EN 303 609 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)13 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MCA (GSM, LTE и 5G NR во воздухоплов) |  |  |  | ECC/DEC/(06)07 |  |  | MKC EN 302 480 |  |  |  |  |  |
| 1880 - 1885 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М46 М47 |  |  |  |  |  |  |  | DECT |  |  |  | ECC/DEC/(94)03 |  |  | MKC EN 301 406 |  |  |  |  |  |
| Фиксна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 700 |  |  |  |  |  |
| 1885 - 1900 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М46 М47 |  |  |  |  |  |  |  | DECT |  |  |  | ECC/DEC/(94)03 |  |  | MKC EN 301 406 |  |  |  |  |  |
| Фиксна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 700 |  |  |  |  |  |
| 1900 - 1930 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN (1920 -1930 MHz) |  |  |  | ECC/DEC/(06)01 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC/(01)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MCA (UMTS во воздухоплов): 1920 -1980 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(06)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RMR: 1900-1910 MHz |  |  | ECC/DEC/(20)02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(23)01 |  |  |  |  |  |  |
| 1930 - 1970 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)01 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC/(01)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MCA (UMTS во воздухоплов) |  |  |  | ECC/DEC/(06)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 - 1980 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)01 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC/(01)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MCA (UMTS во воздухоплов) |  |  |  | ECC/DEC/(06)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980 - 2010 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Мобилни сателитски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(06)09 |  |  | MKC EN 301 442 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | CGC |  |  |  | ECC/DEC/(06)10 |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 574 |  |  |  |  |  |
| 2010 - 2025 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 - 2070 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| 2070 - 2110 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| 2110 - 2170 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(06)01 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC/(01)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MCA (UMTS во воздухоплов) |  |  |  | ECC/DEC/(06)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2170 - 2200 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(06)09 |  |  | MKC EN 301 442 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | CGC |  |  |  | ECC/DEC/(06)10 |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC/(10)01 |  |  | MKC EN 302 574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2200 - 2245 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2245 - 2290 MHz |  |  | 2245 - 2290 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290 - 2300 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2300 - 2400 MHz |  |  | 2300 - 2400 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М49 |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Воздухопловна телеметрија |  |  |  | ERC/REC 62-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА M48 |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ECC/REC/(15)04 ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  | Преносни ТВ линкови: 2300-2483.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(14)02 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(14)04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 - 2450 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М49 |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  | 2400.0-2483.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 2400.0-2483.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RFID: 2446-2454 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WDTS: 2400-2483.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 328 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 2400-2500 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Преносни ТВ линкови: 2300-2483.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М15 М50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2450 - 2483.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М49 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: |  |  |  |  |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | 2400.0-2483.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 2400.0-2483.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RFID: 2446-2454 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WDTS: 2400.0-2483.5 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 328 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 2400-2500 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Преносни ТВ линкови: 2300-2483.5 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М15 М50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2483.5 - 2500.0 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | IMT сателитски компоненти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 2400-2500 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  | Активни медицински импланти |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 301 559 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MBANS |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 203 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(09)02 |  |  | MKC EN 301 441 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 473 |  |  |  |  |  |
| М15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 - 2520 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(05)05 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| Фиксна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2520 - 2558 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(05)05 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2558 -2593 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(05)05 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2593 - 2597 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(05)05 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2597 - 2632 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(05)05 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2632 - 2670 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(05)05 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 2655-2690 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2670 - 2690 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА М48 |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(05)05 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
| Фиксна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 2655-2690 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2690 - 2700 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2700 - 2900 MHz |  |  | 2700 - 2900 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА М41 |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | Метеоролошки радари |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 347 |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  | Радиолокација |  |  |  |  | Радари и навигациски системи |  |  |  | ECC/REC/(02)09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| 2900 - 3100 MHz |  |  | 2900 - 3100 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  | Радиолокација |  |  |  |  | Радари и навигациски системи |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 248 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 752 |  |  |  |  |  |
| 3100 - 3300 MHz |  |  | 3100 - 3300 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Радари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UWB апликации |  |  |  | ECC/REC/(11)09 |  |  | MKC EN 302 065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RA: 3260-3267 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | В2 М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3300 - 3400 MHz |  |  | 3300 - 3400MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UWB апликации |  |  |  | ECC/REC/(11)09 |  |  | MKC EN 302 065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | В2 М14 |  |  |  |  | RA: 3332.0-3339.0 MHz, 3345.8-3352.5 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400 - 3600 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА M50A |  |  |  |  |  |  |  | BWA |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 623 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN: 3400-3600 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(15)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(20)03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(21)02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UWB апликации |  |  |  | ECC/REC/(11)09 |  |  | MKC EN 302 065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 - 3800 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА M50A |  |  |  |  |  |  |  | UWB апликации |  |  |  | ECC/REC/(11)09 |  |  | MKC EN 302 065 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN: 3600-3800 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(15)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(20)03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(21)02 |  |  |  |  |  |  |
| 3800 - 4200 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М51 |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 443 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-08 Annex B |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UWB апликации |  |  |  | ECC/REC/(11)09 |  |  | MKC EN 302 065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4200 - 4400 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Радио висиномер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UWB апликации |  |  |  | ECC/REC/(11)09 |  |  | MKC EN 302 065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400 - 4500 MHz |  |  | 4400 - 4500 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ITU-R F. 1099-5 Annex 3 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | PMSE |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UWB апликации |  |  |  | ECC/REC/(11)09 |  |  | MKC EN 302 065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4500 - 4800 MHz |  |  | 4500 - 4800 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ITU-R F. 1099-5 Annex 3 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | PMSE |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 30B: 4500-4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UWB апликации |  |  |  | ECC/REC/(11)09 |  |  | MKC EN 302 065 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4800 - 5000 MHz |  |  | 4800 - 5000 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ITU-R F. 1099-5 Annex 3 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  | RA: 4825-4835 MHz, 4950-4990 MHz, 4990-5000 MHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BBDR |  |  |  | ECC/REC/(08)04 |  |  | MKC EN 302 625 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | В2 М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 - 5150 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Galileo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА (З/В), (В/З) и (В/В) |  |  |  |  |  |  |  | RA: VLBI: 5000-5030 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски навигациски системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5150 - 5250 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | WAS/RLAN: 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)08 |  |  | MKC EN 301 893 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | BBDR |  |  |  | ECC/REC/(08)04 |  |  | MKC EN 302 625 |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за MSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Воздухопловна телеметрија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5250 - 5350 MHz |  |  | 5250 - 5350 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | WAS/RLAN: 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)08 |  |  | MKC EN 301 893 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радари |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 347 |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М50 |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5350 - 5460 MHz |  |  | 5350 - 5460 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Метеоролошки радари |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 347 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | В2 |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5460 - 5470 MHz |  |  | 5460 - 5470 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Метеоролошки радари |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 347 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5470 - 5650 MHz |  |  | 5470 - 5650 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | WAS/RLANs: 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)08 |  |  | MKC EN 301 893 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радари |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 347 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5650 - 5725 MHz |  |  | 5650 - 5725 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Аматерски апликации: 5650-5850 MHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | В2 |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации: 5650-5670 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | WAS/RLANs: 5150-5350 MHz и 5470-5725 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)08 |  |  | MKC EN 301 893 |  |  |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М50 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радари |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 347 |  |  |  |  |  |
| 5725 - 5850 MHz |  |  | 5725 - 5850 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | В2 |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации: 5830-5850 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | BFWA: 5725-5875 MHz |  |  |  | ECC/REC/(06)04 |  |  | MKC EN 302 502 |  |  |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 5725-5875 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TTT: 5795-5805/5805-5815 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 674 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 5725-5875 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Следење, трагање и собирање податоци: 5725-5875 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 258 |  |  |  |
| М15 М52 |  |  |  |  |  |  |  | WIA: 5725-5875 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 258 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радари |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 347 |  |  |  |  |  |
| 5850 - 5925 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | BFWA: 5725-5875 MHz |  |  |  | ECC/REC/(06)04 |  |  | MKC EN 302 502 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 443 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 5725-5875 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ITS: 5875-5935 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)01 |  |  | MKC EN 302 571 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(08)01 |  |  | MKCEN 302 636 MKC EN 302 663 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 613 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 637 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 5725-5875 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WIA: 5725-5875 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 258 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TTT: 5855-5875 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 571 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Следење, трагање и собирање податоци: 5725-5875 MHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 303 258 |  |  |  |
| М15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 339 |  |  |  |  |  |
| 5925 - 6425 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 14-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(14)06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 443 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz, LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ITS: 5855-5875MHz, 5875-5935 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(08)01 |  |  | MKC EN 302 571 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RLAN: 5945-6425 MHz |  |  |  | ECC/DEC(20)01 |  |  | MKC EN 303 687 |  |  |  |  |  |
| 6425 - 6700 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 14-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(14)06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 443 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz, LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 6650.0-6675.2 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6700 - 7075 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 14-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(14)06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В)(В/З) |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 443 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Фидер линкови за MSS: 6925-7075 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 4500-7000 MHz, LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| 7075 - 7125 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 14-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(14)06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| 7125 - 7250 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ITU-R F.385-10 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| 7250 - 7450 MHz |  |  | 7250 - 7450 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ITU-R F.385-10 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  | В2 |  |  |  |  | Радиодетерминација LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици: 7250-7375 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7450 - 7725 MHz |  |  | 7450 - 7725 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ITU-R F.385-10 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радари: 7450-7550 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7725 - 8275 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ITU-R F.386-9 Annex 6 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| 8275 - 8500 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ITU-R F.386-9 Annex 2 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација LPR: 6000-8500 MHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| 8500 - 8750 MHz |  |  | 8500 - 8750 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Воздухопловна навигација |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 364 |  |  |  |  |  |
| 8750 - 8850 MHz |  |  | 8750 - 8850 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА М53 |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | Воздухопловна навигација |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 364 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| 8850 - 9000 MHz |  |  | 8850 - 9000 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Воздухопловна навигација |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 364 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| 9000 - 9 200 MHz |  |  | 9000 - 9200 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА М41 |  |  | ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА М41 |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  | Радиолокација |  |  |  |  | Воздухопловна навигација |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 364 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радиолокација (цивилни) |  |  |  |  |  | MKC EN 303 213 |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9200 - 9300 MHz |  |  | 9200 - 9300 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9200-9975 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| М54 |  |  | М54 |  |  |  |  | Воздухопловна навигација |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 364 |  |  |  |  |  |
| 9300 - 9500 MHz |  |  | 9300 - 9500 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  | РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | 9200-9975 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Метеоролошки радари |  |  |  |  |  |  |  |  | МКC EN 303 347 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Воздухопловна навигација |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 364 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радиолокација (цивилни) |  |  |  |  |  | MKC EN 303 213 |  |  |
| М54 М55 |  |  | М54 М55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9500 - 10000 MHz |  |  | 9500 - 10000 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9200-9975 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |
| М56 |  |  | В2 |  |  |  |  | Воздухопловна навигација |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 364 |  |  |  |
| 10 - 10.45 GHz |  |  | 10 - 10.45 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |
| ФИКСНА М57 |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови: 10.15-10.30 GHz |  |  |  | ERC/REC 12-05 |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | BFWA |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |
| М56 |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.45 - 10.50 GHz |  |  | 10.45 - 10.50 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |
| ФИКСНА М57 |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-05 |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 - 10.55 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М57 |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-05 |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 10.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PMSE |  |  | ERC/REC 25-10 |  | MKC EN 302 064 |  |  |
| 10.55 - 10.68 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА М57 |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-05 |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(10)01 |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 10.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминација TLPR: 8.5-10.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PMSE |  |  | ERC/REC 25-10 |  | MKC EN 302 064 |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 10.60-10.68 GHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.68 - 10.7 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA: VLBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 - 11.7 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/DEC/(00)08 |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 12-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS: RR Appendix 30B |  |  |  | ERC/DEC/(00)08 |  |  |  |  | MKC EN 301 427 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (10.70-10.95 GHz/11.20-11.45 GHz) |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SIT/SUT-EUTELTRACS -VSAT |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 |  |  |  |  | MKC EN 301 430 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AES |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 |  |  |  |  | MKC EN 302 186 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ESV |  |  |  | ECC/DEC/(05)10 |  |  |  |  |  |  | МКС EN 302 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HEST |  |  |  | ECC/DEC/(06)03 |  |  |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESIM |  |  |  | ECC/DEC/(18)05 |  |  |  |  | MKC EN 302 448 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(18)04 |  |  |  |  | MKC EN 302 977 EN 303 984 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO FSS |  |  |  | ECC/DEC/(17)04 |  |  |  |  | MKC EN 303 980 MKC EN 303 981 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC(19)04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 - 12.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | BSS: RR Appendix 30 |  |  |  | ERC/DEC/(00)08 |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | SIT: 12.4 - 12.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HEST |  |  |  | ECC/DEC/(06)03 |  |  |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESIM со NGSO FSS NGSO FSS |  |  |  | ECC/DEC/(18)05 ECC/DEC/(18)04 ECC/DEC/(17)04 |  |  |  |  | MKC EN 302 977 MKC EN 302 448 MKC EN 303 980 MKC EN 303 981 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC(19)04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 - 12.75 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З)(З/В) |  |  |  |  |  |  |  | FSS: Дигитални SNG, VSAT-SIT/SUT |  |  |  | ECC/DEC/(05)10 |  |  | MKC EN 301 427 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 430 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 186 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AES |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 |  |  | MKC EN 302 186 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HEST |  |  |  | ECC/DEC/(06)03 |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ESV |  |  | ECC/DEC/(05)10 |  |  | МКС EN 302 340 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VMES ESIM so NGSO FSS |  |  |  | ECC/DEC/(18)05 ECC/DEC/(18)04 |  |  | MKC EN 302 977 MKC EN 302 448 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC(19)04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC(19)04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO FSS |  |  |  | ECC/DEC/(17)04 |  |  | MKC EN 303 980 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
| 12.75 - 13.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 430 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  | ECC/DEC(19)04 |  |  | MKC EN 302 186 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN 303 984 |  |  |  |  |  |
| 13.25 - 13.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.40 - 13.75 GHz |  |  | 13.40 - 13.75 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Активни сензори (сателитски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  | В2 |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 13.4-14.0 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.75 - 14.00 GHz |  |  | 13.75 - 14.00 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 430 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | В2 |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 13.4-14.0 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
| 14 - 14.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 427 |  |  |  |  |  |
| Мобилна-Сателитска (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 977 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VSAT/SNG |  |  |  | ERC/REC 13-03 |  |  | MKC EN 301 430 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AES |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 |  |  | MKC EN 302 186 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESV |  |  |  | ECC/DEC/(05)10 |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HEST |  |  |  | ECC/DEC/(06)03 |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESIM |  |  |  | ECC/DEC/(18)04 |  |  | MKC EN 302 448 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(18)05 |  |  | MKC EN 302 977 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO FSS |  |  |  | ECC/DEC/(17)04 |  |  | MKC EN 303 980 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
| 14.25 - 14.3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 427 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 977 |  |  |  |  |  |
| Мобилна-Сателитска (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | VSAT/SNG |  |  |  | ERC/REC 13-03 |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AES |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 |  |  | MKC EN 302 186 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESV |  |  |  | ECC/DEC/(05)10 |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESIM |  |  |  | ECC/DEC/(18)05 |  |  | MKC EN 302 448 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(18)04 |  |  | MKC EN 302 977 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO FSS |  |  |  | ECC/DEC/(17)04 |  |  | MKC EN 303 980 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
| 14.3 - 14.47 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |  |  |
| Мобилна-Сателитска (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 427 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 977 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VSAT/SNG |  |  |  | ERC/REC 13-03 |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AES |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 |  |  | MKC EN 302 186 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESV |  |  |  | ECC/DEC/(05)10 |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESIM |  |  |  | ECC/DEC/(18)05 |  |  | MKC EN 302 448 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(18)04 |  |  | MKC EN 302 977 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO FSS |  |  |  | ECC/DEC/(17)04 |  |  | MKC EN 303 980 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
| 14.47 - 14.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |  |  |
| Мобилна-Сателитска (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | MSS |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 427 |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 977 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AES |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 |  |  | MKC EN 302 186 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VSAT/SNG |  |  |  | ERC/REC 13-03 |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESIM |  |  |  | ECC/DEC/(18)05 |  |  | MKC EN 302 448 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(18)04 |  |  | MKC EN 302 977 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ESV |  |  |  | ECC/DEC/(05)10 |  |  |  |  | MKC EN 302 340 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO FSS |  |  |  | ECC/DEC/(17)04 |  |  | MKC EN 303 980 MKC EN 303 981 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: VLBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.50 - 14.62 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA:VLBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.62 - 15.23 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.23 - 15.35 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA:VLBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.35 - 15.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA:VLBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 - 15.43 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.43 - 15.63 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици, MSS feeder линкови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.63 - 15.7 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.7 - 16.6 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 - 17.1 GHz |  |  | 16.6 - 17.1 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вселенско Истражување (З/В) |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 - 17.2 GHz |  |  | 17.1 - 17.2 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | GBSAR |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
| Мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 - 17.3 GHz |  |  | 17.2 - 17.3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | GBSAR |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (активно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 - 17.7 GHz |  |  | 17.3 - 17.7 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В) |  |  | Радиолокација |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за BSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 30A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 - 18.1 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 12-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FSS |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за BSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RR Appendix 30A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 18.1 - 18.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 12-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТЕОРОЛОШКА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за BSS |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 18.4 - 18.6 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 12-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за BSS |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 18.6 - 18.8 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 12-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 18.8 - 19.3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 12-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 19.3 - 19.7 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) и (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 12-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ERC/DEC/(00)07 |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 19.7 - 20.1 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици, SUT |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
| Мобилна-Сателитска (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HEST |  |  |  | ECC/DEC/(06)03 |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 20.1 - 20.2 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици, SUT |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HEST |  |  |  | ECC/DEC/(06)03 |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 20.2 - 21.2 GHz |  |  | 20.2 - 21.2 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  | ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  | МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 - 21.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 - 22 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | BSS |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| 22 - 22.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA: 22.01-22.21 GHz, 22.21-22.50 GHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 - 23 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови: 22.0-22.6 GHz |  |  |  | T/R 13-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA: 22.81-22.86 GHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 - 23.6 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 23.07-23.12 GHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6 - 24 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 - 24.05 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 24.00-24.25 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| М15 |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 24.00-24.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.05 - 24.25 GHz |  |  | 24.05 - 24.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| Земјино проучување-Сателитско (активно) |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 24.00-24.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 24.00-24.25 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 24.05-24.25 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 300 440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR:24.05-26.50 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| М15 |  |  | В2 |  |  |  |  | TTT (автомобилски радари) |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 858 |  |  |  |  |  |
| 24.25 - 24.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна |  |  |  |  |  |  |  | TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR:24.05-26.50 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SRR (21.65-26.65 GHz ) |  |  |  | ECC/DEC/(04)10 |  |  | MKC EN 302 288 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(18)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(23)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5 - 25.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА освен воздухопловна мобилна |  |  |  |  |  |  |  | BFWA: CRS пар со 25.5-26.5 GHz за FDD |  |  |  | ECC/REC/(11)01 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR:24.05-26.50 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SRR (21.65-26.65 GHz ) |  |  |  | ECC/DEC/(04)10 |  |  | MKC EN 302 288 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN 5G заедно со FSS во фреквенцискиот опсег 24,65-25,25 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(18)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC(20)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(23)02 |  |  |  |  |  |  |
| 25.25 - 25.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | BFWA: CRS пар со 25.5-26.5 GHz за FDD |  |  |  | ECC/REC/(11)01 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR:24.05-26.50 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SRR (21.65-26.65 GHz ) |  |  |  | ECC/DEC/(04)10 |  |  | MKC EN 302 288 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(18)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(23)02 |  |  |  |  |  |  |
| 25.5 - 26.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 13-02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | BFWA: TЅ пар со 24.5-25.5 GHz за FDD |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(11)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TLPR: 24.05-27.00 GHz, LPR:24.05-26.50 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SRR (21.65-26.65 GHz ) |  |  |  | ECC/DEC/(04)10 |  |  | MKC EN 302 288 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(18)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(19)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(23)02 |  |  |  |  |  |  |
| 26.5 - 27 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | TLPR: 24.05-27.00 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(18)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(19)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SRR (21.65-26.65 GHz ) |  |  |  | ECC/DEC/(04)10 |  |  | MKC EN 302 288 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(23)02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 - 27.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(18)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(19)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(23)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5 - 29.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/DEC/(05)01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/R 13-02 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици, (З/В) 27.5-27.8285 GHz (В/З) 27.5-27.501 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(05)01 |  |  | MKC EN 301 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO FSS: 27.5-29.1 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(05)01 |  |  | MKC EN 303 699 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BFWA: CRS пар со 28.5-29.5 GHz за FDD |  |  |  | ECC/REC/(11)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(05)01 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP: 27.5-29.1 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за BSS (HDTV) 27.5-29.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.5 - 29.9 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
| Мобилна Сателитска (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | HEST |  |  |  | ECC/DEC/(06)03 |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HDFSS (SIT/SUT) |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 29.9 - 31.0 GHz |  |  | 29.9 - 31.0 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  | ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  | MSS земски станици |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  | МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  | HEST: 29.5-30 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(06)03 |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 428 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HDFSS (SIT/SUT) |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 |  |  | MKC EN 301 459 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | GSO ESOMP: 29.9-30 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 |  |  | MKC EN 303 978 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGSO ESOMP: 29.9-30 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 |  |  | MKC EN 303 979 |  |  |  |  |  |
| 31 - 31.3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(02)02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 31.2-31.3 GHz (VLBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 - 31.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Пасивни сателитски сензори |  |  |  | ECC/DEC/(10)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 - 31.8 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фиксна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Копнена Мобилна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.8 - 32.3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC/(01)02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | FWA |  |  |  | ECC/REC/(11)01 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 - 33.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC/(01)02 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | FWA |  |  |  | ECC/REC/(11)01 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.4 - 35.2 GHz |  |  | 33.4 - 35.2 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 - 36 GHz |  |  | 35.2 - 36.0 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОШНА МЕТЕОРОЛОШКА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 - 37 GHz |  |  | 36 - 37 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | RA: 36.43-36.50 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.0 - 37.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 12-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.5 - 39.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | T/R 12-01 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ERC/DEC/(00)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.5 - 40.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ERC/DEC/(00)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(22)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.5 - 42.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS/BSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(23)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | FWA |  |  |  | ECC/REC/(01)04 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(01)04 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(22)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(22)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(22)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.5 - 43.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(23)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | FWA |  |  |  | ECC/REC/(01)04 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(01)04 |  |  | MKC EN 302 326 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFCN |  |  |  | ECC/DEC/(22)06 |  |  | MKC EN 301 908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(22)01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(22)02 |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: VLBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.5 - 45.5 GHz |  |  | 43.5 - 45.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА |  |  | МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.5 - 47.0 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 - 47.2 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.2 - 47.9 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 ECC/DEC/(21)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | HAPS: 47.2-47.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за BSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.9 - 48.54 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 ECC/DEC/(21)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | HAPS: 47.9-48.2 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови 48.50-50.2/50.9-52.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 12-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за BSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.54 - 50.20 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 ECC/DEC/(21)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | PMSE |  |  |  | ERC/REC 25-10 |  |  | MKC EN 302 064 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови 48.50-50.2/50.9-52.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 12-11 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 48.94-49.04 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Feeder линкови за BSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.2 - 50.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.4 - 51.4 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови 48.50-50.2/50.9-52.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 12-11 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици |  |  |  | ECC/DEC/(21)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобилна-Сателитска (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.4 - 52.6 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови 48.50-50.2/50.9-52.6 GHz |  |  |  | ERC/REC 12-11 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | FSS земски станици: 50.4-52.4 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(21)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.6 - 55.78 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии: 52.60-54.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.78 - 56.9 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-12 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.9 - 57 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ERC/REC 12-12 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 - 58.2 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | WDTS |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 567 MKC EN 303 722 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.2 - 59 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WDTS |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 567 MKC EN 303 722 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 - 59.3 GHz |  |  | 59 - 59.3 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | TLPR/LPR: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | WDTS |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 567 MKC EN 303 722 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  | В2 |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.3 - 62 GHz |  |  | 59.3 - 62 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | TLPR/LPR: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 61-61.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WDTS |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 567 MKC EN 303 722 |  |  |  |  |  |
| М12 |  |  | В2 |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 62 - 64 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | IBCN во пар со 65-66 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ITS: 63.72-65.88 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(09)01 |  |  | MKC EN 302 686 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WDTS |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 567 MKC EN 303 722 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 57-64 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 64 - 65 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | WDTS |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 567 MKC EN 303 722 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ITS: 63.72-65.88 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(09)01 |  |  | MKC EN 302 686 |  |  |  |  |  |
| 65 - 66 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | IBCN во пар со 62-63 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  |  |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | WDTS |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 567 MKC EN 303 722 |  |  |  |  |  |
| КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | ITS: 63.72-65.88 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(09)01 |  |  | MKC EN 302 686 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 - 71 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | WDTS - Широкопојасни системи за пренос на податоци |  |  |  |  |  |  | MKC EN 303 722 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 69.8-80.5 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 - 74 GHz |  |  | 71 - 74 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(05)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 69.8-80.5 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 - 75.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(05)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 75-85 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 69.8-80.5 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.5 - 76 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| РАДИОДИФУЗИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(05)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 75-85 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 69.8-80.5 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 - 77.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TTT: 76-77 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(16)01 |  |  | MKC EN 303 360 MKC EN 301 091 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SRR: 77-81 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)03 |  |  | MKC EN 302 264 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HD-GBSAR: 76-77 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(21)02 |  |  | EN 303 661 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RA: 76-86 GHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 75-85 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 69.8-80.5 GHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |
| М14 М52 |  |  |  |  |  |  |  | Железнички апликации: 76-77 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 301 091 |  |  |  |  |  |
| 77.5 - 78 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | SRR: 77-81 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)03 |  |  | MKC EN 302 264 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 76-86 GHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 75-85 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 69.8-80.5 GHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 - 79 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | SRR: 77-81 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)03 |  |  | MKC EN 302 264 |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | RA: 76-86 GHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 75-85 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 69.8-80.5 GHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |
| 79 - 81 GHz |  |  | 79 - 81 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | SRR: 77-81 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(04)03 |  |  | MKC EN 302 264 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 76-86 GHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 75-85 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации: 69.8-80.5 GHz |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | М14 |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 - 84 GHz |  |  | 81 - 84 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | ФИКСНА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(05)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  | МОБИЛНА |  |  |  |  | RA: 76-86 GHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 75-85 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации: 81-81.5 GHz |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | В1 М14 |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации: 81-81.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 - 86 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(05)07 |  |  | MKC EN 302 217 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | RA: 76-86 GHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | TLPR/LPR: 75-85 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 302 372 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 |  |  | MKC EN 302 729 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 - 92 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA: VLBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 - 94 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(14)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(18)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.0 - 94.1 GHz |  |  | 94.0 - 94.1 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО активно) |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 94.1-100.0 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (активно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.1 - 95 GHz |  |  | 94.1 - 95 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  | РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ECC/REC/(14)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 94.1-100.0 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  | М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 - 100 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 94.1-100.0 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 - 102 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 - 105 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 102.0-109.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.0 - 109.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 102.0-109.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109.5 - 111.8 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111.80 - 114.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114.25 - 116.00 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 - 119.98 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 119.98 - 122.25 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 122-123 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 122-123 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М12 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 122.25 - 123 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 122-123 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 122-123 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| Аматерска сателитска |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| М12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 - 130 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | RA: 128.33-128.59 GHz, 129.23-129.49 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 - 134 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (активно) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 - 136 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 136 - 141 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | RA: 136.0-148.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 - 148.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 136.0-148.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148.5 - 151.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151.5 - 155.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 151.5-158.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155.5 - 158.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA: 151.5-158.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158.5 - 164 GHz |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 - 167 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 167 - 174.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 168.59-168.93 GHz, 171.11-171.45 GHz, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | 172.31-172.65 GHz, 173.52-173.85 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174.5 - 174.8 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Фиксни линкови |  |  |  | ECC/REC/(18)01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174.8 - 182 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 - 185 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 185 - 190 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190.0 - 191.8 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 191.8 - 200 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | RA:195.75-196.15 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕЃУСАТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 - 209 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | EESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 209 - 217 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 209-226 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 - 226 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 209-226 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 - 231.5 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 231.5 - 232 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 - 235 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиолокација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 - 238 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Сателитски сензори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 238 - 240 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (В/З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 - 241 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 - 248 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| РАДИОЛОКАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аматерска |  |  |  |  |  |  |  | Неспецифични SRD: 244-246 GHz |  |  |  | ERC/REC 70-03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| Аматерска-Сателитска |  |  |  |  |  |  |  | ISM: 244-246 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| М12 М14 |  |  |  |  |  |  |  | RA: 241-250 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 - 250 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски апликации |  |  |  |  |  |  | MKC EN 301 783 |  |  |  |  |  |
| АМАТЕРСКА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  | Аматерски сателитски апликации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоастрономија |  |  |  |  |  |  |  | RA: 241-250 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 250 - 252 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЈИНО ПРОУЧУВАЊЕ-САТЕЛИТСКО (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | Забрана на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  | EESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕЛЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ (пасивно) |  |  |  |  |  |  |  | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М42 |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| 252 - 265 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 252-275 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  | Радиодетерминациски апликации:116-260 GHz |  |  |  | ECC/DEC/(22)03 |  |  | MKC EN 305 550 |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОНАВИГАЦИЈА-САТЕЛИТСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 - 275 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА |  |  |  |  |  |  |  | RA: 252-275 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИКСНА-САТЕЛИТСКА (З/В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОБИЛНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДИОАСТРОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 - 3000GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (не е наменето) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |