Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3) и член 152 став (10) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на РСМ“ бр.135/2025 и 269/2025), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден _____________ година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗ

ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат радиофреквенциите што можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции, во согласност со прописите на Eвропската конференција за пошти и телекомуникации (CEPT) и другите меѓународни правила и прописи што ги прифатила Република Северна Македонија.

Член 2

Радиофреквенциите кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции како и условите за нивно користење се дадени во Прилог на овој правилник кој е негов составен дел.

Член 3

Со денот на започнување на примена на овој Правилник престанува да важи Правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции („Службен весник на РСМ“ број 62/2025 од 21.03.2025 година).

Член 4

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во Службен весник на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јуни 2026 година.

По објавувањето во Службен Весник, овој Правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр: ____________

Скопје, __________

Директор,

Jeton Akiku

ПРИЛОГ

| Радиофреквенции | Употреба |  | MKC и ETSI стандард | Моќност / Магнетно поле | Пристап и услови | Ширина на канал | CEPT документи | Забелешка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 Hz - 9 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | МКС EN 303 454 MKC EN 303 447 МКС EN 300 330 | 82 dBµA/m на 10m |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Големината на антената треба да е < 1/20 גּ. |
|  | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 303 348 | 120 dBµA/m на 10 m |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Индуктивни loop системи за слушни помагала. Големина та на антената трба да е < 1/20 גּ. |
| 100 Hz - 148 kHz | SRD: Радио- детерминистички апликации (GPR/WPR) |  |  | 46 dBm на 10 m на 100 Hz надвор од NMR уредот |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | За затворена нуклеарна магнетна резонанца (NMR) апликации. Јачината на магнетното поле опаѓа 10dB/декада над 100 Hz. |
| 9.00 - 315 kHz | SRD: Aктивни медицински импланти со придружни уреди |  | MKC EN 302 195 | 30 dBµA/m на 10 метри | ≤ 10% duty cycle |  | ERC/REC 70-03 Annex 12 | ULP-AMI (активни медицин. импланти со ултра ниска моќност). Користат индуктивна loop технологија за телеметрија. |
| 9.00 - 90 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 303 447 MKC EN 303 454 MKC EN 300 330 | 72 dBµA/m на 10 метри (на 30 kHz јачината на полето опаѓа за 3 dB/oct) |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена. |
| 90 - 119 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 MKC EN 303 447 MKC EN 303 454 | 42 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена. |
| 119 - 135 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 MKC EN 303 447 MKC EN 303 454 | 66 dBµA/m на 10 метри (на 119 kHz јачината на полето опаѓа за 3 dB/oct) |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена. |
| 135 - 140 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 MKC EN 303 447 MKC EN 303 454 | 42 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена. |
| 140 - 148.5 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 MKC EN 300 447 MKC EN 303 454 | 37.7 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена. |
| 148 kHz - 5000 kHz | SRD: Радио- детерминистички апликации (GPR/WPR) |  |  | -15 dBµA/m на 10 метри надвор од NMR уредот |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Апликации за затворена нуклеарна магнетна резонанца (NMR). |
| 148.5 – 5000 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 | -5 dBµA/m на 10 метри во тотал -15dBm на 10m по 10kHz |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Во случај на надворешни антени може да се користат само loop coil антени. |
| 315 - 600 kHz | SRD: Aктивни медицински импланти со придружни уреди |  | МКС EN 302 536 | -5 dBµA/m на 10 метри | ≤10% duty cycle |  | ERC/REC 70-03 Annex 12 | За импланти на животни. |
| 400 - 600 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 | -5dBµA/m на 10 метри во тотал -8dBm na 10m по 10kHz |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Само за RFID (мин. oпсег 30 kHz). |
| 442.2- 450 kHz | SRD: Уреди за следење, трагање и собирање податоци |  |  | 7 dBµA/m на 10 метри |  | континуиран бран (CW) без модулација, канално раастојани ≥ 150 Hz | ERC/REC 70-03 Annex 2 | Откривање на лица и избегнување на судири. |
| 456.9 - 457.1 kHz | SRD: Уреди за следење, трагање и собирање податоци |  | MKC EN 300 718 | 7 dBµA/m на 10 метри |  | Контину- иран бран (CW) без модулација на 457 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 2 | Брзо откривање на жртви и вредни предмети. |
| 984 - 7484 kHz | SRD: Железнички апликации (Balise/ Eurobalise) |  | MKC EN 302 608 | 9 dBµA/m на 10 метри | ≤1% duty cycle |  | ERC/REC 70-03 Annex 4 | Централна фреквенција е 4234 kHz. Предава само по прием на Balise/Eurobalise telepowering сигнал од воз. |
| 3155 - 3400 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 | 13.5 dBμA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена. |
| 5 - 30 MHz | SRD: Радио- детерминистички апликации (GPR/WPR) |  |  | -5 dBµA/m на 10 метри надвор од NMR уредот |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Апликации за затворена нуклеарна магнетна резонанца (NMR). |
|  | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 | -5 dBµA/m на 10 метри во тотал -20 dBµA/m на 10м. по 10 kHz |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 | Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена. |
| 6765 - 6795 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 | 42 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 |  |
| 7300 - 23000 kHz | SRD: Железнички апликации |  | MKC EN 302 609 | -7 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 4 | Централна фрекв. 13.547MHz. Се емитува само кога има возови. |
| 7400 - 8800 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 | 9 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 |  |
| 10200 - 11000 kHz | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 | 9 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 |  |
| 12500 – 20000 kHz | SRD: Aктивни медицински импланти со придружни уреди |  | MKC EN 300 330 | -7 dBµA/m на 10 метри за 10kHz |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 12 | За ULP-AID ограничени само за внатрешна употреба. |
| 13.553 - 13.567 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 330 | 10 mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
|  | SRD: Индуктивни апликации |  | MKC EN 300 330 | 42 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 9 |  |
|  |  |  | MKC EN 300 330 | 60 dBµA/m на 10 метри |  |  | ECC Report 208 ERC/REC 70-03 Annex 9 | Само за RFID и EAS. |
| 26.957-27.283 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 MKC EN 300 330 | 10 mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 26.960-27.410 MHz | ЦБ радиостаници што работат во граѓански опсег |  | MKC EN 300 433 | * | * | * | ECC/DEC/(11)03 ERC/REC 70-03 Annex A | CEPT PR 27 *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 26.990-27.000 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. | ≤0.1% duty cycle |  | ERC/REC 70-03 Annex1 |  |
|  | SRD: Далечинско управување на модели |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. |  | ≤10 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 8 |  |
| 27.040-27.050 MHz 27.090-27.100 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. | ≤0.1% duty cycle | - | ERC/REC 70-03 Annex1 |  |
|  | SRD: Далечинско управување на модели |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. |  | <10 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 8 |  |
| 27.090-27.100 MHz | SRD: Железнички апликации (Balise/ Eurobalise) |  | MKC EN 302 608 | 42 dBµA/m на 10 метри |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 4 | Централна фреквенција е 27.095 MHz. Down-link: за Balise/Eurobalise. |
| 27.140-27.150 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. | ≤0.1% duty cycle | - | ERC/REC 70-03 Annex1 |  |
|  | SRD: Далечинско управување на модели |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. |  | <10 kHz | ERC/REC 70-03 Анекс 8 |  |
| 27.190-27.200 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. | ≤0.1% duty cycle | - | ERC/REC 70-03 Annex1 |  |
|  | SRD: Далечинско управување на модели |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. |  | <10 kHz | ERC/REC 70-03 Анекс 8 |  |
| 29.7 - 47 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 10 mW e.r.p. |  | ≤ 50 kHz | ERC/REC 70-03 Annex10 | Радио микрофони врз основа на подесување на опсег. |
| 30 - 37.5 MHz | SRD: Aктивни медицински импланти со придружни уреди |  | MKC EN 302 510 | 1 mW e.r.p. | ≤ 10% duty cycle |  | ERC/REC 70-03 Annex 12 | Медицински мембрански импланти со ултра мала моќност за мерење на крвен притисок. |
| 30 MHz - 130 MHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  |  | -36 dBm надвор од NMR уредот |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Апликации за затворена нуклеарна магнетна резонанца (NMR). |
| 30 MHz – 12.4GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | МКС EN 302 066 | * | * | * | ECC/DEC/(06)08 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За GPR/WPR. За детали во ECC одлуката. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 34.995 - 35.225 MHz | SRD: Далечинско управување на модели |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. |  | ≤10 kHz | ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03 Annex 8 | Само за модели што летаат. |
| 40.66 - 40.70 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 40.66 - 40.70 MHz | SRD: Далечинско управување на модели |  | MKC EN 300 220 | 100 mW e.r.p. |  | ≤10 kHz | ERC/DEC/(01)12 ERC/REC 70-03 Annex 8 |  |
| 87.5 - 108 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | МКС EN 301 357 | 50 nW e.r.p. |  | <200 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Band II, FM предаватели со мала моќност. |
| 138.2 - 138.45 MHz | SRD: Неспецифични уреди уреди |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.i.r.p. | ≤1% duty cyrcle |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 169.4 -169.475 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 500 mW e.r.p. | ≤1% duty cyrcle |  | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
|  | SRD: Уреди за следење, трагање и собирање податоци |  | MKC EN 300 220 | 500 mW e.r.p. | ≤10% duty cyrcle |  | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 Annex 2 | Oтчитување на мерења. |
|  | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 500 mW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 Annex 10 | Помагала за лица со оштетен слух. |
| 169.4 -169.4875 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.i.r.p. | ≤0.1% duty cycle |  | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 169.4-174 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 10 mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Слушни помагала врз основа на подесување на опсег. |
| 169.4875 -169.5875 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.i.r.p. | <0.001% duty cycle освен за 00:00 до 06:00часот ограничувањето е <0.1% |  | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 Annex 1 | Не треба да има уред што врши концентрација или мултиплекси од индивидуални уреди. |
|  | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 500mW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 Annex 10 | Слушни помагала. |
| 169.5875 - 169.8125 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.i.r.p. | ≤0.1% duty cycle |  | ECC/DEC/(05)02 ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 173.965 - 216 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 10 mW e.r.p. |  |  | ECC Report 230 ERC/REC 70-03 Annex 10 | Слушни помагала (помагала за лица со оштетен слух), со подесување на опсег. |
| 174 - 216 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 50 mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Професионални микрофони со подесување на опсег. |
| 401 - 406 MHz | SRD: Aктивни медицински импланти со придружни уреди |  | MKC EN 302 537 MKC EN 301 839 | * | * | * | ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 Annex 12 | ULP-AMI комуникациски системи. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 430-440 MHz | SRD: Собирање и пренос на медицински податоци |  | МКС EN 303 520 | -50dBm/100 kHz max.e.r.p. но не надминува вкупна моќност од -40dBm/10 MHz (двете ограничувања се за мерења надвор од телото на пациентот. | ≤10 MHz |  | ERC/REC 70-03 Annex 13 | ULP-WMCE (Ultra Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy). |
| 433.050 - 434.790 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.r.p. | <10% duty cyrcle |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 433.040 - 434.790 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 10mW e.r.p. |  | ≤ 25 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 434.050 - 434.790 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 1 mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 446 - 446.2 MHz | PMR446 |  | MKC EN 303 405 | * | * | * | ECC/DEC/(15)05 ERC/REC 70-03 Annex A | За аналогни и дигитални PMR 446 уреди. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 470 - 694 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 50 mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Радио микрофони со подесување на опсег. |
| 694 - 703 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 50mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Радио микрофони со подесување на опсег. |
| 733 – 757.5 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 20mW e.i.r.p./ 100mWe.i.p.r. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Радио микрофони со подесување на опсег. 100mW ограничување за уреди што се носат на телото. |
| 821.5 - 826 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 20mW e.i.r.p./ 100mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Радио микрофони. 100mW ограничување за уреди што се носат на телото. |
| 826 - 832 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 100mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Радио микрофони. |
| 862-863 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. | ≤0.1% duty cyrcle | ≤350 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 863 - 865 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 MKC EN 301 357 | 10 mW e.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Радиомикрофони и лични безжични аудио уреди. |
| 863 - 868 MHz | SRD: Широкопојасни системи за пренос на податоци |  | MKC EN 304 220 | 25 mW e.r.p. | ≤10% duty cycle (за мрежни пристапни точки) ≤2.8% duty cycle за останатите | >600 kHz ≤1MHz | ERC/REC 70-03 Annex 3 |  |
| 863-870 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. | ≤0.1% | ≤ 100 kHz за 47 или повеќе канали | ERC/REC 70-03 Annex 1 | FHSS модулација. |
|  |  |  |  | 25 mW e.r.p. Густина на моќност: -4.5 dBm/100kHz | ≤0.1% или LBT+AFA |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 | DSSS и други широкопојасни модулации различни од FHSS. |
| 863-865 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. -4.5dBm/100kHz | ≤0.1% duty cycle или LBT+AFA |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 865 - 868 MHz 865 - 868 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. | ≤1% duty cycle или LBT+AFA |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
|  | SRD: Уреди за следење, трагање и собирање податоци |  | MKC EN 303 659 | 500 mW e.r.p. | Автоматска контрола на моќноста (АРС) потребна за споделување на спектарот duty cycle рестикции исто така се применуваат: ≤10% duty cycle за мрежни пристапни точки; за другите ≤2.5% | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 2 | Терминот мрежа за податоци се однесува на неколку уреди со краток опсег, вклучувајќи ја и мрежната пристапна точка, како компоненти на мрежата и на безжичните врски меѓу нив. АРС може да ја намали ERP на уредот од неговиот максимум до ≤ 5.mW. |
|  | SRD: Радио фреквенциска идентификација (RFID) |  | MKC EN 302 208 | 2 W e.r.p. | макс. период на пренос ≤4s, период меѓу два последователни преноси на ист канал мора да биде најмалку 100ms, заради ефикас- ност | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 11 | Да работи само додека трае предвидената операција, односно кога се очекува RFID таговите да бидат присутни. |
| 865 - 865.6 MHz | SRD: Радио фреквенциска идентификација (RFID) |  | MKC EN 302 208 | 100 mW e.r.p. |  | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 11 | Само за RFID уредите пуштени на пазар пред укинувањето на EC Decision 2006/804/EC |
| 865.6 - 867.6 MHz | SRD: Радио фреквенциска идентификација (RFID) |  | MKC EN 302 208 | 2 W e.r.p. |  | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 11 | Само за RFID уредите пуштени на пазар пред укинувањето на EC Decision 2006/804/EC. |
| 867.6 - 868 MHz | SRD: Радио фреквенциска идентификација (RFID) |  | MKC EN 302 208 | 500 mW e.r.p. |  | ≤ 200 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 11 | Само за RFID уредите пуштени на пазар пред укинувањето на EC Decision 2006/804/EC. |
| 868.0 - 868.6 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. | ≤1% duty cycle или LBT+AFA |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 868.6 - 868.7 MHz | SRD: Аларми |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.r.p. | ≤1% duty cucle | <25 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 7 | Целиот опсег може да се користи како еден канал за пренос на податоци. |
| 868.7 - 869.2 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. | ≤0.1% duty cycle или LBT+AFA |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 | . |
| 869.2 - 869.25 MHz | SRD: Аларми |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.r.p. | ≤0.1% duty cucle | 25 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 7 | Социјални аларми. |
| 869.25 - 869.3 MHz | SRD: Аларми |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.r.p. | ≤0.1% duty cucle | ≤25 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 7 |  |
| 869.3 - 869.4 MHz | SRD: Аларми |  | MKC EN 300 220 | 10 mW e.r.p. | ≤1% duty cucle | ≤25 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 7 |  |
| 869.4 - 869.65 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 500 mW e.r.p. | <10% duty cucle или LBT+AFA |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 869.65 - 869.7 MHz | SRD: Аларми |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. | ≤10% duty cycle | ≤25 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 7 |  |
| 869.7 - 870 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 5 mW e.r.p. |  | max 25kHz со максимален период на предавање од 1 мин. | ERC/REC 70-03 Annex 1 | . |
|  |  |  |  | 25 mW e.r.p. | <1% duty cucle или LBT+AFA |  |  |  |
| 870 - 874.4 MHz | SRD: Уреди за следење, трагање и собирање податоци |  | МКС EN 303 204 | 500 mW e.r.p. | Автоматска контрола на моќноста (АРС) потребна за споделување на спектарот duty cycle рестикции исто така се применуваат: ≤10% duty cycle за мрежни пристапни точки; за другите ≤2.5% | ≤200 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 2 | Податочни мрежи. Сите номадски и мобилни уреди во рамките на податочната мрежа треба да бидат контролирани од главна мрежна пристапна точка. Со APC (Adaptive Power Control) контрола и редукција на моќноста ≤5 mW. |
| 870 - 874.4 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. | ≤ 1 % duty cycle за ER-GSM заштита (873-875.8MHz duty cycle e до ≤ 0.01% со мак. пренос за време од 5ms/1s) | ≤600 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 1 | За нови апликации, ќе важат техничките услови за SRD во податочни мрежи. |
| 915 – 919.4 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 220 | 25 mW e.r.p. освен за RFID каналите каде е дозволено 100mW e.i.r.p. | ≤1% duty cycle за ER-GSM заштита (918-921MHz каде е поставена) duty cycle e до ≤0.01% со мак. пренос за време од 5ms/1s) | ≤600 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 1 | За нови апликации, ќе важат техничките услови за SRD во податочни мрежи. |
|  | SRD: Уреди за следење, трагање и собирање податоци |  | MKC EN 303 659 | 25 mW e.r.p. | ≤1% duty cycle | ≤ 600 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 2 | Сите номадски и мобилни уреди во рамките на податочната мрежа треба да бидат контролирани од главна мрежна пристапна точка. |
| 915 – 921 MHz | SRD: Радио фреквенциска идентификација (RFID) |  | MKC EN 302 208 | 4 W e.r.p. | за ER-GSM заштита (918-921MHz, каде што е можно, се бара DAA | ≤ 400kHz | ERC/REC 70-03 Annex 11 | Да работи само додека трае предвидената операција, односно кога се очекува RFID таговите да бидат присутни. |
| 915.8 – 919.4 MHz | SRD: Широкопојасни системи за пренос на податоци | MKC EN 304 220 |  | 25 mW e.r.p. | ≤10% duty cycle (за мрежни пристапни точки) ≤2.8% duty cycle за останатите | >600 kHz ≤1MHz | ERC/REC 70-03 Annex 3 | Сите номадски и мобилни уреди во рамките на податочната мрежа треба да бидат контролирани од главна мрежна пристапна точка. |  |
| 917.3 – 918.9 MHz | SRD: Уреди за следење, трагање и собирање податоци |  | MKC EN 303 659 | 500 mW e.r.p. | Автоматска контрола на моќноста (АРС) потребна за споделување на спектарот duty cycle рестикции исто така се применуваат: ≤10% duty cycle за мрежни пристапни точки; за другите ≤2.5% | ≤200 kHz | ERC/REC 70-03 Annex 2 | Сите номадски и мобилни уреди во рамките на податочната мрежа треба да бидат контролирани од главна мрежна пристапна точка. АРС е во состојба да ја намали ERP на опремата од нејзиниот максимум до ≤ 5 mW. |
| 1350 - 1400 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 20 mW e.i.r.p. / 50 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Радиомикрофони. 50mW за уреди што се носат на тело или за уреди за скенирање (SSP). |
| 1492 - 1518 MHz 1518 - 1525 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 50 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Радиомикрофони. Врз основа на подесување на опсег. Само за внатрешна употреба. |
| 1613.8-1626.5 MHz | Мобилни сателитски предаватели кои работат во MSS |  | МКС EN 301 426 МКС EN 301 441 МКС EN 301 473 | * | * | * | ECC/DEC/(09)04 | Мобилни сателитски предаватели. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 1656.5-1660.5 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 2 mW / 600 kHz e.i.r.p. |  |  | ECC Report 270 ERC/REC 70-03 Annex 10 | Слушни помагала Условите се дадени во Анекс 4 од ECC Report 270. |
| 1785 - 1805 MHz | SRD: Радио микрофонски апликации, слушни помагала и лични безжични аудио уреди |  | MKC EN 300 422 | 20 mW e.i.r.p. / 50 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 10 | Професионални радиомикрофони. 50 mW e.i.r.p. за уреди што се носат на тело или за SSP уреди. |
| 1880 - 1900 MHz | DECT |  | MKC EN 301 406 | * | * | * | ERC/DEC/(94)03 ERC/DEC/(98)22 ERC/REC 70-03 Annex A | Безжични терминали DECT. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 1980 - 2010 MHz | Inmarsat EchoStar (449/2009/EC) |  | MKC EN 301 442 MKC EN 301 473 МКС EN 302 574 | * | * | * | ECC/DEC/(06)09 ECC/DEC/(06)010 | Мобилнa сателитскa компонента и терминали (за комплементарна земска компонента, CGC се издава одобрение). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 2170 - 2200 MHz | Inmarsat EchoStar (449/2009/EC) |  | MKC EN 301 442 MKC EN 301 473 МКС EN 302 574 | * | * | * | ECC/DEC/(06)09 ECC/DEC/(06)010 | Мобилнa сателитскa компонента и терминали (за комплементарна земска компонента, CGC се издава одобрение). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 2200 - 8000 MHz | SRD: Радио- детерминистички апликации (BMA) |  | MKC EN 302 065 | * | * | * | ECC/DEC/(07)01 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За анализа на материјали. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 2400 - 2483.5 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 440 | 10 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
|  | SRD: Широкопојасни системи за пренос на податоци, вклучувајќи и WAS/RLANs |  | MKC EN 300 328 | 100 mW e.i.r.p. | Соодветни механизми за заед. користење на спeктарот како LBT и DAA (Detect-And Avoid) може да се користат |  | ERC/REC 70-03 Annex 3 | За широкопојасни модулации, освен за FHSS, max e.i.r.p. е ограничена до 10mW/MHz. |
|  | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 300 440 | 25 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 |  |
| 2446 - 2454 MHz | SRD: Радио фреквенциска идентификација (RFID) |  | MKC EN 300 440 | ≤500 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 11 |  |
|  | SRD: Радио фреквенциска идентификација (RFID) |  | MKC EN 300 440 | >500 mW до 4W e.i.r.p. | ≤ 15% duty cycle (FHSS треба да се користи) |  | ERC/REC 70-03 Annex 11 | Над 500 mW за внатрешна употреба и duty cycle помал од 15% за секој период од 200 ms (30ms on/170ms off). |
| 2483.5 - 2500 MHz | SRD: Aктивни медицински импланти со придружни уреди |  | MKC EN 301 559 | 10 dBm e.i.r.p. | LBT+AFA и < 10% duty cycle. | ≤1 MHz | ERC/REC 70-03 Annex 12 | За активни медицински имланти со мала моќност и нивни придружни уреди се користи соодветниот хармонизиран стандард. Целиот фреквенциски опсег може динамички да се користи како еден канал. Само за внатрешна употреба. |
|  | SRD: Собирање и пренос на медицински податоци |  | МКС ЕN 303 203 | 1 mW e.i.r.p | Соодветни механизми за заед. користење на спeктарот (пр. (пр. LBT+AFA) ≤ 10%duty cycle | ≤ 3 MHz | ERC/REC 70-03 Annex 13 | MBANs, само за внатрешна употреба во здравствени установи. |
|  | SRD: Собирање и пренос на медицински податоци |  | МКС ЕN 303 203 | 10 mW e.i.r.p. | Соодветни механизми за заед. користење на спeктарот (пр. LBT+AFA) ≤ 2% duty cycle | ≤ 3 MHz | ERC/REC 70-03 Annex 13 | MBANs, само за внатрешна употреба во домот на пациентот. |
| 3100 - 4800 МHz | SRD: Неспецифични уреди |  | МКС ЕN 302 065 | * | * | * | ECC/DEC/(06)04 ERC/REC 70-03 Annex 1 | Генерална UWB регулација. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 3100 - 4800 МHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 302 065 | * | * | * | ECC/REC/(11)09 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За UWB системи за следење на локација тип 2 (LT2). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
|  |  |  |  | * | * | * | ECC/REC/(11)10 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За UWB системи за следење на локацијата за итни случаи и непогоди (LAES). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 4500 - 7000 MHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 302 372 | -41.3 dBm/ MHz e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Само за радари за мерење на течност во резервоарите (TLPR). |
| 5150 - 5350 MHz | SRD: Широкопојасни системи за пренос на податоци, вклучувајќи и WAS/RLANs |  | MKC EN 301 893 | * | * | * | ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03 Annex A | Само за внатрешна употреба. Максималната средна e.i.r.p. е до 10mW/МHz за секоj 1 МHz опсег. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 5470 - 5725 MHz | SRD: Широкопојасни системи за пренос на податоци, вклучувајќи и WAS/RLANs |  | MKC EN 301 893 | * | * | * | ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03 Annex A | *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 5725 - 5875 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 440 | 25 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 5725 - 5875 MHz | BFWA |  | MKC EN 302 502 | * | * | * | ECC/REC/(06)04 | *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 5725 - 5875 MHz | SRD: Уреди за следење, трагање и собирање податоци |  | MKC EN 303 258 | 400mW e.i.r.p. Барање за APC (адаптивна контрола на моќноста) | Соодветен механизам за заеднич- ко користе- ње (DSF,DAA) | помеѓу 1 MHz и 20 MHz | ERC/REC 70-03 Annex 2 | WIA (Wireless Industrial Applications) |
| 5795 - 5805 MHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC EN 300 674 | 2 W e.i.r.p./ 8 W e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 5 | За системи со поголема моќност од 8 W, потребно е одобрение. |
| 5805 - 5815 MHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC EN 300 674 | 2 W e.i.r.p./ 8 W e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 5 | За системи со поголема моќност од 8 W, потребно е одобрение. |
| 5855 - 5875 MHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | МКС EN 302 571 | * | * | * | ECC/REC/(08)01 ERC/REC 70-03 Annex A | За ITS апликации кои не се поврзани со безбедност. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 5875 - 5935 MHz | SRD: ITS (Iinteligent Transport Sustems) |  | МКС EN 302 571 | * | * | * | ECC/DEC/(08)01 ERC/REC 70-03 Annex A | За интелигентни транспортни системи (уреди за безбедност во сообраќајот). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 5945 – 6425 MHz | WAS/RLAN |  | МКС EN 303 687 | * | * | * | ECC/DEC/(20)01 ERC/REC 70-03 Annex A | *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 6000 - 8500 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | МКС EN 302 065 | * | * | * | ECC/DEC/(12)03 ERC/REC 70-03 Annex 1 | Генерална UWB регулација. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 6000 - 8500 MHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 302 729 |  |  |  | ERC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За индустриски радари (LPR). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 6000 - 9000 MHz | SRD: Неспецифични уреди |  | МКС EN 302 065 | * | * |  | ECC/DEC/(06)04 ERC/REC 70-03 Annex 1 | Генерална UWB регулација. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 8500 - 10 600 MHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 302 372 | -41.3dBm/ MHz e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Само за радари за мерење на течност во резервоарите (TLPR). |
| 9200 - 9975 MHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 300 440 | 25 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 |  |
| 10.5 - 10.6 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 300 440 | 500 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 |  |
| 10.7-11.7 GHz | AES во мрежите на фиксна сателитска служба (Вселена/Земја) |  | MKC EN 302 186 | 50 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(05)11 | AES (FSS) Слободно движење и употреба на AES во мрежите на фиксна сателитска служба во 14-14.5GHz (земја-вселена), 10.7-11.7GHz (вселена-земја) и 12.5-12.75GHz (вселена/земја). |
|  | ESV: Земски станици на брод во фиксна сателитска служба (Вселена/Земја) |  | MKC EN 302 340 | * | * | * | ECC/DEC/(05)10 | ESV Слободно движење и употреба на земски станици на брод во фиксна сателитска служба во опсезите 14 -14,5 GHz (земја-вселена), 10,7-11,7 GHz (вселена-земја) и 12,5-12,75 GHz (вселена-земја). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 10.7-12.75 GHz | ESIM: Земски станици во движење кои работат со GSO FSS |  | MKC EN 302 448 МКС EN 302 977 | 54.5 dBW (e.i.r.p.) |  |  | ECC/DEC/(18)04 | ESIM |
|  | Земски станици во авион кои работат со GSO FSS и NGSO FSS системи (В/З) |  | МКС EN 302 186 EN 303 984 | 50 dBW (e.i.r.p.) |  |  | ECC/DEC/(19)04 | Земски станици во авиони. |
| 10.7-12.75 GHz | ESIM: Земски станици во движење кои работат со NGSO FSS |  | MKC EN 302 977 | ESIM: 54.5 dBW (e.i.r.p.) |  |  | ECC/DEC/(18)05 | ESIM |
|  | Земски станици кои ги користат NGSO FSS сателитските системи во фреквенциските опсези |  | МКС EN 303 980 МКС EN 303 981 | * | * | * | ECC/DEC/(17)04 | NGSO FSS сателитски системи во фреквенциските опсези 10.7-12.75 GHz и 14.0-14.5 GHz. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 10.7 - 12.5 GHz | Сателитски терминал со висока вредност на ERP |  | MKC EN 301 459 MKC EN 301 428 | 60 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)03 | HEST FSS |
| 12.5-12.75 GHz | AES во мрежите на фиксна сателитска служба (Вселена/Земја) |  | MKC EN 302 186 | * | * | * | ECC/DEC/(05)11 | AES (FSS) Слободно движење и употреба на AES во мрежите на фиксна сателитска служба во 14-14.5GHz (земја-вселена), 10.7-11.7GHz (вселена-земја) и 12.5-12.75GHz (вселена/земја). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 12.5-12.75 GHz | ESV: Земски станици на брод во фиксна сателитска служба (Вселена/Земја) |  | MKC EN 302 340 | * | * | * | ECC/DEC/(05)10 | ESV Слободно движење и употреба на земски станици на брод во фиксна сателитска служба во опсезите 14 -14,5 GHz (земја-вселена), 10,7-11,7 GHz (вселена-земја) и 12,5-12,75 GHz (вселена-земја). *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 12.75-13.25 GHz | Земски станици во авион кои работат со GSO FSS и NGSO FSS системи (З/В) |  | МКС EN 302 186 EN 303 984 | 50 dBW (e.i.r.p.) |  |  | ECC/DEC/(19)04 | Земски станици во авиони. |
| 13.4 - 14.0 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 300 440 | 25 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 |  |
| 14 - 14.5 GHz 14 - 14.5 GHz | AES во мрежите на фиксна сателитска служба (Земја/Вселена) |  | MKC EN 302 186 |  |  |  | ECC/DEC/(05)11 | AES (FSS) Слободно движење и употреба на AES во мрежите на фиксна сателитска служба во 14-14.5GHz (земја-вселена), 10.7-11.7GHz (вселена-земја) и 12.5-12.75GHz. |
|  | ESV: Земски станици на брод во фиксна сателитска служба ((Земја/Вселена) |  | MKC EN 302 340 |  |  |  | ECC/DEC/(05)10 | ESV Слободно движење и употреба на земски станици на брод во фиксна сателитска служба во опсезите 14 -14,5 GHz (земја-вселена), 10,7-11,7 GHz (вселена-земја) и 12,5-12,75 GHz (вселена-земја). |
|  | ESIM: Земски станици во движење кои работат со GSO FSS |  | MKC EN 302 448 МКС EN 302 977 | ESIM: 54.5 dBW (e.i.r.p.) |  |  | ECC/DEC/(18)04 | ESIM |
|  | ESIM: Земски станици во движење кои работат со NGSO FSS |  | EN 302 980 EN 302 981 | ESIM: 54.5 dBW (e.i.r.p.) |  |  | ECC/DEC/(18)05 | ESIM |
|  | Земски станици кои ги користат NGSO FSS сателитските системи во фреквенциските опсези |  | МКС EN 303 980 МКС EN 303 981 | * | * | * | ECC/DEC/(17)04 | NGSO FSS сателитски системи во фреквенциските опсези 10.7-12.75 GHz и 14.0-14.5 GHz. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 14 - 14.25 GHz | Сателитски терминал со висока вредност на ERP |  | MKC EN 301 459 MKC EN 301 428 | 60 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)03 | HEST FSS |
| 17.1 - 17.3 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации (DAA) |  | MKC EN 303 661 | 26 dBm e.i.r.p. | DAA (Detect and Avoid) откривање и избегнување |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Ground Based Synthetic Aperture Radar (GBSAR) |
| 17.3 - 20.2 GHz | Поморски и аеронаутички земски станици на мобилни платформи (ESOMPs) што работат со NGSO FSS |  | MKC EN 303 979 |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 | NGSO ESOMP |
|  | Земски станици на мобилни платформи (ESOMP) |  | MKC EN 303 978 |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 | ESOMP |
| 19.7 – 20.2 GHz | Сателитски терминал со висока вредност на ERP |  | MKC EN 301 459 MKC EN 301 428 | 60 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)03 | HEST FSS |
| 21.65 - 26.65 GHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC EN 302 288 | * | * | * | ERC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 Annex 5 | Само за SRR (automotive Short Range Radars). Нови уреди не смеат да се продаваат. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 24 - 24.25 GHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 300 440 | 100 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 24.05 - 24.25 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 300 440 | 100 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 |  |
| 24.05 - 24.075 GHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC EN 302 858 | 100 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 5 | За радари во возила. |
| 24.05 - 26.5 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 302 729 |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За индустриски LPR радари. |
| 24.05 - 27 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации (TLPR) |  | MKC EN 302 372 | -41.3 dBm/ MHz e.i.r.p |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Само за радари за мерење на течност во резервоарите (TLPR). |
| 24.075 - 24.15 GHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC EN 302 858 | 0.1 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 5 | За радари во возила. |
|  |  |  |  | 100 mW e.i.r.p. | ≤4μs/40kHz dwell time every 3ms |  | ERC/REC 70-03 Annex 5 | За радари во автомобили. Пристапот и условите се дадени за уреди монтирани зад браник. Ако се без браник условот е макс. 3μs/40kHz dwell time секои 3ms. |
|  |  |  |  |  | ≤1ms/40kHz dwell time every 40ms |  | ERC/REC 70-03 Annex 5 | За радари во автомобили. Пристапот и условите се дадени за уреди монтирани зад браник или без браник. |
| 24.150 - 24.250 GHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC EN 302 858 | 100 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 5 | За радари во возила. |
| 24.25 - 26.65 GHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC EN 302 288 | * | * | * | ECC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 Annex 5 | За SRR (радари во автомобили) вградени во автомобили до 2018 + 4 години. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 27.5 - 29.5 GHz | Фиксен сателитски терминал |  | MKC EN 301 360 |  |  |  | ECC/DEC/(05)01 | FSS |
| 27.5 – 29.1 GHz 29.5 – 30 GHz | Копнени, поморски и аеронаутички земски станици на мобилни платформи (ESOMPs) што работат со NGSO FSS |  | MKC EN 303 979 |  |  |  | ECC/DEC/(15)04 | NGSO ESOMP |
| 27.5 - 30 GHz | Земски станици на мобилни платформи (ESOMP) |  | MKC EN 303 978 |  |  |  | ECC/DEC/(13)01 | ESOMP |
| 29,5 - 30 GHz | Сателитски терминал со висока вредност на ERP |  | MKC EN 301 459 МКС EN 301 428 | 60 dBW e.i.r.p. |  |  | ECC/DEC/(06)03 | HEST FSS |
| 29,5 - 30 GHz | Фиксен сателитски терминал |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(05)08 | HDFSS |
| 57 - 64 GHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 305 550 | 100 mW e.i.r.p., 10mW излезна моќност на предавателот |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
|  | SRD: Радио- детерминистички апликации (TLPR) |  | МКС EN 302 372 | -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Само за радари за мерење на ниво на течност во резервоари. |
|  | SRD: Радио- детерминистички апликации (LPR) |  | МКС EN 302 729 |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 Annex 6 | Само за индустриски радари за мерење на нивоа. |
| 57 - 71 GHz | SRD: Широкопојасни системи за пренос на податоци |  | MKC EN 302 567 | 40 dBm e.i.r.p. 23 dBm/MHz e.i.r.p. | Може да се користат соодветни механизми за заед. користење на спeктарот |  | ERC/REC 70-03 Annex 3 | Фиксна надворешна инсталација не е дозволена. |
|  |  |  | МКС EN 303 722 | 40 dBm e.i.r.p. 23 dBm/MHz e.i.r.p.и максимална моќност на предавател 27dBm на антенскиот приклучок или приклучоци | Може да се користат соодветни механизми за заед. користење на спeктарот |  | ECC Report 288 ERC/REC 70-03 Annex 3 |  |
|  |  |  | МКС EN 303 722 | 55 dBm e.i.r.p. 38 dBm/MHz e.i.r.p. засилување на предавателна антена ≥30 dBi | Може да се користат соодветни механизми за заед. користење на спeктарот |  | ECC Report 288 ERC/REC 70-03 Annex 3 | Само за фиксна надворешна инсталација. |
| 61 - 61.5 GHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC EN 305 550 | 100 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 63.72 - -65.88 GHz | ITS: (Intelligent Transport Systems) |  | MKC EN 302 686 | * | * | * | ECC/DEC/(09)01 ERC/REC 70-03 Annex A | За интелигентни транспортни системи. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 69.8 – 79.9 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  |  | 7dBm e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | За безбедносни скенери кои работат во затворен простор. |
| 75 - 85 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации (TLPR) |  | MKC EN 302 372 | -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | Само за радари за мерење на течност во резервоарите (TLPR). |
|  | SRD: Радио- детерминистички апликации (LPR) |  | MKC EN 302 729 |  |  |  | ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За индустриски радари (LPR). Параметрите се дадени во одлуката. |
| 76 – 77 GHz | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC EN 301 091 | 55 dBm врвна e.i.r.p. |  |  | ECC Report 262 ERC/REC 70-03 Annex 5 | 50 dBm просечна моќност или 23.5 dBm просечна моќност само за импулсни радари. Само за радари во возила и инфраструктурни системи. |
|  | SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT) |  | MKC ЕN 303 360 | * | * | * | ECC/DEC/(16)01 ERC/REC 70-03 Annex 5 | Радари во хеликоптери за детекција на препреки. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
|  | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | MKC EN 303 661 | * | * | * | ECC/DEC/(21)02 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За HD-GBSAR. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
|  | SRD: Железнички апликации |  | MKC EN 301 091 | 55 dBm врвна e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 4 | Откривање на препреки/возило на железнички премин со радар. 50dBm просечна моќност или 23.5 dBm просечна моќност за импулсни радари. |
| 76.5 – 80.5 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  |  | 19 dBm врвно e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 6 | За безбедносни скенери кои работат во затворен простор. |
| 77 - 81 GHz | SRD: радари со краток домет во автомобили |  | МКС EN 302 264 | * | * | * | ECC/DEC/(04)03 ERC/REC 70-03 Annex A | *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 116 – 260 GHz | SRD: Радио- детерминистички апликации |  | МКС EN 305 550 | * | * | * | ECC/DEC/(22)03 ERC/REC 70-03 Annex 6 | За специфични апликации за радиоопределување како генерички радар за надзор во затворен простор. RDI, LPR, CDR, TLPR, EVR, IVR и RDI-S. *Ограничувањата се дадени во Одлуката. |
| 122 -122.25 GHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC ЕN 305 550 | 10 dBm e.i.r.p./250MHz и-48 dBm/MHz e.i.r.p. на > 30° елевација |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 122.25 -123 GHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC ЕN 305 550 | 100 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 244-246 GHz | SRD: Неспецифични уреди |  | MKC ЕN 305 550 | 100 mW e.i.r.p. |  |  | ERC/REC 70-03 Annex 1 |  |
| 694 – 862 MHz 880 – 915 MHz 925 – 960 MHz 1427 – 1518 MHz 1710 – 1785 MHz 1805 – 1880 MHz 1900 – 1920 MHz 1920 – 1980 MHz 2010 – 2025 MHz 2110 – 2170 MHz 2300 – 2400 MHz 2500 - 2690 MHz 3400 – 3800 MHz 24.25 – 27.5 GHz | MFCN терминали |  |  |  |  |  | ECC/DEC/(22)01 | MFCN терминали кои работат под контрола на земски мрежи. |
| 1518 - 1525 MHz 1525 - 1530 MHz 1530 - 1535 MHz 1535 - 1559 MHz 1610 - 1610.6 MHz 1613.8 - 1621.35 MHz 1621.35 - 1626.5 MHz 1626.5 - 1660 MHz 1660 - 1660.5 MHz 1670 - 1675 MHz 1980 - 2010 MHz 2170 – 2200 MHz 2483.5 - 2500 MHz | MSS земски станици |  | МКС EN 301 681 МКС EN 301 444 МКС EN 301 473 МКС EN 301 442 МКС EN 302 574 МКС EN 301 473 |  |  |  | ECC/DEC/(12)01 | MSS сателитски земски терминали кои работат под контрола на мрежи во опсегот од 1 - 3 GHz. |